ВСТУП

В останні роки конвергенція індустрії цифрових медіа та інформації та індустрія інфокомунікаційних технологій (ІКТ) призвела до того, що користувачі почали споживати дедалі більше мультимедійної інформації на більшій кількості пристроїв, їхні очікування схилялися до все більш високої якості, надійності і безпеки контенту.

Оскільки QoE все ще є новою концепцією, провайдери мультимедійного контенту, провайдери послуг і мереж, а також дослідники стикаються з новими викликами, пов'язаними з наданням, вимірюванням та контролем QoE. Отже, дослідження та аналіз параметрів, що впливають на QoE параметрів, що впливають на QoE є першим кроком на цьому шляху.

Крім того, з розвитком імерсійних технологій ми отримуємо нові шляхи взаємодій між користувачем і мультимедійним середовищем, що приводить до необхідності розвитку концепції досвіду користувача QoE та пошуку способів та методів його вимірювання.

- ПОНЯТТЯ QoS, QoE ТА KQI

QoE (Quality of Experience), QoS (Quality of Service) та KQI (Key Quality Indicator) — це три різні концепції, які використовуються в галузі телекомунікацій та інформаційних технологій для вимірювання та забезпечення якості послуг та досвіду користувачів.

1.1	Якість обслуговування QoS

Один із стандартних методів оцінки якості мереж надання мультимедійних послуг називається якістю обслуговування (QoS), який спеціально вимірює пропускну здатність і надійність мережі передавання даних. Тобто термін «якість обслуговування» (QoS) сьогодні застосовується не лише у світі телекомунікацій, звідки він походить, але й дедалі частіше стосовно широкосмугових, безпроводових та мультимедійних послуг, які базуються на IP-технологіях. Мережі та системи поступово розробляються з урахуванням наскрізної продуктивності, необхідної для користувацьких додатків; однак термін QoS зазвичай не має чіткого визначення, використовується нечітко або, що найгірше, їм зловживають.

У пошуках можливих визначень якості та QoS, ISO 8402 надає загальне визначення якості як такої, в той час як ITU-T Rec. E.800 дає визначення QoS:

- як «сукупність характеристик об'єкта, які впливають на його здатність задовольняти встановлені та неявні потреби».

Аналогічно, ISO 9000 визначає якість

- як «ступінь, до якого сукупність притаманних характеристик задовольняє вимоги».

Визначення ISO 8402 здається кращим з точки зору користувача. У будь-якому випадку, QoS, очевидно, є підмножиною загальної якості.

Як зазначалося, ITU-T Rec. E.800 визначає QoS як «колективний ефект продуктивності послуги, який визначає ступінь задоволення користувача послуги».

Більшість публікацій, включаючи багато стандартів, використовують термін QoS, але або не дають його визначення, або посилаються на одне з цих кількох визначень. Наприклад, у багатьох галузевих стандартах, звітах і специфікаціях QoS не має чіткого визначення, або ж робиться посилання на ITU-T Rec. E.800.

Однак, термін QoS зазвичай стосується параметрів кодування/декодування; контексту, в якому контент споживається; а також більшості інших характеристик наскрізного передавання мультимедійної інформації:

- пропускна здатність: максимальна кількість даних, які можуть передаватися за одиницю часу.

- затримка (Latency): час, необхідний для передачі даних з однієї точки до іншої.

- втрати пакетів (Packet Loss): відсоток втрачених пакетів даних під час передавання.

- коливання затримки (Jitter): варіація затримки пакетів даних під час передавання.

1.1.1	Чотири точки зору на QoS

Для того, щоб будь-яка концепція QoS була дійсно корисною і достатньо практичною для використання в галузі, вона повинна бути значущою з чотирьох точок зору, які проілюстровані на Рисунку 1.1 і визначені далі. Хоча Рисунок 1.1 показує взаємозв'язок цих точок зору «зверху вниз», він не вказує на те, як, наприклад, QoS фактично реалізується постачальником послуг. Для цього потрібно багато детальних методів, що виконуються «знизу вгору».

Рисунок 1.1 - Чотири точки зору на QoS

Вимоги замовника до QoS

Вимоги замовника до якості обслуговування визначають рівень якості, необхідний для певної послуги, який може бути виражений нетехнічною мовою. Замовника не цікавить, як надається певна послуга, або будь-які аспекти внутрішньої структури мережі, а лише кінцевий результат - якість послуги, що надається. З точки зору споживача, якість послуги виражається параметрами, які:

- Зосереджуються на ефектах, що сприймаються користувачами, а не на їхніх причинах всередині мережі;

- Не залежать у своєму визначенні від припущень про внутрішню структуру мережі;

- Врахувати всі аспекти послуги з точки зору клієнта;

- Може бути гарантована користувачеві постачальниками послуг, іноді на договірних умовах;

- Описані в незалежних від мережі термінах і створюють спільну мову, зрозумілу як користувачеві, так і постачальнику послуг.

Особливий інтерес представляє ITU-T Rec. G.1010 щодо вимог до якості обслуговування кінцевих користувачів для всіх їхніх додатків. У цій Рекомендації чітко розглядається точка зору "вимог споживача", яка може бути використана постачальником послуг для планування рівня обслуговування мережі.

QoS запропонований постачальником послуг

QoS, що пропонується постачальником послуг, - це заява про рівень якості, який, як очікується, буде запропонований клієнту постачальником послуг. Рівень якості виражається значеннями, присвоєними параметрам QoS. Ця форма QoS в основному використовується для планування та укладання угод про рівень обслуговування. Кожна послуга матиме свій власний набір параметрів QoS. Постачальник послуг може виражати пропонований QoS в нетехнічних термінах на користь клієнтів і в технічних термінах для використання в бізнесі. QoS, запропонований постачальником послуг, може бути використаний в документах планування, для визначення систем вимірювання, а також може бути покладений в основу угод про надання послуг. Наприклад, постачальник послуг може заявити на користь клієнтів, що доступність базової послуги телефонії планується на рівні 99,95% протягом року з не більше ніж 15-хвилинною перервою за один раз і не більше ніж 3 перервами протягом року.

QoS досягнутий або наданий постачальником послуг

QoS, досягнутий постачальником послуг, - це твердження про рівень якості, фактично досягнутий і наданий клієнту. Це виражається у значеннях, присвоєних параметрам, які повинні бути такими ж, як і для пропонованого QoS, щоб їх можна було порівняти для визначення того, що було фактично досягнуто, щоб оцінити рівень досягнутої продуктивності. Ці показники ефективності підсумовуються за певні періоди часу, наприклад, за попередній місяць. Наприклад, постачальник послуг може заявити, що досягнутий рівень доступності за попередній квартал становив 99,95% з п'ятьма перервами в обслуговуванні, одна з яких тривала 65 хвилин. Досягнутий або наданий QoS використовується галуззю, іноді регуляторними органами, для публікації в інтересах споживачів.

Сприймається клієнтом

Якість, яку сприймають користувачі або клієнти, - це твердження, що виражає рівень якості, який, на їхню думку, вони відчули на власному досвіді. Сприйнятий QoS виражається, як правило, в термінах ступеня задоволення, а не в технічних термінах. Сприйнятий рівень якості оцінюється за допомогою опитувань клієнтів та їхніх власних коментарів щодо рівня обслуговування. Сприйнятий QoS може бути використаний постачальником послуг для визначення задоволеності клієнтів якістю послуг. Наприклад, клієнт може заявити, що в неприйнятній кількості випадків виникали труднощі з доступом до мережі для здійснення дзвінка, і може оцінити його на 2 бали за 5-бальною шкалою: 5 - відмінний сервіс. В ідеалі співвідношення між наданим і сприйнятим QoS має бути 1:1.

Взаємозв'язок між чотирма точками зору на QoS

Логічною відправною точкою можна вважати вимоги замовника до QoS (ITU-T Rec. G.1010). Набір вимог замовника до QoS може розглядатися ізольовано, якщо йдеться про його фіксацію. Ці вимоги є вхідними даними для постачальника послуг для визначення QoS, який буде запропоновано або заплановано. Постачальник послуг не завжди може запропонувати клієнтам необхідний рівень QoS. На рівень пропонованої якості впливатимуть такі фактори, як вартість якості, стратегічні аспекти бізнесу постачальника послуг, бенчмаркінг ("кращий у своєму класі") та інші. Вимоги замовника також можуть впливати на те, які системи моніторингу мають бути запроваджені для визначення досягнутого рівня QoS з метою регулярного звітування про досягнуту якість. Поєднання взаємозв'язків формує основу практичного та ефективного управління якістю послуг; одним з показників прогресу можна вважати, коли чотири погляди на якість послуг починають зближуватися для певної послуги.

1.2	Якість досвіду QoE

QoE означає якість досвіду користувача. Це суб'єктивна оцінка користувачем якості послуги або продукту. Вимірювання QoE зазвичай включає:

- наскільки користувач задоволений послугою.

- наскільки послуга відповідає очікуванням користувача.

- емоції, які користувач відчуває під час використання послуги.

В останні роки конвергенція індустрії цифрових медіа та інформації та індустрія інфокомунікаційних технологій (ІКТ) призвела до зміни парадигми від QoS до ширшої концепції: наскрізної метрики відомої як якість досвіду (QoE). QoE значно розширює концепцію QoS, як показано на Рисунку 1.2. У той час як QoS в першу чергу вимірює точність мережі доставки даних, QoE охоплює додаткові фактори, що впливають на сприйняття користувачем якості мультимедійної служби.

Рисунок 1.2  ̶ Концепція якості досвіду QoE

В той час як користувачі почали споживати дедалі більше мультимедійної інформації на дедалі більшій кількості пристроїв, їхні очікування схилялися до все більш високої якості, надійності і безпеки контенту. А далі більше, певні елементи, важливі для користувачів (зокрема контекст, умови мережі та можливості пристрою кінцевого користувача) залишаються в основному поза контролем творців, власників і постачальників контенту. Інколи QoE визначають як міру впливу контенту на конкретного користувача у конкретному контексті.

Цей вплив можна виміряти через суб'єктивну оцінку, або альтернативно це може бути оцінено поєднані через модель, що базується на параметрах контенту, специфікації користувача та конкретного контексту. Ще один ранній підхід до моделювання QoE дотримується традиційної методології, як показано на Рисунку 1.3, у якій сприйняття користувачами вимірюється формальними суб'єктивними оцінками. Результати такої оцінки сприймаються як істинні і застосовуються як основа для розробка точних об'єктивних метрик. Однак, в таких метриках потрібно враховувати якість не тільки з точки зору користувача, але й постачальника послуг, а також містити елементи психології тощо, як показано на Рисунку 1.4.

Рисунок 1.3  ̶ Узагальненений ранній підхід до моделювання QoE

Крім того з розвитком імерсійних технологій ми отримуємо нове визначення QoE, метою якого є підтримка природних взаємодій між користувачем і середовищем шляхом збагачення традиційних інтерактивні аудіо- та візуальних презентації з новими режимами взаємодії, такі як тактильні, нюхові та смакові. Мета - це цифрове відтворення присутності в реальному світі. Досягнення цієї мети вимагатиме міждисциплінарних зусиль, які випливають із таких дисциплін, як медіатехнології, ІКТ та дослідження медіа, як зв'язок, пошук інформації, розваги та соціальні мережі.

У контексті інтегрованих медіа технологій, який випливає з захоплення контенту та його представлення через доставку користувачеві та у бізнес-моделі QoE розглядається як головний інструмент для моніторингу та керуванням досвідом користувача на кожному інтерфейсі між сусідніми шарами моделі, як показано на рисунку 4.

Рисунок 1.4   ̶ Концепція QoE в контексті
інтегрованих медіа технологій

Повна «екосистема» медіа-технологій розглядає контент не лише як цифровий потік даних для споживання, але й з точки зору його соціального, економічного та культурного впливу. QoE став критично важливою метою планування та операцій для створення середовища як у дорозі, так і вдома, яке є навколишнім, захоплюючим, мультисенсорним, інтерактивним, завжди підключеним та неперервним.

1.3	Ключові показники якості KQI

KQI означає ключові показники якості. Це специфічні метрики, що використовуються для оцінки якості послуги з точки зору бізнесу та користувачів. KQI поєднує елементи як QoE, так і QoS для надання цілісного уявлення про якість послуги.

Приклади KQI включають:

- час безперервної роботи (Uptime): відсоток часу, протягом якого послуга доступна.

- коефіцієнт відмов (Failure Rate): відсоток невдалих спроб з'єднання або доступу до послуги.

- час відповіді (Response Time): час, необхідний для відповіді системи на запит користувача.

1.4	Взаємозв'язок між QoS, QoE та KQI

Якість послуг QoS та якість досвіду QoE є двома ключовими параметрами, які визначають загальний досвід користувача при використанні мультимедійних служб. Вони тісно пов’язані між собою, але вони вимірюють різні аспекти досвіду користувача. Взаємозв’язок між QoS та QoE полягає в тому, що покращення QoS зазвичай призводить до покращення QoE. Наприклад, зменшення затримки та втрат пакетів може призвести до плавнішого відео та кращої якості звуку, що покращує загальний досвід користувача. Таблиця 1.1 містить приклад, що показує взаємозв’язок між якістю послуг (QoS), якістю досвіду (QoE) та ключовими показниками якості (KQI) для мультимедійних служб.

Таблиця 1.1 Приклад взаємозв’язку між QoS, QoE та KQI

| Параметри QoS | Вплив на QoE | Вплив на KQI |
| --- | --- | --- |
| Затримка (Latency) | Вища затримка може призвести до погіршення QoE, особливо в реальному часі застосуваннях, таких як VoIP або онлайн-ігри. | Затримка може впливати на KQI, оскільки вона впливає на швидкість відгуку системи. |
| Пропускна здатність (Throughput) | Низька пропускна здатність може призвести до погіршення QoE, наприклад, відео може буферизуватися або завантажуватися повільно. | Пропускна здатність є важливим KQI, оскільки вона визначає, наскільки швидко дані можуть бути передані через мережу. |
| Втрати пакетів (Packet Loss) | Втрати пакетів можуть призвести до погіршення QoE, оскільки це може призвести до переривань в аудіо або відео потоках. | Втрати пакетів є важливим KQI, оскільки вони вказують на надійність мережі. |
| Джиттер (Jitter) | Високий Jitter може призвести до погіршення QoE, оскільки це може призвести до нерівномірного відтворення аудіо або відео. | Jitter є важливим KQI, оскільки він вказує на стабільність затримки мережі. |

Таким чином, QoE фокусується на суб'єктивному досвіді користувача, QoS вимірює технічні параметри, що впливають на якість обслуговування, а KQI використовує обидві концепції для оцінки та моніторингу якості з точки зору бізнесу. Разом ці показники допомагають забезпечити високий рівень задоволеності користувачів та ефективність роботи систем.

2	ПІДХОДИ ДО ВИМІРЮВАННЯ QoE для
Подальшої оцінки роботи мультимедійних служб

2.1	Загальний підхід до вимірювання QoE

QoE можна класифікувати так:

- Сервіс-пов'язані QoE: для оцінки якості послуги (IPTV, стрімінгові сервіси, хмарний VR та інше). Сервіс-пов'язані QoE є важливими для вимірювання та оцінки різних аспектів наданої послуги з метою забезпечення того, що вона відповідає або перевищує рівень очікувань або задоволення користувача. Ці показники допомагають виявляти сильні та слабкі сторони наданої послуги, робити поліпшення та забезпечувати конкурентоздатність та цінність для користувача.

- QoE, пов'язані з передаванням (система): для оцінки якості передавання даних в мережі зв'язку. Ці QoE допомагають відстежувати та керувати продуктивністю мережі, щоб забезпечити відповідність її рівню очікувань або задоволення користувача.

Сервіс (контент)

QoE

допомагають відстежувати та керувати продуктивністю мережі, щоб забезпечити відповідність її рівню очікувань або задоволення користувача.

Передавання (система)

завдання, мета, соціальне, культурне походження, історія використання та ефективність, особистість, вік, мобільність, компетентність, навколишнє середовище, технологія, вартість тощо

Контекст

Ці показники є важливими для розуміння того, наскільки добре послуга відповідає потребам, очікуванням та рівню задоволення користувачів

Користувач

Для вимірювання та оцінки різних аспектів наданої послуги з метою забезпечення того, що вона відповідає або перевищує рівень очікувань або задоволення користувача

QoE, пов'язані з користувачем: для оцінки якості досвіду користувача з послугою. Ці показники є важливими для розуміння того, наскільки добре послуга відповідає потребам, очікуванням та рівню задоволення користувачів.

Рисунок 2.1  ̶ Фактори впливу на QoE

2.2	Суб’єктивна оцінка QoE

Суб'єктивна оцінка розглядається як найточніший підхід до вимірювання QoE, що сприймається кінцевим користувачем. Цей метод збирає людей-спостерігачів у лабораторії для оцінки послідовностей відео, а потім виставляє бали залежно від їхньої точки зору та їхнього сприйняття, середнє значення. Середні значення, отримані для кожної тестової послідовності, відомі як середня оцінка думки (MOS); MOS часто використовується для кількісної оцінки цих факторів. Зазвичай оцінюється за п'ятибальною дискретною шкалою [1: погано, 2: погано; 3: задовільно; 4: добре; 5: відмінно]. Хоча MOS є найбільш відомою точною оцінкою, вона сповільнює підрахунок балів через необхідність обдумування та інтерпретації, а також через те, що люди обмежені в пам'яті і не можуть зафіксувати сприйняття користувачів впродовж певного часу. Для проведення суб'єктивного тесту якості, для оцінки якості відео , ми представимо деякі з широко відомих стандартних методів наступним чином [14]:

- Безперервна шкала якості з подвійним стимулом (DSCQS): Оцінювачу двічі по черзі демонструється еталонний та оброблений відеоматеріал, після закінчення відео його просять оцінити його якість за шкалою від 0 (найнижче значення) до 100 (найвище значення), після чого обчислюється різниця значень оцінок відео. У випадку невеликого значення, якість представленого відео близька до еталонного відео, в іншому випадку якість низька. Для великої кількості відеосюжетів DSCQS потребує дуже багато часу для виконання оцінки якості.

- Оцінка безперервної якості з одним стимулом (SSCQE) Рекомендація ITU-R: Користувач голосує за якість безперервного відео, зазвичай тривалістю від 20 до 30 хвилин. Цей метод дозволяє спостерігати за зміною якості в часі шляхом обчислення середньої якості. Для отримання стабільних результатів оцінювання SSCQE потребує добре підготовлених спостерігачів.

- Абсолютний категорійний рейтинг (ACR): ACR визнається як метод з одним стимулом. Відео переглядається впродовж приблизно 10 секунд, і впродовж наступного інтервалу до 10 секунд суб'єкти оцінюють відео за п'ятибальною шкалою якості, вираженою в балах MOS.

- Абсолютний рейтинг категорії з прихованим еталоном (ACR- HR). Цей підхід схожий на ACR. За винятком того, що учасникам також показують еталонну версію кожної показаної спотвореної послідовності тестів. Після цього вони виставляють свої оцінки у вигляді MOS, а остаточна оцінка якості обчислюється за допомогою диференціальної оцінки якості.

- Попарне порівняння: Досліджуваним показують пари відео, які вони порівнюють, а потім оцінюють (тобто, яке з них має вищу якість). Результати варіюються залежно від того, яке з відео було показано першим, оскільки оцінювання займає більше часу, ніж метод ACR.

Суб'єктивне оцінювання є дуже трудомістким з точки зору людських ресурсів, вартості та витрат часу, однак така методика не може бути використана як автоматичне вимірювання або моніторинг для додатків у режимі реального часу, таких як потокове передавання відео. На щастя, існує інша форма суб'єктивної оцінки QoE, яка відкриває нові можливості для проведення веб-тестів. Вона є більш гнучкою, дозволяє залучати до участі в тестуванні різні групи населення, а також є економічно і часово ефективною. Крім того, він створює реалістичне середовище для тестування, яке отримало назву «краудсорсинг». Наведемо деякі платформи та веб-фреймворки [14]:

- Платформи-агрегатори (наприклад, Crowdflower, Crowd- source): Ці платформи часто делегують завдання різним каналам, які надають працівників. Така система фокусується лише на обмеженому наборі заздалегідь визначених завдань. Водночас, вона може мати суттєвий недолік, оскільки деякі аспекти експерименту можуть не піддаватися прямому контролю;

- Спеціалізовані платформи (наприклад, Microtask, TaskRabbit): Ця платформа фокусується на обмеженому наборі завдань або на певному класі робітників, оскільки вона підтримує своїх працівників;

- Крауд-провайдери (наприклад, Amazon, Mechanical Turk, Mi- croworkers, TaskCN): Визнаний найбільш гнучкий тип, самоорганізаційний сервіс, що підтримує великий робочий натовп і пропонує нефільтрований доступ донабраних учасників;

Більшість з цих методів краудсорсингу дозволяли тестувальникам проводити тестування лише на своїх комп'ютерах або ноутбуках. Однак Seufert та ін. представили новий додаток «CroQoE». Він працює на мобільних пристроях для оцінки QoE потокового відео, підключений до внутрішнього сервера Linux для динамічної підготовки та оцінки тесту. Крім того, вони дозволили користувачам обирати вміст відео, яке вони хотіли б переглянути. Результати показали, що ця додаткова функція (тобто вибір контенту) може дещо покращити рейтинги QoE. Проте, у своїх тестах вони використовували лише відео високої чіткості тривалістю до декількох хвилин. Метод краудсорсингу має певні недоліки, оскільки існує невеликий контроль над середовищем, що може дати учасникам можливість шахраювати, щоб збільшити свій дохід. Крім того, на оцінку якості впливають різноманітність та очікування натовпу, контекст, тип обладнання (працівники зазвичай використовують власні пристрої, які можуть відрізнятися за апаратним, програмним забезпеченням та підключенням), а також тривалість та дизайн тесту (невелика тривалість заохотить працівників, тоді як довга тривалість може бути ненадійною) [14].

2.3	Об’єктивна оцінка QoE

Розроблено значну кількість об'єктивних вимірювань якості з використанням математичних формул або алгоритмів для оцінки QoE на основі метрик QoS (параметрів, зібраних з мережі). Залежно від доступності вихідного сигналу, вони організовані в три підходи [14]:

- Метод повного еталону (FR): еталонне відео порівнюється кадр за кадром (наприклад, обробка кольору, просторові та часові характеристики, контрастність) зі спотвореною відеопослідовністю для отримання якості (зазвичай використовується в лабораторних умовах тестування, наприклад, ITUT J.247).

- Метод обмеженого еталону (RR): Лише деякі характеристики еталонного сигналу виділяються і використовуються для оцінки якості спотвореного сигналу (наприклад, ITU-T J.246).

- Метод без еталону (NR): еталонне відео не є важливим для оцінки якості спотворених відеопослідовностей (зазвичай використовується для оцінки якості відео в реальному часі, наприклад, ITU-T P.1201).

Одними з найвідоміших методів об'єктивної оцінки якості є пікове відношення сигнал/шум PSNR, метрика структурної подібності SSIM, багатомасштабна структурна подібність, SSIMplus (підтримує перехресну частоту кадрів і перехресну роздільну здатність), модель якості відео VQM та метрика оцінки натуральності зображення NIQE (Таблиця 2.1). Незважаючи на те, що ці моделі перевершують PSNR, більшість дослідників зазвичай використовують PSNR, логарифмічне відношення між максимальним значенням сигналу і фоновим шумом, через його простоту для оцінки якості відео. Однак він не може бути застосований у механізмі реального часу [14].

Таблиця 2.1 Опис методів об'єктивної оцінки якості

| Метрика | Опис |
| --- | --- |
| PSNR | метрика для визначення співвідношення між максимально можливою потужністю сигналу та потужністю шуму, що впливає на якість його представлення. PSNR широко використовується для оцінки якості відтворення зображень та відео, що піддаються стисненню із втратами |
| SSIM | метрика для прогнозування сприйнятої якості цифрових телевізійних та кінематографічних зображень, а також інших видів цифрових зображень та відео. SSIM використовується для вимірювання подібності між двома зображеннями |
| SSIMplus | метрика, який вимірює якість відеоконтенту так, як її сприймає людська зорова система. Вона забезпечує послідовну та повторювану оцінку якості, що є важливим для порівняння різних відеокодеків, протоколів потокового передавання та мережевих умов. |
| VQM | це програмне забезпечення, розроблене ITS, для вимірювання якості відео цифрових відеосистем. Кожен інструмент VQM оцінює, як люди сприймають якість відео. |
| NIQE | повністю сліпий аналізатор якості зображень, який використовує тільки вимірювані відхилення від статистичних закономірностей, спостережуваних у природних зображеннях, без навчання на зображеннях з людським рейтингом та, власне кажучи, без будь-якого контакту зі спотвореними зображеннями. NIQE вимірює відстань між особливостями, заснованими на NSS, розрахованими з зображення A, до особливостей, отриманих з бази даних зображень, використовуваної для навчання моделі. |

Хоча існує залежність PSNR від MOS (Таблиця 2.2), дослідження в  показало, що кореляція між PSNR і суб'єктивною якістю зменшується при зміні типу кодека відеоконтенту [14].

Таблиця 2.2 Залежність між MOS та PSNR

| MOS | Якість | Сприйняття | PSNR |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Чудово | Непомітно | >37 |
| 4 | Добре | Відчутно | 31-37 |
| 3 | Задовільно | Трохи дратує | 25-31 |
| 2 | Незадовільно | Дратує | 20-25 |
| 1 | Погано | Дуже дратує | <20 |

Надалі перелічено декілька моделей залежності PSNR та MOS:

- Зв'язок між PSNR та MOS для якості відеопотоків на мобільних терміналах

PSNR(n)=10×log2552MSE(n)	(1)

де MSE(n) визначено наступним чином:

MSE(n)=i=1Nj=1Mc=1CFnCi,j-RnCi,j2N∙M∙C	(2)

Далі MOSPSNR(n) фіксується за лінійним законом:

MOSPSNR(n)=a∙PSNR(n)+b	(3)

де

a=CMOS,PSNRσPSNR2 та b=μMOS-a∙μPSNR	(4)

де MSE(n) - середньоквадратична похибка n-го кадру Fn порівняно з кадром Rn еталонної послідовності. Індекси i та j адресують певні значення елементів зображення у кадрі. C - це кількість компонентів кольору, а с - індекс для a та b - це відповідно коефіцієнти масштабування та зсуву.

- Нелійна залежність PSNR-MOS для безпроводової мережі для відео служб виглядає наступним чином:

PSNR(n)=10∙log2552aexpRρb-1+β∙PLR	(5)

a і b - параметри моделі, пов'язані з виміряними даними, Rρ - швидкість передавання відеосервісу, а PLR - коефіцієнт втрати пакетів.

MOS=1,PSNR≤20α∙thξ∙PSNR-β+γ,20<PSNR<505,≥50	(6)

α, β, ξ та γ - це параметри, які змінюються залежно від змісту та структури відеопослідовностей.

- Залежність PSNR та MOS з використанням функції сигмоїдного типу:

MOS=1a+exp(β(γ-PSNR))+λ	(7)

α, β, γ та λ -  є пов'язаними параметрами, які можна визначити за допомогою багатьох експериментів.

Також можна, оцінити зв'язок між MOS і швидкістю цифрового потоку наступним чином:

MOSvideo=0.5,R<5 кбіт/сα∙logβ∙R,5 кбіт/с ≤R<250кбіт/с4.0,R≥250 кбіт/с	(8)

де R - швидкість передавання даних, α та β - параметри, отримані з верхньої та нижньої межі значень MOS. За матеріалами статті [44]
α = 2,3473 та β = 0,2667.

Після представлення PSNR були запропоновані інші фреймворки для вимірювання та прогнозування QoE, такі як:

- YoMo, пасивний андроїд-додаток, був використаний у польовому дослідженні мобільного відео YouTube, проведеному в для моніторингу ключових показників продуктивності (тобто буферу та роздільної здатності відео) YouTube на мобільному пристрої користувача, цей додаток для моніторингу працює на JavaScript та виконує точні вимірювання в достатньо малому часовому масштабі (1 секунда).

- Pytomo оцінює відтворення відео з YouTube з точки зору користувачів. Він збирає статистику завантаження, таку як пінг, завантажену статистику відтворення, кількість зависань і загальну тривалість буфера, а потім оцінює рівень буфера відтворення. Крім того, Pytomo дозволяє дослідити вплив роздільної здатності DNS. Цей інструмент міг би бути доповненням до YoMo. Однак це неможливо через необхідність доступу до пристрою користувача.

- Модель індексу QoE для потокового відео (SQI) [14] була запропонована для миттєвого прогнозування QoE. Для побудови своєї моделі вони почали з побудови бази даних відео (вплив початкової буферизації, затримки, стиснення відео), а потім дослідили взаємодію між якістю відео та затримкою відтворення. SQI здається ідеальним для оптимізації систем потокового передавання медіа; він простий у вираженні та ефективний. Однак він не підтримує функцію звітування про погіршення QoE і має обмежені параметри моніторингу.

- YOUQMON [14] оцінює QoE відео з YouTube у реальному часі в мережах 3G. Він поєднує пасивний аналіз трафіку та модель QoE для виявлення подій затримки і проектування їх на MOS. Система щохвилинного моніторингу обчислює кількість затримок як частку затримок кожного виявленого відео, а також підтримує два відеоформати, що використовуються YouTube, AdobeFlash і Moving Picture Experts Group (MPEG4). Результати виявилися точними і схожими на значення MOS і вказують на потенціал продуктивності цієї системи. Проте, вона не може визначити точку мережі, яка впливає на якість.

- Інструмент QoE Doctor [14] - це інструмент для Android, який може проводити аналіз на різних рівнях (додаток, транспорт і мережа), починаючи від інтерфейсу користувача (UI) додатку і закінчуючи мережею. Інструмент використовує інструмент автоматизації інтерфейсу користувача для визначення поведінки користувача та вимірювання затримок, що сприймаються користувачем (тобто ідентифікації змін на екрані), споживання мобільних даних та споживання енергії мережі. QoE Doctor може кількісно оцінити фактори, які впливають на QoE додатків, і виявити причини погіршення QoE, хоча він не придатний для нагляду або контролю мобільної мережі, компонент, що відповідає за виявлення змін в інтерфейсі, повинен бути налаштований для кожного конкретного додатка.

2.4	Гібридна оцінка QoE

Згідно з QoE ефективності роботи користувача може бути оцінена на основі об'єктивних та суб'єктивних психологічних показників під час користування послугою або продуктом. Крім того, існує ще один підхід, який полягає в поєднанні суб'єктивної та об'єктивної оцінки, так званий гібридний підхід. З використанням алгоритмів машинного навчання , статистики та інших галузей. Його можна застосовувати в режимі реального часу, і він вважається найбільш точним підходом, оскільки зменшує недоліки попередніх підходів [14].

Наприклад, псевдосуб'єктивна оцінка якості (PSQA) була створена для отримання результатів, подібних до тих, що сприймаються людиною в режимі реального часу, оскільки вона забезпечує точну оцінку якості обслуговування. PSQA базується на навчанні йімовірнісної нейронної мережі (RNN). Для оцінки якості відео обираються параметри, що впливають на якість, які використовуються для генерації декількох спотворених зразків відео. Потім ці зразки суб'єктивно оцінюються. Потім результати спостережень використовуються для навчання штучної нейронної мережі, щоб зрозуміти зв'язок між факторами, які спричиняють спотворення, та якістю, що сприймається реальною людиною. Навчання виконується один раз, після чого навчену мережу можна використовувати в реальному часі [14].

Інший інструмент під назвою Hybrid Quality of Experience (HyQoE) може прогнозувати для додатків потокового відео в реальному часі. Він враховує шість параметрів: втрати у відсотках в I кадрі, P кадрі і B кадрі, загальні втрати, складність і рух. Порівнюючи HyQoE з іншими інструментами, було продемонстровано, що алгоритм PSNR не враховує зорову систему людини та структуру MPEG під час процесу оцінки. Також SSIM неадекватно відображає думку користувача, коли аналізуються різні шаблони втрат, руху та складності, а режим якості відео генерує низькі бали. HyQoE дає результат, дуже схожий на той, що дає MOS. Його можна застосовувати для оптимізації QoE шляхом покращення використання ресурсів мережі [14].

MLQoE - це модульний алгоритм, орієнтований на користувача, заснований на контрольованому навчанні для кореляції QoE та параметрів мережі, таких як середня затримка, втрата пакетів, середній джиттер. Фреймворк використовує декілька алгоритмів машинного навчання (наприклад, штучні нейронні мережі, машини регресії опорних векторів, дерева рішень та наївний байєсівський метод Гаусса) [14].

Підсумовуючи, гібридний підхід може збирати метрики одночасно як з боку мережі, так і з боку користувача. Такі методи допоможуть співвіднести метрики QoS з QoE і створити кращий інструмент прогнозування MOS.

В дослідженні [14] наведено деякі з підходів до вимірювання, про які йшлося вище (Таблиця 2.3).

Таблиця 2.3. Підходи до вимірювання QoE

| Джерело | Підходи до вимірювання | Точка контролю | Методи і техніки | Складність | Точність | Виклики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | Об’єктивний | Мережа | Потокове передавання як CBR, так і VBR розглядалося як канали зі статичними і швидкими завмираннями. Звичайні диференціальні рівняння були побудовані на основі марковського процесу, щоб визначити розподіл затримки попередньої вибірки та ймовірність виснаження. | Висока | Так | Обчислювальна складність |
| [2] | Суб'єктивний | Користувач | Онлайн-платформи, збирають надіслані думки про тестування від різних учасників з усього світу. | Низька | 90% | Чесність користувачів |
| [3] | Гібридний | Користувач | Збираються дані після відгуків користувачів, а потім аналізуються, щоб визначити сприйняття користувачами. | Низька | Так | Чесність користувачів |
| [4] | Об’єктивний | Мережа | Розглядався канал з завмираннями або канал зі спільним використанням кількома потоками через безпроводову мережу, змодельованим безперервним процесом Маркова. Після формулювання та розв’язання диференціальних рівнянь за допомогою перетворення Лапласа, яке представляється як ймовірність виснаження та середній час безперервного відтворення. | Висока | Так | Неконтрольований стан мережі Обчислювальна складність |
| [5] | Об’єктивний | Користувач | Виявляється потік YouTube та аналізуються пакети для обчислення стану буфера, що потім постійно контролюється. Якщо статус опускається нижче порогового значення, він запускається. | Висока | Так | Чесність користувачів Конфіденційність користувачів |
| [6] | Об’єктивний | Користувач | Обчислює та зберігає дані та завантажує статистику в базу даних кожного відео, визначаючи IP-адресу відеосервера, яка використовується для аналізу. | Висока | Так | Обмежені дані |
| 7] | Об’єктивний | Мережа | Спочатку вони виділяють позначку часу відтворення, а потім алгоритм обчислює фактичний рівень заповнення буфера та тривалість події зупинки. | Висока | Так | Доступ до пристрію користувача Алгоритм обмежений тільки на YouTube |
| [8] | Гібридний | Користувач і мережа | Після збору досвіду глядачів за допомогою математичної моделі оцінюються показники QoE. | Висока | Так | Обчислювальні вартість Чесність користувача |
| [9] | Гібридний | Користувач | Оцінюється якість відео за допомогою нейронної мережі через безпроводову мережу. | Висока | Так | Обчислювальна складність |

3	КЕРУВАННЯ QoE для оцінки роботи
мультимедійних служб

3.1	Норми вимірювання QoE

Управління вимірюванням QoE охоплює процес планування, впровадження, моніторингу та вдосконалення вимірювання ключових показників якості. Цей процес є критичним для забезпечення того, що QoE точно відображає продуктивність, якість та ефективність своїх послуг або систем. Ефективне управління вимірюванням QoE включає кілька ключових кроків:

- Вибір відповідного QoE, включаючи його формулу, методику розрахунку та одиниці вимірювання, які мають значення та надають можливість дійсних висновків. Рекомендовані відповідні метрики QoE подано в таблиці 3.1.

- Вимірювання та розрахунок QoE. Одна точка вимірювання недостатня для отримання уявлення про QoE. Як описано в ES 202 765-2, для кількох пропозицій, розгорнутих в периметрі потенційних користувачів у розмірі не менше 10 000 000, принаймні 10 аналітичних точок повинні бути розподілені по периметру. Для кількох пропозицій, розгорнутих в периметрі потенційних користувачів менше 10 000 000, принаймні 5 аналітичних точок повинні бути розподілені по периметру.

- Візуалізація даних та звітність. При звітуванні презентація кожної метрики повинна проводитися окремо. Кожну метрику повинно представляти на власному масштабі. Для кожного показника результати презентації повинні складатися принаймні з представлення значення метрики, кількості вимірювань для визначення значення метрики та стандартного відхилення вимірювань.

Таблиця 3.1 - Рекомендовані відповідні QoE

| Параметр | Опис | Деталі | Застосування | Посилання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QOE, пов'язані з послугою |  |  |  |  |
| Доступ до послуги | Після запиту послуги користувачем, перший пакет даних послуги отримано на обладнанні користувача. | • Час доступу до послуги: це тривалість доступу до послуги від моменту запиту послуги до отримання першого пакета даних на обладнанні користувача. • Коефіцієнт невдалих спроб запуску відтворення послуги: ймовірність невдалих спроб відтворення послуги. Це включає невдачі доступу до послуги до того, як послуга була доступна. Accumulated Service Requested [number]Total Number of Video Flows×100 | Відео на вимогу, IPTV, потокове передавання | ETSI TS 103 222-4 V.1.1.1 |
| Буферизація (Доступ до відео) | Після запиту відео користувачем, певна частина відео завантажується та буферизується перед початком відтворення відео. | •Початкова тривалість буферизації: Час від натискання користувачем кнопки відтворення відео до появи першого кадру відео. • Відсоток часу перебуферизації: Це час для певного відео, яке було призупинено через вичерпання його буфера до того моменту, коли відновиться відтворення протягом певного періоду часу (24 години, 1 тиждень і т.д.). Accumulated Rebuffering Time [s]Video Playout Duration [s]×100 • Тривалість зупинки. Це час зупинки, коли буфер порожній протягом певного періоду часу (24 години, 1 тиждень і т. д.). | Відео на вимогу, IPTV, потокове передавання | ETSI TR 101 578, ETSI TS 103 222-4 V.1.1.1 |
|  | Як і у випадку з традиційним відео в Інтернеті, після натискання користувачем кнопки відтворення відео в хмарному VR, відбувається процес завантаження для виконання планування CDN, завантаження індексу та кешування даних. У цьому процесі користувачі, як правило, бачать лише планку прогресу завантаження. Чим коротший час завантаження, тим швидше користувач бачить вміст відео, і тим кращий досвід. | Початкова тривалість буферизації: Час від натискання користувачем кнопки відтворення відео в хмарному VR до моменту, коли користувач бачить екран звичайного відтворення. | Слабко-взаємодіючі хмарні VR-послуги: повноекранне відео, прямий VR-ефір, кінотеатр IMAX® | ETSI GS F5G 005 |
| Сприйнята якість відео | Показник оцінює якість відеопотоку, доставленого користувачеві. Показник характеризує сприйняття якості відео кінцевими користувачами. | Середній оцінковий бал (MOS) призначений для представлення суб'єктивного сприйняття, описаного балом (від 1 до 5), який би дав кінцевий користувач сервісу IPTV, якби дивився розглянутий відеоряд. Оцінковий бал відео (Video MOS) - це середній оцінковий бал (MOS) на п'ятибальній шкалі ACR. Оцінки від 1 до 5 відповідно представляють поганий, слабкий, середній, хороший, відмінний досвід перегляду для користувачів. | Відео на вимогу, IPTV, потокове передавання | ITU-T J.144, ITU-T J.341 ITU-T P.1204.4 Може бути використаний для відео стандартного вирішення (SD), високого вирішення (HD) та 4K відповідно. Також пропонується оцінювати сприйняту якість відео за наявністю «чорного» екрана, «блокування» та «застигання» зображення. |
| Затримка перемикання (заппінг) | Час перемикання каналів описує тривалість перемикання з одного каналу на інший. Час вимірюється від моменту надсилання користувачем запиту на зміну каналу до завершення виконання запиту на перемикання каналу. | •Час затримки перемикання каналу: Це тривалість перемикання каналу від моменту запиту на канал до отримання першого кадру зображення та аудіо на обладнанні користувача. | Відео на вимогу, IPTV, потокове передавання | ETSI ES 202 765-4 |
| QOE, пов'язані з передаванням |  |  |  |  |
| «Чорний» екран (екранування) | «Чорний» екран може виникнути у зв'язку з: • реалізацією кодування/декодування, коли відеопотік відсутній • велика втрата пакетів відеоданих протягом тривалого періоду часу | • Випадки «чорного» екрана. Цей показник відповідає кількості послідовностей «чорного» екрана протягом певного періоду часу (24 години, 1 тиждень і т. д.). Number=i=0i=t«Black» Screen Eventi • Середній відсоток тривалості «чорного» екрану - це середнє значення тривалості «чорного» екрану за кілька вікон часу під час відтворення відео. Accumulated Black Screen Duration [s]Video Playout Duration [s]×100 | Відео на вимогу, IPTV, потокове передавання | ETSI ES 202 765-4, ETSI TR 101 578, |
| «Блоковість» | У відео- та зображеннях стиснення, загальний артефакт, відомий як «блоковість», спершу виникає через низькоякісне стиснення, коли використовується надто мало бітів. Цей артефакт може з'являтися, коли співвідношення втрати елементів зображення є занадто великим в колі передавання (мережа оператора, обладнання користувача і т. д.). | • Випадки «блоковості». Цей показник відповідає кількості послідовностей "блоковості" протягом певного періоду часу (24 години, 1 тиждень і тощо). Number=i=0i=t«Blockiness» Eventi • Середній відсоток тривалості "блоковості" - це середнє значення тривалості "блоковості" за кілька вікон часу під час відтворення відео. Accumulated Blockiness Duration [s]Video Playout Duration [s]×100 | Відео на вимогу, IPTV, потокове передавання | ETSI ES 202 765-4, ETSI TR 101 578, |
| «Застиглий» кадр | Феномен «застиглого» кадру може виражатися у вигляді деяких зображень, які час від часу зупиняються/замерзають на екрані кінцевого користувача. Ці замерзлі зображення можуть бути спричинені декодером або мережею. Вони зазвичай є дуже неприємними для кінцевого користувача. | • Випадки «застиглого» кадру. Цей показник відповідає кількості послідовностей замерзлих зображень протягом певного періоду часу (24 години, 1 тиждень і т. д.). Number=i=0i=t«Frozen Frame» Eventi • Середній відсоток застиглих кадрів. Це середнє значення тривалості застигання кадрів за кілька вікон часу під час відтворення відео. Accumulated Frosen Picture Duration [s]Video Playout Duration [s]×100 | Відео на вимогу, IPTV, потокове передавання | ETSI ES 202 765-4, ETSI TR 101 578 |
|  | Під час відтворення повноекранного відео у віртуальній реальності, якщо відтворювані дані закінчуються для пристрою, і вони не можуть відповідати вимогам реального часу, термінал спочатку припинить відтворення і почекає, доки нові буферизовані відеодані досягнуть певного рівня, а потім відновить відтворення. Явище буферизації та відтворення після зупинки називається «застиглим» кадром. | • Середня тривалість застигання кадрів: Це середнє значення тривалості застигання кадрів протягом кількох вікон часу під час відтворення відео у віртуальній реальності. • Середній відсоток застигання кадрів: Це відношення загального часу застигання до загального часу відтворення протягом кількох вікон часу під час відтворення відео у віртуальній реальності. • Кількість застигаючих кадрів: Це кількість кадрів, які замерзають за секунду під час відтворення відео у віртуальній реальності. | Слабко-взаємодіючі хмарні VR-послуги: повноекранне відео, прямий VR-ефір, кінотеатр IMAX®. Сильно-взаємодіючі хмарні VR-послуги: VR-ігри, домашня фітнес програма у віртуальній реальності, освіта у віртуальній реальності та соціальна мережа у віртуальній реальності. | ETSI GS F5G 005 |
| Затримка передавання | Система телекомунікацій реального часу генерує та доставляє інформацію в часовому рамці, схожому на реальний процес, який вона обслуговує. Залежно від реального процесу, який обслуговується, рамка може включати секунди або бути сприйнятою кінцевими користувачами як миттєва. Ці системи мають технічні вимоги та обмеження в реальному часі для їх реалізації, пов'язані з обчисленням в реальному часі та протоколом передачі в реальному часі. | Залежить від конфігурації системи/мережі. | Телебачення, потокове передавання | ETSI TS 122 105 |
| Показники якості відносно користувача |  |  |  |  |
| Час очікування доступу до відео | Рівень терпіння/часовий тиск користувача. Час очікування відображає максимальний час між запитом на відео та відображенням першого кадру. Це можна уявити як максимальну терплячість користувача перед початком відео. | Зазвичай цей час складає лише кілька секунд, але для покриття інших технологій та ситуацій з великим навантаженням в мережах час очікування може бути встановлений на 15-20 секунд. | Телебачення, потокове передавання | ETSI TR 101 578 |
| Максимальна тривалість однієї затримки | Рівень терпіння/часовий тиск користувача. Це може бути виявленням "втраченого потоку". Користувач може припинити перегляд відео у випадку, якщо застигання перевищує певне значення часу. У цьому випадку відео може вважатися "втраченим" | Значення 15 секунд - прийнятне практичне значення для максимально прийнятної тривалості затримки | Телебачення, потокове передавання | ETSI TR 101 578 |
| Мінімальна тривалість затримки | Рівень терпіння/часовий тиск користувача. | Рекомендується поріг у 1-2 секунди для визначення застигання, спричиненого мережею. | Телебачення, потокове передавання | ETSI TR 101 578 |
| Затримка у відповіді на операцію | У сценаріях застосування із сильними інтерактивними взаємодіями, таких як хмарні VR-ігри, користувачі очікують миттєвих аудіовізуальних реакцій, коли вони рухаються горизонтально, натискають на курок або махають рукою. Якщо реакція займає більше часу, ніж вони очікують, вони відчувають інтерактивну затримку. Затримка у відповіді на операції викликана асинхронною взаємодією між процесом рендерингу та потокове передаванняу в хмарі та процесом відтворення на місцевому пристрої. | Середня тривалість відповіді: це середній час від моменту, коли термінал виявляє дію користувача, до відповідного відображення ігрового екрану. | Служби хмарних VR з сильними інтерактивними взаємодіями: VR-ігри, VR-фітнес вдома, VR-освіта та VR-соціальні мережі. | ETSI GS F5G 005 |
| «Чорна кромка» (Рух голови) | Чорна кромка і розмазування: щоб заощадити ресурси хмарного рендерингу та скоротити наскрізну затримку (E2E), сервери хмарних VR-ігор зазвичай рендерять та передають зображення лише в межах кута огляду користувача. Тому нові області перегляду, які не встигають бути відрендерені вчасно, відображаються як чорні кромки або розмазування. Чим швидший рух голови, тим більша затримка рендерингу і потокове передаванняу в хмарі, і тим більш виражені чорна кромка та розмазування. | Середній відсоток чорної кромки: це середнє значення чорної кромки/розмазування в області перегляду користувача під час гри. Відсоток тривалості чорної кромки: це відношення тривалості часу з ефектом чорної кромки до загальної тривалості гри. | Служби хмарних VR з сильними інтерактивними взаємодіями: VR-ігри, VR-фітнес вдома, VR-освіта та VR-соціальні мережі. | ETSI GS F5G 005 |

3.2	Керування QoE

У типовому сценарії, коли мобільний пристрій запитує відеоконтент, він видається з серверів мережі доставки контенту (CDN), потім перетинає основну мережу мобільного оператора (CN) і мережу радіодоступу (RAN). Очевидно, що величезна кількість одночасних потоків створить колосальний попит на транзитну мережу. Крім того, неконтрольовані умови безпроводового каналу (наприклад, завмирання, багатокористувацький інтерфейс, пікові навантаження тощо) можуть стати складною проблемою для моніторингу якості обслуговування користувачів і додатковим навантаженням на стільникову мережу. Проте доставка потокового контенту є досить складною, оскільки канал між серверами, що надають потрібний контент, і користувачами може спричиняти затримки при передачі даних, що впливатиме на якість обслуговування користувачів. Наближення контенту до затримки, що призведе до покращення QoE [11].

Для покращення QoE користувачів при використанні контролю динамічної адаптації швидкості в інформаційно-орієнтованих мережах пропонується StreamCache [12]. Останній періодично збирає статистику (тобто відеозапити) від граничних маршрутизаторів для прийняття рішення про кешування відео. Результати показують, що цей підхід пропонує майже оптимальне рішення для кешування в реальному часі, оскільки він покращує QoE за рахунок збільшення середньої пропускної здатності. Однак розмір кешу на рівні маршрутизаторів може впливати на продуктивність. Також була запропонована схема мобільних периферійних обчислень (MEC) [12], щоб дозволити адаптацію відео на межі мережі на основі DASH. Сервер MEC локально кешує найпопулярніші сегменти з відповідною якістю на основі зібраних даних з межі мережі (тобто пропускної здатності, затримки, частоти помилок тощо). Для вирішення проблеми зберігання кешу використовується контекстно-орієнтований алгоритм заміни кешу, який замінює старі сегменти новими популярними, що призводить до максимізації QoE користувачів, оскільки забезпечує стабільне відтворення, мінімізуючи часті перемикання. Проактивна реплікація сервісів є перспективною технікою для зменшення часу хендоверу та забезпечення бажаного QoE між різними прикордонними вузлами. Однак, розповсюдження реплік збільшує споживання ресурсів обмежених граничних вузлів та вартість розгортання. В [15] автори запропонували дві схеми оптимізації цілочисельної лінійної задачі. Перша схема має на меті зменшити обвал QoE під час передавання тоді як друга схема спрямована на зниження вартості реплікації служби. Оцінюючи цю схему в MEC, згадану вище, автори вважають ефективність своїх рішень, оскільки вони зможуть надати більше інформації про мережу (тобто передбачити модель мобільності користувача).

Крім того, для управління переадресацією викликів у безпроводових mesh-мережах використовується тестовий метод [16], який поєднує RSSI (вимірювання потужності прийнятого сигналу) та RTR (як показник якості швидкості передачі) для обчислення якості безпроводового з'єднання (кожні 1 секунду). Це дозволяє контролювати і приймати рішення про хендовер (вибір точки доступу з найвищим рівнем якості). З одного боку, передбачається, що ця схема покращить QoE на 70%. З іншого боку, це може призвести до збільшення кількості оновлень, затримок, крім того, вона не враховує змінну швидкість передачі даних (VBR).

В іншому дослідженні [17] автори пропонують хмарний сервіс кодування та мову розмітки гіпертексту версії 5 (HTML5) для адаптивного потокового плеєра. Створений плеєр є клієнтським фреймворком, який можна інтегрувати в будь-який браузер. Серверна частина реалізована в публічній хмарній інфраструктурі. Стверджується, що така схема обіцяє еластичність і масштабованість, необхідну для задоволення потреб клієнтів, хоча цей підхід призначено саме для MPEG-DASH. У зв'язку зі стрімким зростанням мобільного трафіку даних (наприклад, мобільного відео), автори [18] розробляють деякі оптимальні схеми зберігання та деякі політики динамічного потокового передавання для оптимізації якості відео, кешування на пристрої та D2D- зв'язку, щоб розвантажити трафік стільникової мережі, а також доступну пам'ять на мобільних пристроях. Вони представляють фреймворк під назвою реактивне кешування на мобільних пристроях (rMDC). Таким чином, замість того, щоб запитувати відео з базової станції, в мережі кешування D2D, користувач може запитувати його у сусідніх користувачів і може отримати його в неліцензованому діапазоні. Таким чином, кандидати в D2D визначаються до початку сеансу зв'язку між пристроями, використовуючи виділені мережею ресурси маяка (послідовність синхронізації або еталонного сигналу). Цей маяк буде транслюватися в зоні стільника, щоб дозволити пристроям афішувати свою присутність та ідентифікувати один одного [19]. Таким чином, при виникненні запиту на відео, пристрій починає пошук у своєму кеші, а потім локально досліджує кеші сусідів, щоб отримати потрібне відео. Якщо воно не з'являється, кеш-агент на e-NodeB намагається знайти інший мобільний пристрій в іншій групі, що належить до тієї ж зони. Нарешті, якщо відео не знаходиться на жодному іншому сусідньому пристрої, кеш-агент запрограмує отримання відсутніх фрагментів відео з кешу e-NodeB, якщо вони існують, інакше вони будуть завантажені з CDN. Рисунок 3 вказує на інший перехід, що мобільний пристрої може знадобитися, перш ніж отримати потрібне відео. Тут автори довели, що при використанні rMDC разом з кешуванням на основі профілю користувача, їх фреймворк працює добре і досягає високої пропускної здатності мережі та кращого QoE відео для мобільних пристроїв. Крім того, відстань між між мобільним пристроєм і сервером, на якому зберігається відео, може бути тривалим і впливати на QoE.

E-Node B

CDN

4

4

3

1

?

2

Група користувачів 1		Група користувачів 2

Рисунок 3.1 - Запит відеофайлу з сусіднього пристрою
та отримання послуги.

Щоб ефективно надавати певний контент кінцевим користувачам із задовільним рівнем QoE, адміністратор CDN повинен забезпечити стратегічне зберігання/кешування цього контенту в Інтернеті [20], [21], оскільки це суттєво впливає на користувацький досвід. Політика зберігання також впливає на вартість, як з точки зору капітальних, так і операційних витрат, які повинен сплачувати власник CDN. Вона також відіграє вирішальну роль у пропозиції CDN як послуги (CDNaaS) [22]. CDNaaS - це платформа, яка може встановлювати віртуальні машини (ВМ) через мережу дата-центрів і надає індивідуальний зріз CDN кінцевим користувачам. Більше того, вона може обробляти значну кількість відео через кеші та стримери, розміщені на різних ВМ.

З іншої точки зору, оптимальний розподіл швидкості був розроблений в [23] для того, щоб обмежити взаємні перешкоди в каналах і керувати ресурсами між користувачами D2D і стільникового зв'язку. Використовуючи спільний розподіл швидкості кодування та оптимізацію розподілу опису, що надсилається користувачам БС та D2D (заздалегідь визначеним кандидатам, які вже кешували вміст, і які обираються на основі доступного обсягу пам'яті та рівня заряду батареї) перед передачею відеосегментів запитувачу. Вони вважають, що ця схема покращує QoE доставки потокового відео. Проте автори не врахували додаткові затримки, які можуть виникнути внаслідок оптимізації на рівні БС. Також в [24] для розподілу спільних ресурсів (тобто відеопотоків, файлів тощо) використовується метод динамічного розподілу, що реалізує дерево найкоротших шляхів. Результати дослідження показують, що вибір відповідної швидкості передачі та динамічного розподілу може призвести до покращення QoE. Проте автори припускають, що фрагменти контенту мають однаковий розмір і швидкість передачі однакова для всіх активних вузлів, що не відповідає дійсності в реальних мережевих сценаріях. Наскрізні комунікації в мережах наступного покоління (NGN) між користувачами і серверами додатків можуть перетинати різні мережі, що належать різним операторам і реалізують різні технології, що є складним завданням з точки зору вимірювання, моніторингу та управління QoE.

Згідно з [25], оптимізація QoE вимагає врахування деяких факторів, таких як QoS на рівні додатків, виділена пропускна здатність, фактори приміщення клієнта та суб'єктивні фактори користувача. Ці фактори важко визначити через складність вимірювання суб'єктивних факторів, а деякі з елементів, що погіршують QoE, можуть бути н е д о с т у п н і для діагностики. Крім того, перетин декількох різнорідних мереж/зв'язків ускладнює визначення елемента, який спричиняє низький рівень QoS. У зв'язку з цим автори створюють структуру, яка може бути реалізована в NGN, де користувач може повідомляти про сприйнятий рівень QoE і QoS за допомогою програмного забезпечення, що дозволяє оператору розподіляти ресурси і реконфігурувати їх відповідним чином. Тим не менш, витрати на звітність та зміна параметрів можуть суттєво вплинути на продуктивність. Більше того, деякі мережі можуть відмовитися приєднуватися і віддавати перевагу управлінню QoE самостійно. Нова динамічна та реконфігурована міжмашинна мережа пропонується в [26], де вводяться дві метрики, що дозволяють керувати безпроводовою мережею, якістю роботи додатків та ефективністю використання безпроводових ресурсів. Ці метрики дозволяють мережі охоплювати більше додатків, що працюють з вищий рівень QoS та покращені показники.

Оператори мобільного зв'язку мають обмежений спектр/пропускну здатність, і вони платять мільярди доларів за отримання обмежених у часі ліцензій. Тому ефективне використання спектру для отримання необхідної пропускної здатності представляє великий інтерес як для операторів, так і для кінцевих користувачів. Таким чином, мережі зв'язку потребують збільшення пропускної здатності, щоб впоратися зі зростаючим попитом на передачу даних. Автори роботи [27] описали і чітко сформулювали цю проблему, а також нові напрямки досліджень безінфраструктурного зв'язку (наприклад, D2D, M2M і т.д.) і малих стільників. Вони також підкреслюють деякі інноваційні варіанти управління спектром, які дозволяють більш гнучко використовувати спектр, дозволяючи D2D-зв'язок і розгортання малих стільників як кандидатів д л я полегшення такого гнучкого використання спектра.

Довгострокова еволюція (LTE-A) значно підвищила спектральну ефективність. Проте незбалансований розподіл трафіку між різними стільниками і сильне перевантаження деяких з них все ще залишається складною проблемою. Такі технології, як "розумні" стільники [28] і зміщення [29], здаються перспективними і можуть частково вирішити цю розподілом трафіку в реальному часі, автори роботи [30] пропонують алгоритм балансування навантаження на основі D2D-зв'язку для збільшення кількості користувацького обладнання (UE), яке може одночасно отримати доступ до Інтернету. Це в основному допомагає розвантажити трафік макростільників через малі стільники. Однак, на жаль, цей алгоритм може бути використаний лише для мережевих додатків/сервісів і не пристосований для потокового передавання даних, оскільки він страждає від деяких недоліків, таких як проблеми безпеки та управління завадами. У [31] представлено алгоритм управління ресурсами Media Service Resource Allocation (MSRA). Ця схема планує обмежені ресурси стільникової мережі на основі популярності контенту, враховуючи стан каналу та швидкість втрати пакетів при прямому D2D- зв'язку. Вона також дозволяє досягти цікавого компромісу між обсягом наданих відеопослуг і доступними ресурсами стільникового зв'язку. Порівняно з іншими схемами, MSRA виграє завдяки швидкому коригуванню розподілу послуг між користувачами, зменшує вплив базових завад D2D і підвищує рівень QoE. Для кращої справедливості QoE для послуг в LTE/LTE- A пропонується алгоритм самоналаштування [32]. Ключова ідея полягає в багаторазовій зміні параметрів пріоритету послуг для (пере)пріоритизації послуг і гарантування того, що всі користувачі досягають однакового середнього рівня QoE незалежно від типу запущеної послуги. Залежно від того, чи метою є покращення середнього QoE сервісу або індивідуального QoE, автори представляють два алгоритми: 1) підхід без урахування QoE та 2) підхід з урахуванням QoE. Таким чином, відповідний алгоритм обирається відповідно до бажаної цільової функції. Таким чином, якщо бажана справедливість між послугами, незважаючи на кількість користувачів на кожну послугу, використовується незважений алгоритм. В іншому випадку, зважений алгоритм надає пріоритет популярним сервісам, щоб підвищити QoE користувача приблизно на 15%.

Безпроводова мережа LTE підтримує більшість класів M2M-комунікацій. Проте, вона стикається з багатьма проблемами, такими як робота з великою кількістю M2M-пристроїв без впливу на якість обслуговування користувачів. Хоча планувальник LTE відіграє важливу роль, він не робить різниці між M2M-терміналами і застарілими UE. Звідси випливає, що планувальник радіоресурсів надає перевагу M2M-терміналам, а не користувацькому обладнанню. Як рішення [33] пропонує гібридний планувальник висхідної лінії зв'язку з урахуванням M2M для збалансування розподілу радіоресурсів, який забезпечує адекватне планування роботи M2M-терміналів, не впливаючи на стандартні користувацькі пристрої та сприйнятий рівень якості обслуговування (QoE). Зв'язок машинного типу (MTC) дозволяє здійснювати зв'язок між машинами або пристроями через мобільні мережі. Очікується, що кількість M2M-з'єднань перевищить мільярди, проте це може перевантажити систему, коли величезна кількість пристроїв MTC намагається одночасно підключитися до мобільної мережі. В роботі [34] ця проблема вирішується за допомогою Lightweight Evolved Packet Core (LightEPC) для організації створення на вимогу хмарних легких мобільних мереж, призначених для MTC, і спрощення процедури підключення до мережі шляхом створення функції NFV MTC, яка реалізує всі традиційні процедури. Показано, що остання схема демонструє хороші показники ефективності та масштабованості.

3.3	Недоліки контролю та керування QoE

Хоча останнім часом моделювання QoE привернуло до себе величезну увагу, воно все ще залишається складною темою через свою мультидисциплінарну та суб'єктивну природу. Наприклад, важко отримати доступ до даних і трасування мереж операторів, що ускладнює проведення експериментів у реальних умовах. Крім того, відсутність відкритих баз даних відео для тестування метрик якості є високим бар'єром на шляху до розуміння, оцінки, покращення та контролю QoE.

Необхідність розробки надійних та реалістичних моделей QoE

Більшість існуючих моделей QoE враховують лише кілька параметрів, а не всі фактори впливу на якість. Хоча було визначено багато факторів, таких як користувач і контекст (наприклад, звички, культурне середовище, навколишнє середовище тощо), їх слід враховувати для розробки надійної і цілісної моделі. Крім того, більшість переглянутих статей не пропонують повного дослідження складності пропонованих моделей з точки зору розподілу ресурсів (наприклад, пропускної здатності, пам'яті, енергоспоживання тощо), особливо для телефонів, таких як смартфони, що знижує продуктивність пропонованих додатків для оцінювання.

Необхідність застосування потужних інструментів для прогнозування та оцінки QoE

Штучний інтелект та алгоритми машинного навчання останнім часом використовуються для об'єктивного вимірювання QoE або для його покращення. Наприклад, DASH використовує машинне навчання для встановлення відповідної роздільної здатності та/або швидкості передачі даних відповідно до стану каналу. Це дозволяє безперервно відстежувати QoE та проактивно вживати відповідних заходів для збереження хорошого користувацького досвіду. Однак, на жаль, мало хто використовує машинне навчання для гібридного оцінювання, яке дає результати, подібні до суб'єктивного підходу до вимірювання. Це, ймовірно, пов'язано з великою кількістю необхідних даних, обчислень, верифікації та складністю навчальної моделі. Цей напрямок пошуку все ще перебуває в зародковому стані і потребує глибокого вивчення. Крім того, інші потужні інструменти можуть бути використані для забезпечення кращого розуміння еволюції QoE у просторі та часі.

Необхідність ставити людину в центр процесу проектування послуг

Нещодавно з'явилися нові додатки/технології [35], що вимагають безпрецедентно високої швидкості передавання даних і надзвичайно низької затримки. Отже, забезпечення найкращого можливого досвіду є нетривіальним через різноманітні фактори. Оскільки майбутні додатки, такі як віртуальна реальність (VR), доповнена реальність (AR), критично важливі послуги (MC), тактильний інтернет (TI), вимагатимуть колосальної кількості ресурсів, кінцеві користувачі продовжуватимуть вимагати високого рівня QoE при використанні цих додатків [36]. Міжнародний союз електрозв'язку [37] виділив численні вимоги до угоди, що розробляється, щодо стану використання та потреб нових послуг (наприклад, електронна охорона здоров'я, дистанційне тактильне управління тощо). Крім того, розвиток технічної інфраструктури систем зв'язку 5G оцінювався в контексті останніх системних вимог (наприклад, висока пропускна здатність, низька затримка і контент з високою роздільною здатністю) і нового досвіду користувачів, таких як потокове відео з роздільною здатністю 4K, TI і AR/VR. Доповнена реальність дозволяє людям додавати цифрові елементи у своє оточення (наприклад, Snapchat, Instagram, PokemonGO). Мільярди мобільних користувачів вже активно користуються, і багато компаній, таких як Apple і Google Glass, Microsoft HoloLens, заохочують розробників створювати AR-додатки. І навпаки, VR змінює реальний світ на віртуальний, вимагаючи специфічного спеціального обладнання, такого як Oculus Rift (дорогого і непортативного), що сповільнює темпи його прийняття кінцевими користувачами. Більше того, TI [38] об'єднає багато технологій, таких як мобільні периферійні обчислення, AR/VR, автоматизація, робототехніка, телеприсутність тощо. Крім того, це дозволить контролювати Інтернет речей (IoT) в режимі реального часу під час руху і в межах певного діапазону зв'язку. Крім того, буде додано новий вимір взаємодії між людиною і машиною завдяки тактильним і гаптичним відчуттям (відчуття дотику, по суті, маніпулювання і сприйняття об'єктів за допомогою дотику і пропріоцепції), і в той же час трансформується взаємодія машин. Тому при оцінці QoE такого додатку необхідно буде враховувати всі нові параметри і надзвичайно специфічний QoS (наприклад, наднадійність і низьку затримку) [39].

Ці нові додатки неминуче змінюють наше повсякденне життя і навколишнє середовище (наприклад, дім, роботу тощо), що впливає на наше сприйняття і розуміння простору і часу. Дійсно, численні дослідження, довели, що доповнена реальність підвищує здатність до навчання. Але для цього необхідно провести більше досліджень у різних демографічних та географічних регіонах. Щоб стимулювати користувачів відчувати і взаємодіяти з імерсійними середовищами, дуже важливо надавати безперебійні послуги з досконалими можливостями обробки аудіо- та відеоданих. Найважливішими показниками продуктивності цих додатків зазвичай є високе енергоспоживання і тривала затримка обробки. Для подолання дефіциту обчислювальних ресурсів мобільних пристроїв слід розглянути нові технології, такі як мобільні хмарні обчислення та мобільні периферійні обчислення, які дозволять користувачам розвантажити інтенсивні обчислювальні завдання на кілька надійних хмарних серверів. Однак для більшої ефективності необхідно побудувати зручну архітектуру від периферії до хмари. У цьому аспекті методи машинного навчання можуть бути застосовані для подолання цих труднощів, можливо, за допомогою наявних трас. Наприклад, щоб передбачити обчислювальні вимоги, щоб пристрої могли мінімізувати затримки, можна заздалегідь виконати проактивне планування обчислювальних ресурсів [14].

Як згадувалося раніше, TI, MC, VR і AR - це нові класи додатків, які повністю змінюють спосіб нашої взаємодії з реальністю. Важливо пам'ятати, що вони можуть мати значний вплив на мозок і впливати на його сприйняття та міркування безпосередньо в очевидний спосіб (наприклад, заколисування, порушення дикції, дискомфорт, перенапруження очей, нудота, мігрень [14].

ВИСНОВКИ

За результатами проробленої роботи можна зробити наступні висновки

- хоча останнім часом QoE привернуло до себе величезну увагу, воно все ще залишається складною темою через свою мультидисциплінарну та суб'єктивну природу;

- нові класи додатків, такі як VR і AR - повністю змінюють спосіб взаємодії людини з мультимедійними службами. Тому при оцінці QoE таких додатків необхідно буде враховувати всі нові параметри і надзвичайно специфічний QoS (наприклад, наднадійність і низьку затримку);

- необхідним є застосування машинного навчання для передбачення QoE та, наприклад, мінімізації затримки або виконання планування обчислювальних ресурсів;

- Викладені результати аналізу було покладено в Проект Рекомендації МСЕ-Т J.1630 «E2E Network Characteristics Requirement for Video Services».