ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Факультет телекомунікацій та радіотехніки

Кафедра  комп’ютерної інженерії та інформаційних систем

Пояснювальна записка

до кваліфікаційної роботи

першого (бакалаврського) рівня

на тему ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ ТИПУ «HOMENET» ДЛЯ ЖИТЛОВОГО РАЙОНУ

Виконав: студент 5 курсу, групи  ЗТК-53

спеціальності

172 Телекомунікації та радіотехніка

________ Єфіменко Н. Т. ________________

Керівник __Шерепа І. В. _______________

Рецензент ___________________________

Одеса – 2024 р.

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Факультет телекомунікацій та радіотехніки_________________________________

Кафедра ____ комп’ютерної інженерії та інформаційних систем________________

Рівень вищої освіти _____перший (бакалаврський)  __________________________

Галузь знань _____17 Електроніка та телекомунікації_________________________

Спеціальність ______172 Телекомунікації та радіотехніка_____________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри КІІС

к.т.н., доц.

__________  Л. А. Нікітюк

“ ____ ” ________ 20__ року

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

____________________Єфіменко Назарію Тимофійовичу _____________________

1. Тема роботи Впровадження телекомунікаційної мережі доступу типу «HomeNet» для житлового району_________________________________________

керівник роботи Шерепа Ігор Васильович, к.т.н., доц. кафедри КІІС           _______

затверджені наказом закладу вищої освіти від 15.03.2024 р. №01-10-36

2. Строк подання студентом роботи______________31.05.2025_________________

3. Вихідні дані до роботи_________________________________________________

1) План району, де розгортається мережа доступу;___________________________

2) Потенційна кількість абонентів – 300;                                                                 ___

3) Матриця відстаней між об’єктами мережі;________________________________

4) Кількість об’єктів підключення – 10 будинків_____________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_____________________________________________________________

1) Технічне завдання____________________________________________________

2) Мережі доступу типу «HOMENET»______________________________________

3) Розробка проекту мережі доступу_______________________________________

______________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

Слайд 1 – Об’єкт проектування____________________________________________

Слайд 2 – Можливі варіанти організації мережі доступу_______________________

Слайд 3 – Графова модель мережі_________________________________________

Слайд 4 – Визначення місця розташування центрального вузла_________________

Слайд 5 – Вибір устаткування для реалізації проекту______________________________

6. Дата видачі завдання ______________16. 03. 2024 _______________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів бакалаврської роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вступ | 16.03.24 - 19.03.24 |  |
| 2 | Технічне завдання | 20.03.24 - 09.04.24 |  |
| 3 | Мережі доступу типу «HOMENET» | 10.04.24 - 06.05.24 |  |
| 4 | Розробка проекту мережі доступу | 07.05.24 - 16.05.24 |  |
| 5 | Висновки та рекомендації | 17.05.24 - 23.04.24 |  |
| 6 | Перелік джерел посилання | 24.05.24 – 27.05.24 |  |
| 7 | Додаток А | 28.05.24 - 29.05.24 |  |
| 8 | Оформлення демонстраційного матеріалу | 30.05.24 - 31.05.24 |  |

Студент _____________  _Н. Т. Єфіменко _

( підпис )

Керівник роботи ___________  ___І. В. Шерепа_

( підпис )

Д О В І Д К А

кафедри  КІІС  про виконану  бакалаврську  роботу

студента 5  курсу  факультету ТР  групи ЗТК-53

Ефіменко  Назарія Тимофійовича

на тему Впровадження телекомунікаційної мережі доступу типу «HomeNet» для житлового району

Висновок нормоконтролера ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

| Нормоконтролер _______________________ (науковий ступінь, вчене звання) | __________ (підпис, дата) | ________________ (і. б. прізвище) |
| --- | --- | --- |

Висновок відповідального за перевірку на наявність академічного плагіату _____________

__________________________________________________________________________________

| Відповідальна особа _________________________ (науковий ступінь, вчене звання) | __________ (підпис, дата) | ________________ (і. б. прізвище) |
| --- | --- | --- |

Попередня експертиза (захист)  _____________ бакалаврської роботи_________________

(бакалаврської роботи чи магістерської роботи)

студ. ____________Ефіменко Н. Т.______________ проведена “_____”______________ 2021 р.

(прізвище і.б.)

Висновки _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Члени комісії ____________________    ________________________________________

(підпис, дата)			(науковий ступінь, вчене звання, прізвище і.б. )

________________    __________________________________

(підпис, дата)			(науковий ступінь, вчене звання, прізвище і.б.)

________________    __________________________________

(підпис, дата)			(науковий ступінь, вчене звання, прізвище і.б.)

РЕФЕРАТ

Текстова частина бакалаврської роботи: 30 с.,15 рис.,10 табл., 13 джерел,

1 додаток.

МЕРЕЖА ДОСТУПУ, ОПТИЧНА МЕРЕЖА, МУЛЬТИСЕРВІСНІ ПОСЛУГИ, ШИРОКОСМУГОВИЙ ДОСТУП, PON, OLT, ONT, INTERNET, КОМУТАТОР

Об’єкт проектування – мережа доступу до Інтернет у житловому мікрорайоні.

Мета проекту – розробка проекту побудови мережі абонентського доступу на базі технології PON.

Метод проектування – аналітичний із використанням комп’ютерних технологій.

Розглянуто загальні принципи створення мереж доступу. Досліджено, які технології при цьому використовуються. Для реалізації проекту обрана технологія PON, визначено її переваги. Сплановано навантаження на мережу та синтезована структура та топологія мережі. Обрано обладнання для організації вузла доступу, обґрунтовано величину магістрального каналу. Обрано постачальника устаткування для реалізації проекту. Сплановано траси організації мережі доступу та розраховано бюджет оптичної лінії. Сформовано перелік устаткування необхідного для реалізації проекту.

Умови одержання бакалаврської роботи: за дозволом проректора із навчальної роботи ДУІТЗ.

ЗМІСТ

ВСТУП	9

1 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ	10

1.1 Об’єкт проектування	10

1.2 Вимоги замовника	11

2 МЕРЕЖІ ДОСТУПУ ТИПУ «HOMENET»	13

2.1 Технології побудови мережі класу «HomeNet»	13

2.2 Оптичні технології побудови мереж доступу	16

3 РОЗРОБКА ПРОЕКТУ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ	20

3.1 Оцінка навантаження на мережу	20

3.2 Вибір технології реалізації проекту	22

3.3 Розробка схеми підключення абонентів	23

3.4 Розрахунок витрат кабелю	29

3.5 Вибір постачальника мережного устаткування	30

3.6 Розрахунок величини магістрального каналу	32

3.7 Розрахунок загасання лінії PON	32

3.8 Перелік устаткування необхідного для реалізації проекту	36

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ	38

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ	39

Додаток А ПЕРЕЛІК КОПІЙ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ	40

ВСТУП

Рівень доступності населенню інформаційних послуг та ресурсів Інтернету є  з ключових індикаторів за яким оцінюється економічний розвиток держави. Стан розвитку мереж широкосмугового доступу (МШД) чітко відображає рівень розвитку економіки та інформаційного суспільства в країні, саме цей індикатор відслідковується ключовими світовими організаціями, а також різноманітні аналітичними агентствами [1-4].

Розвиток інформаційних технологій дозволяє створити інформаційну систему, яка надає широкий спектр послуг, таких як електронний банкінг, електронна медицина, дистанційна освіта, електронна комерція тощо. Для споживання цих послуг, критично важливим є наявність сталого та якісного доступу до мережі, а  отже питання розгортання телекомунікаційних мереж доступу до Інтернету та підключення нових абонентів є актуальним для операторів зв’язку.

Сучасні оператори та провайдери прагнуть розширювати власну зону покриття. Це відбувається за рахунок розбудови телекомунікаційних мереж доступ. Під час проектування нової мережі доступу оператори повинні враховувати:

- різноманітність потреб абонентів;

- потенціал для розвитку мережі;

- економічні показники.

Для розвитку мереж доступу застосовуються наступні технології доступу:

- сімейство технології xDSL;

- технології сімейства DOCSIS;

- безпроводові технологіїWI-FI;

- волоконно-оптичні технології FTTx та PON.

З урахуванням сучасних трендів розвитку телекомунікаційних мереж доступу одним з найбільш перспективних варіантів організації мережі доступу є технологія пасивних оптичних мереж PON (passive optical network).

У роботі розроблено проекту побудови телекомунікаційної мережі доступу для підключення абонентів у житловому мікрорайоні міста Львів. Спланована мережа доступу розроблено відповідно до вимог замовника з дотримання усіх вимог існуючих стандартів та норм.

1 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1.1 Об’єкт проектування

Об’єктом проектування є мережа широкосмугового абонентського доступу для житлового мікрорайону міста Львів. Проектована мережа доступу повинна бути в змозі надавати сучасні інформаційно-розважальні послуги та доступу до мережі Інтернет з необхідним рівнем якості. Житловий мікрорайон являє собою групу з багатоповерхових будинків, які розташовані на відстані 20-50 метрів один від одного. Кожний з будинків має шістнадцять поверхів. Усього таких будинків 10,на кожному поверсі розташовано по чотири квартири. У кожному з будинків, є від 15 до 30 абонентів. На рисунку 1.1 наведено структурна схема розташування будинків мікрорайону,а на рисунку 1.2 наведено план району – район обмежений вулицями Кульпарківською та Антановича.

Рисунок 1.1 – Структурна схема розташування будинків мікрорайону

Раніше, в мікрорайоні широкосмуговий, якісний доступ до мережі Інтернет  був відсутній. На етапі введення домів у експлуатацію організацію доступу до мережі Інтернет мала надавати телекомунікаційна компанія “Vega”, але в неї виникли певні проблеми з технічними дозволами. У зв’язку з цим виникла необхідність обрати нового постачальника послуг доступу до мережі Інтернет мешканцям цього мікрорайону. Тендер на організацію мережі доступу виграла компанія LinkCom.

Компанія “LinkCom ” є провайдером послуг доступу до мережі Інтернет. Компанія надає широкий спектр додаткових послуг, мережі доступу створюють на базі концепції «HomeNet». Цей район є привабливим для компанії, по-перше у районі велика кількість нових багатоповерхових будинків в яких є потенційні абоненти. По друге поруч розташований приватний сектор, який практично не охоплений іншими операторами міста. Таким чином компанія зацікавлена у своїй присутності в районі, та у створення мережі доступу, яку надасть можливість підключати абонентів до мережевої інфраструктури компанії.

1.2 Вимоги замовника

Необхідно розробити проект мережі доступу до Інтернет типу HomeNet. На першому етапі мережа повинна забезпечити можливість підключення 300 потенційних абонентів, з можливістю подальшого розширення. Необхідно забезпечити швидкісну та надійну роботи планованої мережі, її підключення до ядра мережі провайдера, а також передбачити та розв’язати усі необхідні юридичні аспекти стосовно функціонування цієї мережі. Відповідно до плану розвитку мережі компанії «LinkCom» та потреб абонентів необхідно реалізувати підключення абонентів зазначеного сектору до мережі провайдера, та забезпечити абонентам можливість споживати наступні типи послуг:

- доступ до Інтернет;

- доступ до електронної пошти;

- доступ до FTP – серверів;

- доступ до відео-серверів;

- доступ до IPTV.

Додатково, планована мережа повинна бути в змозі забезпечити можливість підключати абонентів відповідно до обраних тарифних планів, а також мати оптимальний показник відношення ціна/якість.

Рисунок 1.2 – Об’єкт проектування на плані міста

2 МЕРЕЖІ ДОСТУПУ ТИПУ «HOMENET»

2.1 Принципи побудови мережі класу «HomeNet»

Мережі класу HomeNet є одним з різновидів локальної мережі. Однак на відміну від останніх вони володіють низкою переваг, таких як:

- Можливість швидкого доступу до архівів мультимедійних даних які розташовані централізовано на серверах мережі;

- Можливість колективних мережних ігор;

- Швидкий доступ до мережі Інтернет;

- Можливість надання послуг пакетної телефонії;

- Організація он-лайн мультимедійного зв’язку.

У “домашній” мережі використовується повноцінний постійний канал доступу до мережі Інтернет. Для кінцевого користувача вартість доступу виходить відносно невисокою, оскільки за виділену лінію платять усі користувачі мережі спільно.

В загальному випадку мережа класу “HomeNet” основна топологія побудови мереж подібного типу – це топологія ієрархічна зірка (або дерево). За аналогією з корпоративними мережами, які мають три рівня ієрархії (рівень доступу, рівень розподілу та рівень ядра) «домашні» мережі також мають три рівня ієрархії[1]:

- магістральний рівень;

- рівень розподілу;

- абонентський рівень.

Магістральний рівень - це ділянка мережі між центральним вузлом та кінцевим вузлом, саме на цьому відрізку відбувається мультиплексування трафіку у один крупний потік. Тому на цьому відрізку необхідні високошвидкісні технології "крапка-крапка", за допомогою яких можна забезпечити передачу  усього потоку інформації, який генерується усіма користувачами. Зазвичай застосовують виділені лінії, на базі оптичних кабелів.

Рівень розподілу – це розподільча мережа яка забезпечує концентрацію абонентського навантаження від декількох будинків. Зазвичай реалізується на базі проміжного вузла ПВ.

Абонентський рівень – це власне розводка сигналу усередині будинків, тобто роздача сервісів мережі по квартирах. Підключати до мережі  потрібно кожного користувача окремо, тобто для кожного необхідно організувати окремий прямий лінк від абонентського терміналу до комутатору рівня доступу у КВ. На цьому рівні зазвичай використовують мідний кабель типа віта пара.

Загальна схема топології побудови «домашніх» мережі зображена на рисунку 2.1.

Рисунок 2.1 – Топологія побудови «домашніх» мереж

На сьогодні, технології побудови мереж доступу поділяються на дві групи – технологій організації мобільного широкосмугового доступу (WI-Fi, WCDMA/HSPA,HSPA+, WiMax та LTE) та технологій організації технологій організації фіксованого широкосмугового доступу (хDSL, DOCSIS, FTTx тощо) рис. 2.2 [2-4].

Головний тренд останніх років – це подальше зростання кількості підключень до мережі Інтернет через мобільні пристрої та збільшення долі оптичних технологій у сегменті фіксованого доступу.

Рисунок 2.2 – Технології організації широкосмугового доступу

Основним питанням, яке потрібно вирішити підчас розвитку мережі доступу – це вибір стратегії реалізації проєкту. Необхідно врахувати взаємозв’язок та взаємодію різних факторів, таких як: економічні можливості; наявна інфраструктура; геоекономічні та топографічні особливості. В реальних умовах, зараз на ринку переважають безпроводові технології доступу [3], а у проводовому сегменті найбільш ефективним та популярним технологіями є застосування оптичних технологій доступу. Такождосить широко розповсюдженими є технології цифрової оптичної ліній, а саме технології ADSL2+ та VDSL2+ . Враховуючи це організації телекомунікаційної мережі доступу можлива за схемами наведеними на рис. 2.3.

Рисунок 2.3 – Можливі варіанти організації мережі доступу

2.2 Оптичні технології побудови мереж доступу

Оптичні технології пропонують два підходи до створення мереж доступу: активні та пасивні системи. Основна відмінність між ними полягає у способі розподілу оптичних ресурсів. Активні мережі забезпечують кожного абонента індивідуальним волокном, тоді як пасивні мережі ділять оптичні ресурси між багатьма користувачами, що може бути зроблено як рівномірно, так і не рівномірно – згідно з конкретними потребами.

Структура активних оптичних мереж визначається відстанню між оптичним мережевим терміналом та кінцевим користувачем. Термін FTTx (волокно до точки “х”) описує різні сценарії розгортання оптичних мереж, де волоконно-оптичний кабель прокладається від центрального вузла до певної локації, а відтак до абонента може йти і звичайний мідний кабель.

Отже, технологія організації мережі доступ FTTx припускає наявність ділянки з розподільними мідними кабелями, але чим вона коротша, тим більше пропускна здатність мережі. Існує кілька варіантів реалізації FTTx:

- FTTH (Оптичне волокно до квартири) - це економічний метод розширення абонентської мережі, при якому оптичне волокно прокладається прямо до житла користувача. Користувач може підключитися до мережі через оптичні порти або через перехідник на мідну лінію, отримуючи таким чином високошвидкісний доступ до інтернету. Цей метод є одним з найдорожчих з точки зору інвестицій.

- FTTB (Оптичне волокно до будівлі) - у цьому випадку оптичне волокно прокладається до багатоквартирного будинку, де воно переходить на мідну лінію для підключення до квартир. Цей метод є більш бюджетним, але мідний кабель на “останній милі” може стати обмеженням для подальшого розвитку мережі.

- FTTO (Оптичне волокно до офісу) - це варіант FTTH, де оптичне волокно прокладається до офісного приміщення. Підключення до мережі може бути здійснено через оптичні порти або через перетворювач на мідний кабель.

- FTTC (Оптичне волокно до кабельної шафи) - ця концепція передбачає поділ мережі на райони з кабельними шафами на вулицях, до яких прокладається оптичне волокно. У шафах встановлені перетворювачі для переходу на мідний кабель. Використання кільцевої топології підвищує надійність такої мережі, а наявність мідного сегменту знижує її масштабованість.

- FTTCab (Fiber To The Cabinet  волокно до кабельної шафи) - схожа на FTTC, але кабельна шафа розташована всередині будівлі.

- FTTR (Fiber To The Remote  - Оптичне волокно до віддаленого модуля) - ця концепція використовується для підключення віддалених модулів телефонних станцій.

- FTTN (Fiber to the Node  – Оптичне волокно до мережного вузла) - у цьому випадку створюється мережевий вузол з активним обладнанням, до якого здійснюється доступ через оптичне волокно.

- FTTOpt (Оптичне волокно до оптимального пункту) - це метод, який передбачає доведення волокна до найбільш підходящого місця для підключення.

- FTTP (Fiber To The Premises  – Оптичне волокно до приміщення клієнта) - це загальний термін для методів, які передбачають доведення оптичного волокна до місця розташування клієнта.

На рисунку 2.4 наведено найбільш популярні варіанти реалізації концепції оптичних мереж доступу.

Рисунок 2.4 – Варіанти організації активних оптичних мереж доступу

Технологія PON є реалізацією пасивної архітектури мереж доступу, яка використовує оптичне волокно для створення деревоподібною топологією для багатосервісного широкосмугового доступу. Основні засади функціонування PON можна побачити на рис 2.5. У цій мережі для транспортування даних в обох напрямках застосовується одне волокно, що дозволяє динамічно розподіляти пропускну здатність серед користувачів, або ж два волокна для створення резервної системи. Для низхідного сигналу від центрального вузла до кінцевих користувачів використовується довжина хвилі 1550 нм, тоді як для висхідного сигналу від користувачів - 1310 нм, з використанням TDMA для ефективного розподілу часу серед абонентів [5].

Рисунок 2.5 – Принцип роботи мережі PON

Існує декілька різновидів технології PON:

- Технологія APON/BPON. (АТМ PON  BPON (broadband PON)). Передбачає роботу зі швидкостями до 622 Мбіт/с.

- Технологія EPON. Орієнтована на роботу з технологіями сімейства Ethernet. Це рішення є альтернативою APON. Оптичні інтерфейси для EPON аналогічні тим, які використовуються в традиційних оптичних мережах. EPON має номінальну бітову швидкість в лінії 1250 Мбіт/с і схему кодування 8B/10B. EPON визначається як мережа на базі одного волокна, яке використовує мультиплексування WDM на довжинах хвиль 1490 нм для прямого потоку і 1310 нм для зворотного потоку[5].

- Технологія GPON (Gigabit PON). Даний варіант мережі орієнтовано на роботу зі швидкостях передачі від 1000 Мбіт/с до 2,5 Гбіт/с, і допускає роботу з однаковою швидкістю передачі прямого і зворотного потоків.[4]

3 РОЗРОБКА ПРОЕКТУ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ

3.1 Оцінка навантаження на мережу

Для розробки проекту телекомунікаційної мережі доступу необхідно визначити на базі якої технології вона буде створюватись. В якості вихідних даних для обґрунтування вибору технології виступають пікові навантаження на мережу, які будуть створювати абоненти. Отже необхідно провести  оцінку навантаження, яке будуть створювати потенційні користувачі на нашу мережу.

Для визначення навантаження на мережу потрібно враховувати таке поняття як якість обслуговування [5]. Саме рівень якості обслуговування  визначає вимоги користувачів до послуг та формує кінцеве значення навантаження. Якість обслуговування визначається групою показників, одним з яких є мінімальна гарантована пропускна спроможність каналу, як потрібна для роботи певного застосування. У таблиці 3.1 наведено, які базові характеристики найбільш поширених типів застосувань.

Таблиця 3.1 – Характеристик найбільш поширених застосуваннь

| Застосування | Тип трафіку | Тривалість сеансу,с | Пачечність, pch |
| --- | --- | --- | --- |
| ІР-телефонія | Голосовий (VoIP) | 600 | 1 |
| IPTV | Потокове відео | 3600 | 2 |
| Відеоконференція | Інтерактивне відео | 2400 | 5 |
| Електронна пошта | Передача даних | 600 | 2 |
| Інтернет серфінг | Передача даних | 3600 | 10 |
| Інтернет пейджинг | Передача даних | 100 | 20 |
| Термінальний доступ | Трафік транзакцій | 1800 | 10 |
| Обмін файлами | Передача даних | 6000 | 30 |

Інтенсивність трафіку (біт/с) від абоненту,  можна визначити  як сумарний потік трафіку, що генерується усіма застосуваннями, які одночасно використовує абонент:

,		                             (3.1)

де  i – кількість застосувань, які споживає абонент;  - інтенсивність трафіку, що генерується i-м застосуванням:

;	                                       (3.2)

де – пікова швидкість  для i-го застосування,  pch(qк) –  пачечність (табл. 3.2), ТС – середня тривалість сеансу зв’язку.

У таблиці 3.2 наведено розрахунок інтенсивності трафіку для кожного з мережевих застосувань, які властиві для мережі готелю.

Таблиця 3.2 – Інтенсивність трафіку для мережевих застосувань

| № пп. | Застосування | Пікова швидкість, біс/с | Інтенсивність трафіку, біт/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перегляд відео (IPTV) | 4М | 2М |
| 2 | Відеоконференція | 1,5М | 200к |
| 3 | Електронна пошта | 512к | 21,3 к |
| 4 | Інтернет серфінг | 2М | 25,6к |
| 5 | Інтернет пейджинг | 256к | 2к |

Усі ці сервіси доцільно поєднати у дві групи – сервіси Інтернет та IPTV, визначимо за допомогою формул 3.1 та 3.2 яка швидкість необхідна для комфортної роботи користувачу (табл. 3.3). При цьому необхідна пропускна здатність для послуги IPTV визначається у рекомендаціях та залежить від типу кодеку який використано та від того яка якість зображення реалізується.

Таблиця 3.3 – Характеристика сервісів мережі

| Послуга | Смуга пропускання для одного абонента, Мб/с |
| --- | --- |
| Доступ Internet | 5 - 10 |
| SD IPTV | 4 (MPEG - 2) |
| HD IPTV | 8 (MPEG -4 ) |

Отже, можна зробити висновок, що кожному користувачу для комфортної роботи потрібно надати мінімум 10 Мбіт/с для Інтернет сервісів та 20 Мбіт/с для IPTV, разом 30 Мбіт/с.

3.2 Вибір технології реалізації проекту

Отже, для підключення одного абонента нам необхідно забезпечити йому канал пропускною здатністю, що найменше, 30 Мбіт/с. Виходячи з цього, доцільно буде передбачити підключення абонента каналом з можливістю розширення до 50 – 100 Мбіт/с. В якості технології  канального рівня доцільно застосовувати технологію FastEthernet, в якості технології фізичного рівня будемо використовувати технологію пасивної оптичної мережі PON, а саме технологію EPON/ GEPON, яка орієнтована на роботу з технологією Ethernet. Таке рішення дозволить нам суттєво скоротити витрати на реалізацію проекту, оптичні кабелі будуть прокладатися між будинками у повітряний спосіб, а всередині будинку є шахти. Застосування технології PON дозволить зекономити кошти на організації технічних приміщень – фактично потрібно організувати лише одне технічне приміщення де буде розташований центральний вузол PON мережі OLT.

Головна властивість архітектури EPON полягає в тому, що усередині дерева PON розповсюджуються кадри Ethernet. Таким чином, немає фрагментації кадрів Ethernet при їх проходженні через мережу EPON. Архітектура мережі EPON (рис. 3.1)  – складається з центрального вузла OLT (optical line terminal), абонентських вузлів ONT  (opticalnet work terminal) і пасивних оптичних розгалужувачів [7]. Для передачі прямого потоку використовується довжина хвилі 1490 нм. Зворотний потік формується потоками даних від різних ONT на довжині хвилі 1310 нм. Через специфіку пропускання оптичного сигналу розгалужувачем, дані, відправлені вузлом ONT, одержує тільки OLT. Таким чином, у зворотному напрямі мережа EPON аналогічна сукупності з'єднань точка-точка.

Рисунок 3.1 – Архітектура EPON

При проходженні кадрів Ethernet через мережу EPON не відбувається їх фрагментації. Але це не означає, що не відбувається взагалі ніяких змін. Преамбула стандартного кадру Ethernet модифікується додаванням декількох службових полів.

Таким чином планована структура мережі доступу буде мати вигляд, наведений на рис. 3.2.

Рисунок 3.2 –  Планована структура мережі доступу

3.3 Розробка схеми підключення абонентів

Відповідно до даних наведених у першому розділі, об’єктом проектування є житловий мікрорайон, в якому необхідно підключити 300 потенційних абонентів. Проектування мережі буде здійснюватись на базі технології пасивної оптичної мережі (PON). Згідно до ухвалених вище рішень, наша мережа буде мати ієрархічну структуру:

- центральний вузол (OLT) – елемент,  який забезпечує функціонування мережі доступу та виступає у ролі шлюз у зовнішні мережі.

- кінцевий вузол (ONU) – елементи, який підключає абонентські системи клієнта.

Стандарт мережі EPON дозволяє підключати на один порт OLT (оптичне волокно) до 32 абонентських пристроїв із загальною максимальною швидкістю до 2,5 Гбіт/с. Отже один абонент може отримати  2500 Мбіт/с/32 = 75 Мбіт/с, чого цілком досить.

Для розробки схеми мережі необхідно розділити його на сектори, кожний з яких може включати до 32 абонентів. В нашому випадку в якості секторів будуть виступати будинки, в кожному будинку є близько 30 абонентів, розподіл абонентів наведено у таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 – Розподіл потенційних абонентів мережі між розгалужувачами

| № пп. | Номер будинку | Кіл-ть абонентів | Підключено до відгалужувача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 31 | A |
| 2 | 2 | 28 | B |
| 3 | 3 | 31 | C |
| 4 | 4 | 30 | D |
| 5 | 5 | 31 | E |
| 6 | 6 | 31 | F |
| 7 | 7 | 31 | G |
| 8 | 8 | 27 | H |
| 9 | 9 | 30 | І |
| 10 | 10 | 30 | J |

Необхідно розробити проект мережі доступу для підключення 300 потенційних абонентів.  Для рішення поставленої задачі нам потрібно розв’язати задачу синтезу мережі оптимальної структури. Цілком зрозуміло, що для створення даної мережі ми будемо використовувати топологію - ієрархічну зірку. Центральний вузол повинен розташовуватися таким чином, щоб було забезпечено мінімізація довжини кабельних трактів магістральної системи. Такий спосіб розташування центрального вузла дозволить значно зменшити вартість проекту мережі. Для визначення місце розташування центрального вузла можна застосувати декілька різних методів, однак найбільш простим та легким є спосіб запропонований теорією графів [5].

Мережа, як об’єкт синтезу може бути представлена сукупністю розосереджених у просторі пунктів та ліній, які їх пов’язують. Математичною моделлю мережі може стати граф.  Граф – це сукупність точок, які пов’язані лініями. Сукупність точок – це вершини графа, а з’єднуючі їх лінії – ребра. Граф позначається як G(N,V), де N – множина вершин потужністю n, V – множина ребер потужністю m. Кожному ребру графа відповідає деяка числова характеристика, яку називають вагою ребра, а граф, у такому випадку, зваженим [5].

Розв’язування будь-якої задачі синтезу мережі потребує з формування базової топології фізичних зв’язків – графа. Далі відбувається формування матриці ваг.

В нашому випадку задача синтезу зводиться до синтезу мережі з мінімальною витратою кабелю на підключення абонентів. Мережа PON будується за деревоподібною топологію, корінням дерева є центральний вузол. Отже нам потрібно знайти оптимальне місце розташування центрального вузла.

Згідно з теорією графів центральний вузол доцільно розташувати у точці яку називають медіаною графу. Вершина m є медіаною графа G(N,V), якщо вона виконує умову [5]:

|  | (3.3) |
| --- | --- |

Для визначення медіани графу представимо нашу мережу у вигляді графу. В якості вершин графа будуть виступати будинки, в яких розташовуються кінцеві вузли, а в якості ребер будуть відстані між будинками. Таким чином ми отримуємо модель нашої мережі у вигляді зваженого графу (рис. 3.3), з матрицею ваг сформованою відповідно до плану який наведено на рис. 1.1.

Для визначення медіани графу нам необхідно синтезувати мережу мінімальної вартості, топологія якої – покриваюче дерево.

Для знаходження мережі мінімальної вартості існує декілька алгоритмів, найбільш простим та най популярним є алгоритм Прима. Знайдене покриваюче дерево застосовується для формування матриці відстаней. За допомогою цієї матриці можна визначити місце розташування медіани графу.

Рисунок 3.3 – Модель мережі у вигляді графу

Як ми вже зазначали для того, щоб знайти медіану графу, нам необхідно знайти покриваюче дерево.  Покриваюче дерево можна знайти за допомогою алгоритму Прима. Алгоритм Прима реалізується за рахунок використання метода маркування вершин графа. Алгоритм передбачає формування на базі графа G(N,V) нового графа G’(N,V). Вершинам графа поступово присвоюються мітки, знаходиться ребро з мінімальною вагою, яке вводиться у граф G’(N,V) і так до тих пір доки кожна вершина не отримає мітку. Покрокова форма алгоритму описується наступним чином [5]:

- Спочатку усі вершини графа розділяються на дві множини – множина обраних вершин та множина не обраних вершин. При цьому усі вершини знаходяться у множені не обраних вершин;

- Довільним чином обирається одна вершина, яка переводиться з множини не обраних до множини обраних вершин;

- Далі знаходиться ребро графа, яке має найменшу вагу і відповідає умові – одна вершина ребра належить обраним вершинам інша не обраним. Знайдене таким чином ребро включається до складу покриваючого дерева, а його вершина яка входила до складу множини не обраних вершин переводиться до множини обраних;

- Якщо множина не обраних вершин не є пустою то повторюємо дії третього етапу, якщо множина не обраних вершин є пустою то це означає кінець роботи алгоритму.

Після того як знайдено покриваюче дерево необхідно сформувати матрицю відстаней. Матриця відстаней показує існуючі маршрути між усіма вершинами графу та їх вартість (довжину) в умовних одиницях. На базі матриці відстаней знаходиться медіана графа.

Величина є медіаною графа, яка є найменшою сумарною довжиною ребер, які з’єднують вершину m з іншими вершинами графа. Алгоритм знаходження медіани графа має покрокову форму, та може бути записаний у наступному вигляді:

  - У вихідній матриці відстаней знаходиться сума елементів для кожного зі строк матриці;

|  | (3.4) |
| --- | --- |

  - Серед множини значень сум елементів кожної строки матриці відстаней обираємо мінімальне значення. Вершина графа номер якої співпадає з номером строки, яка має мінімальне значення суми і є медіаною графу.

Побудова покриваючого дерева та розрахунок матриці відстаней та визначення медіани графа для нашої мережі наведено на рисунку 3.4.

Як видно з рисунка 3.4 медіаною графу може бути або 6 або 9 вершина, однак з урахуванням розташування будинків на плані найбільш доцільніше розташувати центральний вузол саме у будинку номер дев’ять. Структурна схема організації мережі доступу наведена на рисунку 3.5

Рисунок 3.4 –  Визначення медіани графа

Рисунок 3.5 – Структурна схема плануємої мережі доступу

3.4 Розрахунок витрат кабелю

Визначимо необхідну довжину оптичного кабелю для реалізації проекту. Умовно нашу мережу можна поділити на дві частини – магістральну та абонентську. Магістральна частина зв’язує кінцеві вузли з центральним вузлом та реалізується у вигляді повітряних ліній, абонентська частина прокладається всередині будинків та реалізує підключення абонентів.

Визначимо довжину оптичного кабелю необхідного для організації магістральної частини, для цього підрахуємо відстані між КВ та ЦВ (табл. 3.5).

Таблиця 3.5 – Розрахунок сумарної кількості необхідного кабелю, у метрах

|  | Відстань до центрального вузла, м |
| --- | --- |
| КВ 1 | 35 |
| КВ 2 | 45 |
| КВ 3 | 23 |
| КВ 4 | 45 |
| КВ 5 | 45 |
| КВ 6 | 20 |
| КВ 7 | 45 |
| КВ 8 | 35 |
| КВ 9 | - |
| КВ 10 | 15 |
| Разом: | 308 |

Отже, відповідно до даних таблиці 3.5 нам необхідно 308 метри оптичного кабелю для реалізації рівня агрегації мережі. Витрати на реалізацію абонентської ділянки мережі визначаються наступним чином – будемо вважати, що в кожному будинку абоненти рівномірно розосереджені між усіма поверхами. Виходячи з цього нам необхідно організувати прокладання кабелю всередині будинку з 9 по 1 поверх. Висота дев’ятиповерхового будинку з урахуванням висоти поверхів, товщини міжповерхових перекрить та технічного поверху становить 40 метрів, отже для реалізації мережі в середині одного будинку необхідно 40 метрів оптичного кабелю.

Загальна довжина кабелю необхідна для реалізації мережі, з урахування запасу, може бути визначена за формулою:

| LK = (Lм + NБ * LА)*1,1 , | (3.5) |
| --- | --- |

де Lм – довжина магістральної ділянки мережі, LА – довжина абонентської ділянки мережі, NБ – кількість будинків.

Для реалізації мережі доступу потрібно LK = (309+10*40)*1,1 = 780 м. оптичного кабелю.

3.5 Вибір постачальника мережного устаткування

На сьогоднішній день існують багато різних компаній які займаються розробкою та продажем  мережного устаткування. Для вибору устаткування яке має найбільш ефективний показник співвідношення ціна якість проведемо порівняльний аналіз устаткування різних виробників та зведемо результаті аналізу у таблицю 3.6. [7-11]

За результатами аналізу обираємо устаткування компанії BDCOM, яке має досить розвинені технічні характеристика, крім того воно має не досить високу ціну - тому для реалізації проекту обираємо устаткування саме цієї компанії.

В якості центрального пристрою OLT обираємо пристрій BDCOMP3612-2TE-AC/DCOL (рис. 3.6), який має 12 пасивних портів.

Рисунок 3.6 – BDCOMP3612

В якості абонентського пристрою ONU будемо застосовувати пристрій BDCOMONU P1501C1 (рис. 3.7), який має один порт 10/100/1000M та один порт PON

Рисунок 3.7 – BDCOM ONU P1501C1

Таблиця 3.6 – Порівняльна  характеристика  устаткування для PONмереж

| Характеристика | BDCOM P3612-2ТЕ | FD1104SN-R2 STELS | D-Link DPN-6608 | ZXA10 C320 GEPON |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт | GEPON/EPON | EPON | GEPON/EPON | GEPON |
| Виробник | BDCOM | STELS | D-Link | ZTE |
| Швидкість | 6Гбіт/с | 9,6Гбіт/с | 2,54Гбіт/с | 1Гбіт/с |
| Кількість аб.пристр. | 1024 | 256 | 968 | 256 |
| Max.числоабон.на один порт | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Дальність передачі | 20км | 20км | 20км | 20км |
| Довжина хвилі висхідного потоку | 1550 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1550 нм |
| Довжина хвилі низхідного потоку | 1310 нм | 1490 нм | 1490 нм | 1350 нм |
| Тип портів Ethernet | 100/1000Base-T | 100/1000Base-T | 1000Base-T/SFP | 100/1000Base-T |
| Стандарти | IEEE802.3ah IEEE 802.1D -SpanningTree IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, RSTP IEEE 802.3ad Ethernet – II | IEEE802.3ah IEEE 802.1D -SpanningTree IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad Ethernet – II | IEEE802.3ah IEEE 802.1D -SpanningTree IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, RSTP IEEE 802.3ad Ethernet – II | IEEE802.3ah IEEE 802.1D -SpanningTree IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, RSTP IEEE 802.3ad Ethernet – II |
| Механізми безпеки | Блокування передачі Шифр.AES-128, ACL | Обмеження доступу по IP-адр. | MAC-аунтіфікація Шифр.AES-128 | Обмеж.доступу по чис.аб.Систем, ACL |
| QoS | IEEE 802.3x flowcontrol (fullduplex), IEEE 802.1p, CoS, WR, SP and FIFO DBA and SLA | IEEE 802.3x flowcontrol (fullduplex) IEEE 802.1p, CoS FIFO | IEEE 802.3x flowcontrol (fullduplex), IEEE 802.1p, CoS, FIFO DBA and SLA | IEEE 802.3x flowcontrol (fullduplex) IEEE 802.1p, CoS |
| Функції 3-го рівня | Staticroute, RIPv1/v2, OSPF, | - | - | Staticroute |
| Споживча потужність, Вт | 100 | 34 | 150 | 90 |

3.6 Розрахунок величини магістрального каналу

Для того щоб надавати користувачам послуги з необхідним рівнем якості обслуговування нам потрібно мати зовнішній канал доступу певної пропускної здатності. Відповідно до вимог замовника, користувачам будуть надаватися наступні типи послуг:

- доступ до мережі Інтернет;

- ІР телефонія;

- Доступ до файлового архіву;

- IPTV.

Відповідно до розрахунку проведеного вище, кожний абонент буде підключатися на швидкості від 30 Мбіт/с, загальна кількість абонентів у проектованій мережі 300. Однак, відповідно до маркетингового дослідження що провели маркетологи компанії не всі абоненти бажають мати однаковий тип підключення, так деякі абоненти не бажають отримувати послу IPTV, а деякі абоненти бажають мати більшу швидкість доступу до мережі Інтернет. Типи підключень абонентів наведена у таблиці 3.7.

Таблиця 3.7 – Типи підключень абонентів

| Тип підключення | Швидкість, Мбіт/с | Кількість абонентів |
| --- | --- | --- |
| Мінімальний | 30 | 210 |
| Стандарт | 50 | 80 |
| Макси | 75 | 10 |

Пропускна спроможність магістрального каналу:210*30 + 50*80 + 75*10 =11050 Мбіт/с . Отже, нам потрібен магістральний канал пропускною здатністю 12 Гбіт/с.

На рисунку 3.8 наведена функціональна схема мережі з підключенням до ядра мережі провайдера та доступу до мережі Інтернет.

3.7 Розрахунок загасання лінії PON

Для того щоб забезпечити якісну роботу мережі PON нам необхідно визначити лінію яка має найбільшу довжину та містить найбільшу кількість  відгалужувачів та визначити максимальний бюджет втрат у цій ліній.

Рисунок 3.8 – Структурна схема мережі

Максимальний бюджет втрат у лініях PON не повинен перевищувати оптичний бюджет потужності мережі PON. Мережа, яку ми плануємо, це GEPON мережа 2-го класу, яка має стандартне значення бюджету оптичної потужності  у межах 28 – 33 дБм.

Головними джерелами втрат у оптичній лінії PON є роз’ємні та нероз’ємні з’єднувачі та сплітери [9-13].

Сплітери або розгалужувачі призначені для розділу потужності сигналу з одного волокна на 2N волокон, сьогодні найбільш розповсюдженими є наступні типи солітерів – 1х2, 1х4, 1х8, 1х16, 1х32, 1х64. Головна мета сплітера – це розподіл оптичної потужності сигналу поданого на вхід між виходами сплітера, тут можливо два варіанти – рівномірний розподіл потужності між усім виходами (такі сплітери називаються рівноплечими) або не рівномірний розподіл (нерівноплечісплітери). Сумарні втрати в лінії PON можна обчислити за формулою [11-13]:

|  | (3.6) |
| --- | --- |

де АΣ– сумарні втрати у лінії (між OLT и ONU) дБ;

li– довжина i-ої ділянки, км;

n– кількість ділянок;

a–коефіцієнт загасання у оптичному кабелі, дБ/км;

NP– кількість роз’ємних з’єднань;

AP– середні втрати у роз’ємному з’єднані, дБ;

NC– кількість зварних з’єднань;

AC– середні втрати у зварному з’єднані, дБ;

AРОЗi – втрати у i-му оптичному сплітері, дБ;

Втрати у сплітері визначаються за наступною формулою:

|  | (3.7) |
| --- | --- |

де D,% – процент потужності, що виводиться у даний порт, %;

N – кількість вихідних портів;

i– номер вихідного порту.

В нашій мережі ми будемо використовувати два типи сплитерів A-GEAR PLC Splitter 1x4 та A-GEAR PLC Splitter 1x8.Схема організації оптичної лінії плануємої мережі наведена на рисунку 3.7.

Рисунок 3.9 – Схема організації оптичної лінії мережі PON

Сплітер 1х4 є рівноплечим та має коефіцієнт розподілу 25/25/25/25, сплітер 1х8 також рівноплечий з коефіцієнтом розподілу 12,5/12,5/12,5/12,5/12,5/12,5/12,5/12,5.

Тоді отримаємо, що:

AРАЗ1х4=10 lg(100/25)+log2(4-1)*0.4+0.2+1.5*lg(100/25) = 4,13 дБ.

AРАЗ1х8=10 lg(100/12,5)+log2(8-1)*0.4+0.2+1.5*lg(100/12,5) = 13,38 дБ.

Відстань від OLT до найбільш віддаленого сплітера  1*4 становить 0,2 км, відстань від сплітера 1х4 до сплітера 1х8 становить 0,1 км, відстань від сплітера 1х8 до ONU становить 0,1 км.

Для визначення сумарних втрат у оптичній лінії мережі PON задамося наступними значеннями AP = 0,3 дБ, AC = 0,05 дБ, a = 0,35 дБ/км для оптичного кабелю на довжині хвилі 1310 нм. Отже сумарні втрати дорівнюють

АΣ = (0,2+0,1+0,1)* 0,35+ 4* 0,3+ 4* 0,05+ AРАЗ1х4+ AРАЗ1х8 = 0,07+1,2+0,2+4,13+13,38 = 18,98 дБ.

Отже сумарні втрати у оптичній ліній мережі PON для найгіршого варіанту становлять 18,98 дБ, що значно менше бюджету оптичної потужності мережі, який становить 28 дБ, а значить наша спланована мережа здатна забезпечити нормальне роботу наших абонентів.

3.8 Перелік устаткування необхідного для реалізації проекту

Для реалізації проекту мережі доступу нам потрібно придбати активне та пасивне устаткування. До активного устаткування відносяться OLT, ONU, комутатор доступу, до пасивної частини – оптичний кабель, сплитери.  Для організації центрального вузла потрібно придбати металеву шафу, в якій буде здійснено монтаж устаткування. В таблицях 3.8 та 3.9 наведено перелік необхідного активного та пасивного обладнання.

Таблиця 3.8 – Необхідне активне обладнання

| Найменування обладнання | Кількість | Вартість |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за 1 од. грн. | Усього, грн. |
| Центральний пристрій OLT BDCOMP3612 | 2 | 82000 | 164000 |
| Абонентській пристрій BDCOM ONU P1501C1 | 300 | 800 | 240000 |
| Шафа ProLine 20U | 1 | 15000 | 15000 |

Таблиця 3.9 – Необхідне пасивне обладнання

| Найменування обладнання | Кі-ть | Вартість за од. грн.. | Усього, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| EcoLight МБ8-М(1,5)П-12Е, 500м. | 2 | 12000 | 24000 |
| A-GEAR PLC Splitter 1x4 | 10 | 250 | 2500 |
| A-GEAR PLC Splitter 1x8 | 40 | 350 | 14000 |

Сумарні витрати на устаткування необхідне для реалізації проекту становлять 419000 грн. Також потрібно врахувати витрати на монтаж мережі, які становлять не менш ніж 50% відсотків від вартості устаткування. Отже загальні витрати на проект становлять 628500 грн.

Визначимо рівень прибутку від реалізації проекту. Відповідно до технічного завдання та пункту 3, в нас є 300 потенційних абонентів, з яких:

- 210 абонентів бажають підключитись за мінімальним пакетом;

- 80 абонентів підключаються за пакетом стандарт;

- 10 абонентів підключаються за пакетом максі.

Відповідно до тарифної політики компанії (табл. 3.10), визначимо розмір прибутку, який будуть генерувати нові абоненти у місяць. Дохід від підключення абонентів враховувати не будемо.

Таблиця 3.10 – Тарифи на послуги компанії

| Тип підключення | Швидкість, Мбіт/с | Ціна, грн. |
| --- | --- | --- |
| Мінімальний | 50 | 110 |
| Стандарт | 75 | 150 |
| Макси | 100 | 200 |

Загальний дохід у місяць від нових абонентів становить: 210*110+80*150+10*200 = 37100 грн. Загальний дохід за рік становить: 37100*12=445200 грн.

Тепер можна оцінити потенційний строк окупності проєкту – як відношення витрат до потенційного прибутку: 628500/445200 = 1,4 роки. Отже, термін окупності проекту становить 1,4 роки.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

У даній роботі розроблено проект побудови мультисервісної мережі абонентського доступу для житлового мікрорайону. В якості технології організації мережі було обрано технологію PON, а саме EPON. Було проведено усі необхідні розрахунки, одержали наступні результати:

  - Обрана топологія та технологія реалізації проекту;

  - Розраховано рівень навантаження, який будуть створювати абоненти на мережу;

  - Спланована топологія мережі;

  - Розроблена схеми підключення абонентів;

  - Розраховано витрати кабелю на реалізацію проекту;

  - Обрано  постачальника мережного устаткування;

  - Розрахована величина магістрального каналу.

  - Визначено очікує мий розмір витрат на реалізацію проекту.

Для подальшого розвитку мережі можна надати наступні рекомендації – було б доцільним розширити пропускну здатність каналу користувача до 100 Мбіт/с. Виходячи з цього, подальше планування розвитку мережі проводити з урахуванням цього обмеження – підключати до одного волокна не 32 абоненти, а не більше 20 абонентів.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

- The state of broadband 2016: broadband catalyzing sustainable development World Development Report 2016, “Digital Dividends”, World Bank 2016, available from: www. worldbank.org/ en/ publication/ wdr2016.

- The state of broadband 2017: broadband catalyzing sustainable development World Development Report 2017 September

- Звіт Cisco із кібербезпеки за 2018 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.cisco.com/c/uk_ua/products/security/security-reports.html

- Отчет МСЄ: «Технические и нормативные аспекты развитии ШПД в странах региона СНГ и Грузии» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/Events/ Regional % 20Initiatives/RI4%20broadband

- Воробієнко П. П., Нікітюк Л. А, Резніченко П. І. «Телекомунікаційні та інформаційні мережі», Київ

- “FTTH, DSL, and Cable Subscribers report”, HIS/Infonetics Research, published 9 April 2015 [Електронний ресурс] - Режим доступу:www. marketwired.com/ pressrelease/- 2008335. Html

- Портал присвячений питанням проектування PON мереж. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://deps.ua/ru/knowegable-base-ru/articles/item/465-praktika-proektirovanija-passivnyh-opticheskih-setej-pon.html

- Офіційний сайт D-Link [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://www.d-link.com.ua.

- Технологія PON [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.datatelecom.ru

- Інформаційний ресурс присвячений обладнанню EPON [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.olencom.net

- Інформаційний ресурс присвячений питанням проектування PON мереж. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ic-line.ua/ua-pon

- Семенов Ю.А.Пассивные оптические сети (PON/EPON/GEPON). ИТЭФ-МФТИ, М:2012.

- “Broadband as a Universal Service”, European Parliament, April 2016  [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// www. europarl. europa. eu/ RegData/ etudes/ BRIE/ 2016/ 581977/ EPRS_ BRI(2016)581977_ EN. Pdf

Додаток А

ПЕРЕЛІК КОПІЙ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

Слайд 1 – Об’єкт проектування – рис. 1.2, табл.. 3.4, стор. 12 та 24.

Слайд 2 – Можливі варіанти організації мережі доступу – рис. 2.3, стор 15.

Слайд 3 – Графова модель мережі – рис. 3.3, стор 26.

Слайд 4 – Визначення місця розташування центрального вузла – рис. 3.4, стор 28.

Слайд 5 – Вибір устаткування для реалізації проекту – табл. 3.5 стор 31.