ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Факультет телекомунікацій та радіотехніки

Кафедра  комп’ютерної інженерії та інформаційних систем

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

першого (бакалаврського) рівня

РОЗРОБКА ПРОЄКТУ ІНТЕГРАЦІЇ СЕРВІСУ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ У ІНФОРМАЦІЙНУ ІНФРАСТРУКТУРУ КОМПАНІЇ

| Спеціальність: Освітня програма: Здобувач вищої освіти: Керівник: Рецензент: | 172 Телекомунікації та радіотехніка___ Телекомунікації та радіотехніка_______ Батіст Б. М. _______________________ Білоусова С. С._____________________ __________________________________ |
| --- | --- |

Одеса – 2024 р.

Д О В І Д К А

кафедри  КІІС  про виконану  бакалаврську   роботу

студента 4  курсу  факультету ТР  групи Т-4.2

Батіста  Богдана Миколайовича

на тему Розробка проєкту інтеграції сервісу ІР-телефонії у інформаційну інфраструктуру компанії

| Висновок нормоконтролера: | __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ |
| --- | --- |

| Нормоконтролер _______________________ (науковий ступінь, вчене звання) | __________ (підпис, дата) | _______________ (і. б. прізвище) |
| --- | --- | --- |

| Висновок відповідального за перевірку на наявність плагіату: | ____________________________ ____________________________ |
| --- | --- |

| Відповідальна особа ____________________ (науковий ступінь, вчене звання, посада) | __________ (підпис, дата) | __________________ (і. б. прізвище) |
| --- | --- | --- |

Попередня експертиза (захист)  _____________бакалаврської роботи___________

(бакалаврської роботи чи магістерської роботи)

студ. _________Батіста Б. М_______________ проведена “_____”_______________ 2024 р.

(прізвище і.б.)

Висновки _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Члени комісії ____________________    ________________________________________

(підпис, дата)			(науковий ступінь, вчене звання, прізвище і.б. )

________________    __________________________________

(підпис, дата)			(науковий ступінь, вчене звання, прізвище і.б.)

________________    __________________________________

(підпис, дата)			(науковий ступінь, вчене звання, прізвище і.б.)

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Факультет                   телекомунікацій та радіотехніки________________________

Кафедра                       комп’ютерної інженерії та інформаційних систем_________

Рівень вищої освіти   перший (бакалаврський)  ______________________________

Галузь знань               17 Електроніка та телекомунікації_______________________

Спеціальність             172 Телекомунікації та радіотехніка_____________________

Освітня програма       Телекомунікації та радіотехніка________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри КІІС

к.т.н., доц.

__________  Л. А. Нікітюк

“ ____ ” ________ 20__ року

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

________________________Батісту Богдану Миколайовичу __________________

1. Тема роботи Розробка проєкту інтеграції сервісу ІР-телефонії у інформаційну інфраструктуру компанії_________________________________________________

керівник роботи __Білоусова Світлана Сергіївна, викладач каф. КІІС___________

затверджені наказом закладу вищої освіти від 11.03.2024 р. №01-08-58

2. Строк подання студентом роботи______________31.05.2024_________________

3. Вихідні дані до роботи_________________________________________________

1)  Кількість абонентів сервісу телефонії – 60;_______________________________

2)  Протоколи ІР-телефонії  – SIP, H.323;___________________________________

3) Способи реалізації ІР-телефонії – на базі послуг провайдера, на базі апаратної платформи, на базі програмної платформи;__________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_____________________________________________________________

1) Технічне завдання____________________________________________________

2) Загальні принципи побудови систем ІР-телефонії__________________________

3) Розробка проекту впровадження системи ІР-телефонії___________________

4) Оцінка витрат на реалізацію проекту__________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з зазначенням обов’язкових креслень)

Слайд 1 – Характеристика компанії-замовника______________________________

Слайд 2 – Структурна схема існуючої мережі підприємства____________________

Слайд 3 – Системи ІР-телефонії___________________________________________

Слайд 4 – Вибір способу реалізації проекту_________________________________

Слайд 5 – Популярність виробників ІР-телефонів на ринку України_____________

6. Дата видачі завдання ______________12.03. 2024 _______________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів бакалаврської роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вступ | 12.03.24 - 14.03.24 |  |
| 2 | Технічне завдання | 15.03.24 - 19.03.24 |  |
| 3 | Загальні принципи побудови систем ІР-телефонії | 20.03.24 - 09.04.24 |  |
| 4 | Розробка проекту впровадження системи ІР-телефонії | 10.04.24 - 06.05.24 |  |
| 5 | Оцінка витрат на реалізацію проекту | 07.05.24 - 16.05.24 |  |
| 6 | Висновки та рекомендації | 17.05.24 - 23.04.24 |  |
| 7 | Перелік джерел посилання | 24.05.24 – 27.05.24 |  |
| 8 | Додаток А. Оформлення демонстраційного матеріалу | 28.05.24 - 30.05.24 |  |

Здобувач вищої освіти  _____________________  ________________Б. М. Батіст_____________

( підпис )

Керівник роботи           ______________________  _______________С. С. Білоусова__________

( підпис )

АНОТАЦІЯ

Текстова частина бакалаврської роботи:  38 с., 14 рис., 11 табл.,  17 джерел, 1 додаток.

ІР-ТЕЛЕФОНІЯ, МЕРЕЖА, ШЛЮЗ, ЗАТРИМКА, ПЕРЕДАЧА ГОЛОСУ, SIP, H.323, IP-ТЕЛЕФОН

Об’єкт дослідження – система ІР-телефонії.

Мета роботи – розробити проект інтеграції системи ІР-телефонії в існуючу мережу компанії.

Метод дослідження – математично-аналітичний з використанням комп’ютерних технологій і програмного продукту  MS Vіsіo.

В роботі, відповідно до вимог замовника, розроблено проект впровадження послуги ІР-телефонії на базі існуючої мережі підприємства. Розглянуто загальні принципи побудови систем ІР-телефонії, обґрунтовано спосіб реалізації проекту. Сплановано структуру системи ІР-телефонії, обрано обладнання для реалізації проекту.  Розроблено схему інтеграції системи ІР-телефонії в структуру існуючої інформаційної інфраструктури компанії. Визначено розмір витрат, необхідних на реалізацію проекту та здійснена оцінка строку його окупності.

Умови одержання бакалаврської роботи: за дозволом проректора із навчальної роботи ДУІТЗ.

ЗМІСТ

ВСТУП	9

1 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ	11

1.1 Характеристика замовника	11

1.2 Вимоги замовника	13

2 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ	15

2.1 Комп’ютерна телефонія	15

2.2 Протоколи ІР-телефонії	19

2.3 Переваги та недоліки ІР-телефонії	24

2.4 Сценарії використання ІР-телефонії	26

3 РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ	30

3.1 Обґрунтування способу реалізації проекту	30

3.2 Інженерія трафіку ІР-телефонії	35

3.3 Вибір устаткування для проекту	36

3.4 Схема інтеграції системи ІР телефонії в існуючу мережеву інфраструктуру	41

4 ОЦІНКА ВИТРАТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ	44

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ	46

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ	47

Додаток А ПЕРЕЛІК КОПІЙ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ	49

ВСТУП

Інформаційні технології та сервіси є активною складовою бізнес-процесів сучасних підприємств. Важливою частиною будь-якого бізнес процесу є комунікаційна складова, тобто спілкування. Голосове спілкування реалізується у формі різних систем телефонного зв’язку. Тривалий час телефонний зв'язок реалізовувався засобами мереж з комутацією каналів (класичні цифрова та аналогова системи телефонії), але зараз їм на заміну приходять системи, які використовують мережі з комутацією пакетів. Така технологія отримала назву ІР-телефонія або VoIP (голос через пакетну ІР-мережу).

Протокол передачі голосу через пакетну мережу (VoIP) - це технологія, яка дозволяє здійснювати голосові дзвінки за допомогою широкосмугового пакетного каналу замість звичайної (або аналогової) телефонної лінії. Деякі послуги VoIP працюють лише через власний комп’ютер або спеціальний телефон VoIP користувача, інші послуги дозволяють використовувати традиційний телефон, підключений до адаптера VoIP [1]. Досить часто для визначення систем подібного класу використовують термін  IP-телефонія. Під IP-телефонією мається на увазі набір комунікаційних протоколів, VoIP обладнання, програмного забезпечення, технологій і методів, що забезпечують традиційні для телефонного зв'язку функції: набір номера, дозвін і двостороннє голосове спілкування, а також відеоспілкування через мережу Інтернет або будь-якою іншою IP-мережею. Сигнал по каналу зв'язку передається в цифровому вигляді і, як правило, перед передачею перетворюється (стискується) з тим, щоб видалити надлишок інформації та знизити навантаження на мережу передачі даних.

Традиційний телефонний зв’язок практично повністю програє IP телефoнiї. Це пов’язують з тим фактором, що системи ІР-телефонії дозволяють значно скоротити витрати як на інфраструктуру голосових сервісів так і на оплату голосового трафіку. Концепція ІР-телефонії передбачає використання дешевих, широкосмугових каналів ІР-мережі для передачі голосу, що дозволяє знизити вартість хвилини голосового спілкування. Ще однією особливістю є те, що для отримання послуги  ІР-телефонії компанії не обов’язково створювати свою інфраструктуру сервісу, достатньо лише орендувати необхідні номерні ємності та канали у провайдера та мати точку доступу до Інтернету. Отже, основна перевага IP-телефонії в зниженні витрат на зв'язок. У багатьох випадках VoIP-зв'язок –безкоштовний. ІР-телефонія дуже швидко стала популярним технологічним рішенням оптимізації голосової взаємодії в сучасних мережа. Цей факт пояснюється дуже просто – простота експлуатації та низька вартість виробництва послуги. У порівняння з класичними схемами надання послуг голосової взаємодії для ІР телефонії не потрібно створювати окремі інфраструктури, вона розгортається на базі вже існуючих ІР мереж. Така архітектурна модель сервісної платформи послуги ІР телефонії надає їй практично необмежені можливості у підключені абонентів. Простота створення, масштабованість, низька експлуатаційна вартість та вартість надання послуги перетворили послуги передачі голосу через ІР мережу (VoIP) на ефективну платформу, яка дозволяє різним бізнес-структурам скоротити свої витрати на організацію голосового зв’язку. Активна інтеграція платформ та сервісів VoIP в корпоративні мережі підприємств та установ покликана скоротити витрати на голосовий зв'язок та закласти основу єдиної універсальної корпоративної платформи надання послуг.

На при кінці 2023 року аналітична компанія GMI, яка займається аналітикою розвитку ІКТ ринків, опублікувала звіт [2] в якому вказано, що за останні п’ять років ринок ІР-телефонії демонструє стабільне щорічне зростання на рівні 15% і за прогнозом цей ріст буде тривати до 2025 року включно.  Очікується, що зближення уніфікованих послуг зв'язку та корпоративного VoIP для забезпечення чатів в режимі реального часу, відеоконференцій та інших можливостей дзвінків сприятиме подальшому зниженню вартості VoIP [2].

Бакалаврська робота присвячена створенню проекту з інтеграції сервісу ІР-телефонії у інформаційну інфраструктуру офісі приватної компанії. В роботі здійснено дослідження принципів створення та функціонування систем ІР-телефонії, сплановано архітектуру системи, обрано постачальника устаткування для проекту, розроблена схема інтеграції системи в існуючу мережеву інфраструктуру компанії. Також в роботі розглянута фінансова складова, а саме визначено розмір капітальних витрат необхідних для реалізації проєкту.

.

1 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1.1 Характеристика замовника

Замовником проекту є приватна логістична компанія «TIRAS Logistics». Компанія розташована у м. Одеса та працює у сфері надання транспортних послуг. До початку повномасштабної збройної агресії компанія надавала послуги з перевезення як пасажирів,  так і вантажів. Наразі зараз діяльність компанії – це лише на перевезення вантажів (за рідким виключенням) та надання логістичних послуг. Компанія здійснює перевезення вантажів (контейнерів) в межах України та Європи, підсилився напрямок організації логістики та перевезення гуманітарних вантажів та відкрився новий напрямок – перевезення та логістика вантажів для ЗСУ. Вантажопотоки компанії змінилися, в їх структурі почали домінувати потоки відправні або кінцеві точки яких розташовані за межами країни (рис. 1.1).

| а) до лютого 2022р. | б) після лютого 2022 р. |
| --- | --- |

Рисунок 1.1 – Структура вантажопотоків компанії

Відповідно до цього змінилася й структура клієнтів та постачальників компанії – зросла кількість клієнтів на внутрішньому ринку (за рахунок вантажів для ЗСУ та гуманітарних організацій) та збільшилась до 78% доля закордонних постачальників (рис. 1.2).Компанія має головний офіс (м. Одеса), власний автопарк та ремонтну базу, які розташовані  у передмісті Одеси. До складу головного офісу входять такі підрозділи як: логістика, митний сектор, бухгалтерія, юридична група та інші. Всього в офісі налічується 50 працівників.

| а) до лютого 2022р. | б) після лютого 2022 р. |
| --- | --- |

Рисунок 1.2 – Структура клієнтів компанії

Для реалізації бізнес-процесів, у головному офісі компанії реалізована інформаційна інфраструктура, яка забезпечує працівникам можливість користуватися сервісами мережі Інтернет та сервісам телефонної мережі.  Інформаційна інфраструктура реалізована на базі проводової схеми, основу якої становить структурована кабельна система на базі кабелю категорії 6. Інформаційна мережа заснована на базі сімейства технологій Ethernet, має ієрархічну структуру так включає до свого складу три рівні – рівень доступу, рівень розподілу та рівень ядра.  На рівні доступу  використовується технологія Fast Ethernet, а на рівнях ядра/розподілу технологія Gigabit Ethernet. В якості активних мережних пристроїв використовуються устаткування компанії НР. До складу рівня ядра корпоративної мережі входить декілька корпоративних серверів – сервер доступу, сервер системи автоматизації, сервер антивірусного захисту. Відповідно до профілю діяльності компанії, у інформаційні інфраструктурі реалізована можливість виконання телефонних дзвінків. Компанія має офісну міні АТС ємністю на 64 номери, до якої підключено 5 зовнішніх телефонних ліній.  З точки зору безпеки, до складу інформаційної інфраструктури підприємства інтегрована система зовнішнього відеоспостереження (камера на вході до офісу та камери на території автопарку), система пожежної сигналізації. Мережева інфраструктура підключена до Інтернету каналом пропускної здатності 50 Мбіт/с. Спрощена структурна схема інформаційної інфраструктури  підприємства наведена на рис. 1.3.

Рисунок 1.3 – Структурна схема інформаційної мережі підприємства

1.2 Вимоги замовника

У зв’язку з поточними обставинами, зміною формату ведення бізнесу – якщо раніше компанія здійснювала перевезення вантажів з/в Чорноморського морського торгівельного порту по території України, то зараз компанія переходить до міжнародних перевезень. В зв’язку з цим прогнозується зростання обсягів телефонного спілкування з клієнтами та постачальниками, які знаходяться за межами країни.  Поточні щомісячні витрати компанії на телефонний зв'язок становлять близько 50000 грн. Один працівник компанії, у продовж робочого дня, генерує 65 хвилин трафіку, з них 80% – це спілкування в межах країни, а 20%  – міжнародні розмови. У зв’язку зі зміною напрямів діяльності прогнозується зміна складу телефонного трафіку – доля міжнародних дзвінків вже перевищує 50%, і продовжує зростати. Це призвело до значного зростання витрат на телефонний зв'язок. У зв’язку з цим, керівництво компанії вирішило здійснити перехід на використання сервісів типу ІР-телефонія і для реалізації цього, необхідно розробити проєкт інтеграції платформи ІР телефонії до існуючої корпоративної комп’ютерної мережі. Замовник висунув до системи наступні вимоги:

- Забезпечити якісний телефонний зв'язок , як міжнародний так і внутрішній;

- Забезпечити можливість підключати до 60 абонентів;

- Забезпечити можливість внутрішнього зв’язку за скороченими номерами;

- Забезпечити можливість фіксації дзвінків з їх наступним аналізом.

- Проект потрібно розгорнути та впровадити у найкоротші строки – до тижня.

- Вартість проекту не повинна перевищувати 500000 грн.

- Передбачити можливість реалізації додаткових функцій на базі термінальних пристроїв (скорочений набір, визначення номера абонента, конференцзв’язок, тощо).

До апаратного забезпечення системи, IP-телефонів, висунуто наступні вимоги:

- наявність не менш одного інтерфейсу Ethernet 10/100 Мбіт/с;

- підтримку протоколів SIP та/або H.323;

- наявність дисплею;

- наявність консолі швидкого набору.

2 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ

2.1 Комп’ютерна телефонія

Розвиток інформаційних технологій сприяв розвитку мереж передавання даних, а також заклав основу для розробки системи передавання голосу пакетними мережами. Такі системи, отримали назву комп’ютерної телефонії або ІР-телефонії. В загальному випадку системи ІР-телефонії – це система, що передає голосовий сигнал через будь-яку IP-мережу. Термін «ІP-Телефонія» вживається в узагальнюючому значенні щодо послуг з передавання голосу та факсів частково або повністю через мережі, які працюють на основі використання технології комутації пакетів з використанням протоколу TCP/ІР (або скорочено IP-протоколу). Також в цьому узагальнюючому значенні використовується термін «VoIP» (Voice over Internet Protocol − голос по Інтернет Протоколу). На початковому етапі якість послуг ІР-телефонії та рівень її безпеки значно програвали традиційним телефонним системам, але поступово ситуація змінилась і зараз системи ІР-телефонії стали фактично де-факто стандартом телефонного зв’язку.

ІP-телефонія подібна телефонному зв'язку, але з використанням протоколу IP. Такий вид зв’язку дозволяє забезпечити двосторонній голосовий та відеозв'язок методом набору номера і дозвону, як в традиційному телефоні, але безпосередньо керуючись протоколами телекомунікаційної мережі. Сигнал при передачі стискається і передається у вигляді цифрових даних. На відміну від класичних телефонних мереж, ІР-телефонія задовольняє ряд наступних вимог, що забезпечує успішність подальшого розвитку даної технології, а саме:

- Масштабованість. Мається на увазі можливість нарощування пропускної здатності вузла доступу мережі і кількості підключень кінцевих абонентів без внесення істотних змін в логічну структуру мережевої системи і з найменшими витратами на додаткове мережеве обладнання.

- Сумісність. Означає, що обладнання вузлів доступу має набір протоколів і функцій управління, повністю сумісних з обладнанням існуючої мережі, а також забезпечується підтримка всіх застосовуваних мережевих протоколів передачі даних і маршрутизації.

- Перспективність. Повинні забезпечуватися можливості використання і нарощування мережі за рахунок надання абонентам новітніх мережних послуг, наприклад, мультимедійних.

- Інтегрованість. Надання додаткових і нових послуг абонентам мережі не повинно спричинити істотних змін в складі наявної мережевої інфраструктури, а також не повинно позначатися на якості які вже надаються

Технологія традиційної телефонії передбачає, що для з'єднання двох абонентів використовується індивідуальний канал з фіксованою пропускною спроможністю – 64 Кбіт/с. Кожен з каналів використовується для зв'язку однієї пари абонентів. У випадку з IP-телефонією оператор використовує не конкретні канали для кожної пари абонентів, а будь-які доступні. Мова, перетворена в цифровий сигнал, піддається стисненню і розбивається на окремі пакети, які передаються по IP-мережі.

Завдяки використанню сучасних алгоритмів стиснення звукового сигналу, для передачі однієї розмови потрібно канал з пропускною здатністю не 64, а всього 12 Кбіт/с. Крім того, якщо в розмові тимчасово відсутній інформаційний сигнал (тобто виникла пауза), то цей же канал може бути задіяний для передачі інших даних. Саме ефективне управління трафіком комунікаційних каналів дозволяє операторам IP-телефонії пропонувати послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку за значно нижчими тарифами, ніж оператори, що використовують технології традиційної телефонії.

Важливими чинниками, що привертають увагу кінцевих користувачів до IP- телефонії, є простота використання сервісу і доступні тарифи.

До основних переваг використання ІР-телефонії, можна віднести:

- Конфіденційність зв’язку. Кожен сеанс зв’язку кодується в пакети, а передача пакетів здійснюється незалежно один від одного. Такий спосіб зв’язку майже неможливо перехопити і розшифрувати впродовж короткого проміжку часу;

- Скорочення витрат на міжміські і міжнародні переговори.

- Побудова відомчих телефонних мереж. В даному випадку, на базі внутрішньої IP- мережі компанії можна організувати гнучку внутрішню систему телефонного зв’язку, яка здатна:

1. забезпечити «мобільність» внутрішніх користувачів;

2.організувати зв'язок між географічно віддаленими підрозділами компанії;

3.об'єднати телефону ємність всіх підрозділів в єдиний номерний план;

4.організувати аудіо- та відео-конференцій;

5.створювати центри обробки викликів.

- Отримання додаткових можливостей, не властивих звичайним телефонним мережам: можливість зробити дзвінок прямо з веб-сайту установи, використання голосових автоінформаторів на основі IVR (Interactive Voice Response), аудіо- і відео-конференцій, голосової пошти і історії здійснених викликів, збір статистики, чи визначення присутності абонентів у мережі. Спеціальне програмне забезпечення IP SoftPhone, наприклад, дозволяє підключати телефон до комп'ютера або ноутбука.

- Забезпечення безкоштовного зв’язку в межах зон дії безпроводових Wi-Fi мереж. Користувач, що знаходиться в межах дії безпроводової точки доступу стандарту 802.11 може застосовувати VоIP замість стільникового зв'язку.

- Організація сеансів аудіо-зв'язку або зв'язку типу точка-точка через публічну мережу. Використовуючи стандартне обладнання IP-телефонії, можна організувати сеанс зв'язку між користувачами публічних мереж або з'єднати між собою декілька географічно віддалених підрозділів.

- Досить популярною в даний час послугою є віртуальна АТС. Функція її полягає в тому, що за допомогою публічної мережі телефон клієнта підключається до встановленої на технічному майданчику VoIP-станції ІР-АТС. Станція ІР-АТС виконує роль офісної АТС, забезпечує телефонний зв'язок всередині установи, конференц-зв'язок, переадресацію дзвінків і обслуговування всіх міжміських, міжнародних та місцевих дзвінків. IP-телефонія дозволяє нарощувати кількість включених телефонів (абонентів) та каналів поштучно, по мірі необхідності.

Разом з перевагами, слід відзначити й деякі недоліки систем ІР-телефоні, які пов’язані з наступними факторами:

- затримкою пакетів, яка залежить від багатьох чинників, таких як:числом маршрутизаторів, фізичні властивості каналів передачі, які утворюють в даний момент часу віртуальний канал, затримками на обробку сигналів, що виникають в вокодерах і шлюзах. Помітні зміни часу поширення можуть відбуватися протягом одного не тривалого сеансу зв'язку, а коливання часу передачі можуть бути в діапазоні від десятків до сотень мілісекунд і навіть перевищувати секунду;

- перестановкою пакетів, які прийшли різними шляхами. Аналізи статистичних даних показують, що найбільш поширені втрати одного, двох і трьох пакетів. Втрати великих груп пакетів малоймовірні, але вони призводять до незворотного спотворення мови, тоді як втрати одного, двох, трьох пакетів можливо компенсувати.

Враховуючи це, можна сказати, що головний недолік ІР-телефонії це можливі проблеми із якістю зв’язку. Затримка чи втрата пакетів призводить до погіршення якості мови, причому якість може погіршуватись випадково.

Стандарт ITU-T G.114 рекомендує, щоб затримка передачі голосу в одному напрямку не перевищувала 150 мілісекунд [10]. Стандарт також рекомендує вважати затримку від 150 до 400 мілісекунд прийнятною, якщо провісник і слухач розуміють затримку і готові її прийняти. Коли затримка досягає 400 мілісекунд або більше, це стає помітно. Для порівняння можна запропонувати супутниковий зв'язок: затримка супутникової передачі в одному напрямку становить приблизно 170 мілісекунд; при цьому не враховується затримка, яка виникає з обладнанням на землі. Стандарт також стверджує, що затримка передачі голосу більше 400 мілісекунд не є прийнятною.

Затримка (або час затримки) визначається як час, необхідний для проходження мовним сигналом відстані між диктором та слухачем. Можна визначити наступні причини затримки передачі голосу від джерела до одержувача (рис. 2.1):

Рисунок 2.1 – Затримка у системі ІР-телефонії

- затримка накопичення (іноді її називають алгоритмічною затримкою): ця затримка обумовлена необхідністю збирати кадр мовних зразків, який виконується в мовному кодері. Затримка визначається типом мовного кодера і коливається від невеликих значень (0,125 мкс) до одиниць мілісекунд;

- затримка обробки – процес кодування та збору пакетно кодованих зразків для передачі по пакетній мережі створює певні затримки. Кодування або затримка обробки залежить від швидкості процесора та типу алгоритму обробки;

- мережева затримка – затримка обумовлена фізичним середовищем та протоколами, що використовуються для передачі голосових даних, та буферами, що використовуються для видалення пакетів на приймальному кінці.

На рис. 2.2 наведена спрощена схема організації ІР-телефонії.

Рисунок 2.2 – Спрощена схема організації системи ІР-телефонії

2.2 Протоколи ІР-телефонії

На сьогоднішній день найпоширенішим протоколом, що використовується для створення комп’ютерної телефонії є протокол H.323. Цей стандарт, схвалений Міжнародною Радою по Електрозв'язку (ІTU-T) в 1996 році. Він містить набір протоколів, що призначені для передачі мовної та іншої мультимедійної інформації по ІP-мережах з комутацією пакетів. Його мета - забезпечити передачу голосу, факсів (та ін.)  у мережах з негарантованою якістю обслуговування.

До складу стеку протоколів H.323 входять:

- Стандарти на відео кодер/декодери:

  - H.261: Відеокодеки для послуг зі швидкістю 64 кбіт/с;

  - H.263: Кодування відеосигналів для передачі з низькою швидкістю.

- Стандарти на голосові кодер/декодери.

  - G.711: Імпульсно-кодова модуляція тональних частот.

  - G.722: Кодування звукового сигналу 7 кГц в 64 кбіт/с.

  - G.723.1: Кодування звукового сигналу для організації мультимедійного зв’язку.

  - G.728: Кодування звукового сигналу 16 кбит/с.

  - G.729: Кодування звукового сигналу 8 кбит/с.

- Стандарти на загальнодоступні застосування:

- Мультимедійна передача:

  - RTP: Транспортний протокол реального часу;

  - RTCP: Протокол управління передачею у реальному часі;

б) Конференц-зв'язок для передавання даних: стек T.120 (містить: T.123, T.124, T.125) для передавання даних між кінцевими пунктами.

- Стандарти на керування викликами:

  - H.450.1: Загальні функції керування додатковими послугами у H.323.

  - H.450.2: Переведення з’єднання на телефонний номер третього абонента.

  - H.450.3: Переадресація виклику.

  - H.450.4: Утримання виклику.

  - H.450.5: Паркування виклику (park) та відповідь на виклик (pick up).

  - H.450.6: Повідомлення про новий виклик у процесі розмови.

  - H.450.7: Індикація повідомлень, що очікують.

  - H.450.8: Сервіс ідентифікації імен.

  - H.450.9: Сервіс завершення з’єднання для мереж H.323.

- Стандарти на керування системою:

  - H.225.0: Протоколи сигналізації та пакетування мультимедійного потоку.

  - H.225.0/RAS: Процедури реєстрації, допуску та стану.

  - H.245: Протокол управління для мультимедіа.

  - H.235: Забезпечення безпеки та шифрування для мультимедійних терміналів мережі H.323.

На рис. 2.3 наведено протокольну модель стеку Н.323.

Рисунок 2.3 – Протокольна модель стеку Н.323

На рисунку 2.4 наведено базову структуру мережі за стеком протоколів H.323..

Рисунок 2.4 – Базова структура мережі протоколу Н.323

Термінал Н.323 – пристрій користувача. В залежності від обраної моделі організації комп’ютерної телефонії може бути або окремим апаратним пристроєм (ІР телефон) або програмним (софтфон).

Шлюз – елемент, який призначений для забезпечення безпроблемної взаємодії різних типів мереж (ТМЗК, ІР).

MCU (блок керування багатостороннім зв’язком) – елемент, який відповідає за організацію конференцзв’язку.

Gatekeeper (приватник) – головний елемент архітектури, виконує функції авторизації та аутетифікації, керує адресацією та пропускною здатністю.

Інший протокол (стандарт) організації ІР-телефонії, запропонований робочою групою MUSIC комітету IETF у документі RFC 2543, заснований на використанні протоколу SIP – Session Initiation Protocol. SIP являє собою текст – орієнтований протокол, що є частиною глобальної архітектури мультимедіа, розробленою комітетом Internet Engineering Task Force (IETF). Ця архітектура також містить протокол резервування ресурсів (RSVP), транспортний протокол реального часу (RTP), протокол передачі потоків у реальному часі (RTSP), протокол опису параметрів зв’язку (SDP), протокол повідомлення про зв’язок (SAP). Однак функції протоколу SIP не залежать від кожного із цих протоколів.

Підхід SIP до побудови комп’ютерної телефонії набагато простіше в реалізації, ніж Н.323, але менше підходить для організації взаємодії з телефонними мережами. Головним чином це пов’язано з тим, що протокол SIP, що базується на протоколі HTTP, погано погоджується із системами сигналізації, використовуваними в ТМЗК. Проте протокол SIP підтримує послуги інтелектуальної мережі (IN), такі як перетворення (мепінг) імен, переадресація й маршрутизація. Іншою важливою особливістю протоколу SIP є підтримка мобільності користувача, тобто його здатності отримувати доступ до замовлених послуг у будь-якому місці й з будь-якого терміналу, а також здатності мережі ідентифікувати й автентифікувати користувача при його переміщенні з одного місця в інше. Ця властивість SIP не унікальна, і, наприклад, протокол Н.323 теж значною мірою підтримує таку можливість.

Архітектури системи ІР-телефонії , що базуються на протоколі SIP наведена на рис. 2.5.

Мережа SIP містить основні елементи трьох видів: агенти користувача, проксі-сервера й сервери переадресації.

Рисунок 2.5 – Базова архітектура мережі протоколу SIP

Агенти користувача (User Agent або SIP client) є аплікаціями термінального обладнання й містять дві складові: агент користувача – клієнт (User Agent Client – UAC) і агент користувача – сервер (User Agent Server – UAS), інакше відомі як клієнт і сервер відповідно. Клієнт UAC ініціює SIP-запити, тобто виступає як сторона, що викликає. Сервер UAS приймає запити й повертає відповіді, тобто виступає як сторона, яку викликають.

Окрім того, існує два типи мережних серверів SIP: проксі-сервери (сервери-посередники) і сервери переадресації. Сервери SIP можуть працювати як у режимі зі збереженням станів поточних з’єднань (statefull), так і в режимі без збереження станів поточних з’єднань (stateless). Сервер SIP, що функціонує в режимі stateless, може обслуговувати як завгодно велику кількість користувачів, на відміну від привратника Н.323, що може одночасно працювати з обмеженою кількістю користувачів.

Проксі-сервер (Proxy-server) діє «від імені інших клієнтів» і містить функції клієнта (UAC) і сервера (UAS). Цей сервер інтерпретує й може перезаписувати заголовки запитів перед відправленням їх до інших серверів Відповідні повідомлення йдуть тим самим шляхом назад до проксі-сервера, а не до клієнта.

Слід зазначити, що повідомлення SIP можуть переноситися як протоколом TCP, так і протоколом UDP.

2.3 Переваги та недоліки ІР-телефонії

IP-телефонія володіє низкою переваг, серед яких найбільш вагомою перевагою IP-телефонії над традиційними системами зв'язку є низька вартість впровадження. Це пояснюється тим, що фізичний канал не виділяється для одного дзвінка, як це відбувається в системах класичного телефонного зв'язку. Це дозволяє оператору використовувати один фізичний канал за раз для великої кількості абонентів. Тому для забезпечення швидкої роботи мережі та одночасного обслуговування великої кількості абонентів потрібно значно менше фізичних каналів, що дозволяє обслуговувати більшу кількість абонентів без розширення сервісної платформи надання послуги. Це, в свою чергу, знижує вартість послуги для кінцевих споживачів. Це також дозволяє здійснювати міжміські дзвінки без збільшення ціни за хвилину ( дешеві дзвінки за кордон).

Інша важлива перевага ІР-телефонії це оптимізація використання ресурсів каналу. З переходом передачі голосу через мережі з комутацією пакетів фізичні канали не працюють в режимі очікування під час одного голосового сеансу, хоча більшість корисної інформації не передається (як це було в системах аналогового зв'язку), але постійно використовуються для передачі даних абонентів. Крім того, використання різних типів модуляції, кодування та стиснення інформації, що наявні в цифрових системах зв'язку, може підвищити ефективність каналів.

Наступна перевага це універсальність і гнучкість. Сам принцип побудови систем IP-телефонії дає змогу підключати абонентів, які використовують різні технології зв'язку. Крім того, IP-телефонія може гарантувати безперервність голосового сеансу, навіть якщо фізичні канали, що використовуються на початку сеансу, не працюють, протокол IP знайде обхідні шляхи доставки голосових повідомлень.

Також до переваг ІР-телефонії відноситься безпека. Безпечне з'єднання. В аналогових системах зв'язку для голосового сеансу призначений єдиний фізичний канал, за допомогою якого дані передаються в незашифрованому вигляді. А щоб прослухати приватну розмову, потрібно лише знайти фізичний вихід із мережі та підключити до неї телефон. У системах комутації голосових пакетів, перш за все, певна група пакетів одночасно надсилається за багатьма каналами, що саме по собі ускладнює процес визначення, яка інформація передається. По-друге, IP-телефонія має можливість використовувати різні типи криптографічних кодів для шифрування переданих повідомлень, що дає вам впевненість у конфіденційності переданих даних, хоча зловмисники може отримати доступ до цих даних. IP-телефонія дозволяє використовувати захищені VPN для дзвінків, які не можуть бути реалізовані у класичних телефонних мережах.

Ще однією превагою ІР телефонії вважається можливість управління трафіком. IP-телефонія дозволяє використовувати ряд додаткових функцій для управління трафіком, таких як:

- переадресація дзвінків за визначеними користувачем параметрами;

- створення чорного списку абонентів і надіслати будь-яке зазначене повідомлення абоненту з цього списку;

- зберегти як дані розмови, так і саму розмову;

- білінгові функції. Збір статистики дзвінків як для окремих абонентів, так і для груп абонентів, збір статистичних даних про використання автоматичної телефонної станції, збір статистичних даних про якість з'єднання тощо;

- можливість створення голосової пошти;

- можливість конференц-дзвінків (приєднання кількох абонентів до одного дзвінка);

- цифрова передача факсу на телефон / комп’ютер;

- можливість створення кол-центрів для телефонного номера;

- можливість створення електронної черги в кол-центрах.

Все це визначає значну перевагу  IP-телефонії над іншими способами передачі  голосу та забезпечують перспективи подальшого розвитку цієї технології.

Разом з цим технологія ІР-телефонії має певні недоліки. Як ми відзначали у розділі 2.1 найбільш важливим недоліком є проблеми з якістю дзвінка та затримкою повідомлень. Про те, що в системі з комутацією пакетів голосові повідомлення передаються у вигляді пакетів, які надсилаються групам та різним фізичним каналам, які беруть участь у процесі передачі, можуть приймати пакети в неправильному порядку. Для боротьби з цим явищем, необхідно зберігати (до певної кількості) отримані пакети, потім організувати їх за правильним порядком, а лише потім декодувати та відтворити звук. Як результат, абонент, що приймає ці пакети, чує абонента з діючими затримками. Через особливості маршрутизації, можна отримати пакети з великою кількістю помилок, втратити пакети або отримати пакет, відправлення в інший пункт призначення через перевантаження каналів, фізичне переплутання каналів під час транспортування пакетів, помилки пакетів під час транспортування, неправильну ідентифікацію кінцевого замовлення пакета. У зв'язку з цим, голосовий дзвінок, вимоги до затримки повідомлень мають бути досить жорсткі, тому організація, що надає послуги, не надсилає запит на повторне надсилання помилкових та втрачених пакетів. При такому застосуванні потрібно математично та алгоритмічно відновлювати втрачені пакети, або, як часто буває,  замінювати втрачений пакет паузою у голосових повідомленнях. Як результат, якість зв'язку системи IP-телефонії може частково не відповідати встановленим стандартам.

Ще одна проблема пов’язана з безпекою. Системи IP-телефонії зберігають дані під певним номером користувачів (CID). Якщо встановити зв’язок між двома абонентами, абонентські пристрої, надсилають свої ї CID один одному. В даний час зловмисники можуть використовувати деякі спеціалізовані програми для перегляду перехоплення CID, і  в подальшому  можуть надсилати викрадений CID іншими сторонами видаючи себе таким чином за іншого абонента.

2.4 Сценарії використання ІР-телефонії

На відміну від класичної телефонії, де існує лише один тип взаємодії (використання) – телефон-телефон, у ІР-телефонії може бути організовано чотири сценарія взаємодії (з’єднання):

- комп’ютер - комп’ютер;

- комп’ютер – телефон;

- телефон – телефон;

- веб-інтерфейс – телефон.

Термінальними пристроями комп’ютерної телефонії є комп’ютер та телефон. Термінальні пристрої виконують певні задачі та взаємодіють з певними об’єктами. Взаємодія за схемою "комп'ютер-комп'ютер" реалізується на базі стандартних комп'ютерів, які мають підключення до зовнішньої глобальної мережі. Структурна схема реалізації взаємодії за схемою "комп'ютер-комп'ютер" наведені на рис. 2.6. Мовні аналогові сигнали від аудіо пристрою абонента А перетворюються в цифрову форму за допомогою аналого-цифрового перетворювача (АЦП). Перетворені у цифрову форму аудіо дані кодуються та стискаються відповідним пристроєм. Після цього отримана цифрова послідовність розділяється на мережеві пакети, які в свою чергу, передаються через IP-мережу на сторону системи, до якої підключено  абонента Б.

Отримані пакети аналізують, видаляється заголовок пакте, а відновлена цифрова послідовність передається до пристрою, який здійснює їх декодування, після чого дані знову перетворюються в аналогову форму за допомогою зворотного цифро-аналогового перетворювача (ЦАП) і передаються до аудіо пристрою абонента Б. Для звичайного з'єднання між двома абонентами системи комп’ютерної телефонії на кожному кінці одночасно реалізують як функції передачі, так і функції прийому.

Рисунок 2.6 – Компоненти моделі взаємодії "комп'ютер-комп'ютер"

Для підтримки реалізації схеми надання послуги типу "комп'ютер-комп'ютер" постачальник послуг Інтернет повинен створити спеціальний сервер (GateKeeper), що перетворює імена користувачів в динамічні адреси IP. Сам сценарій орієнтований на користувача, яким мережа потрібна в основному для передачі даних, а програмне забезпечення комп’ютерної телефонії потрібно лише для розмов з колегами. Очевидно, що важливим компонентом цієї схеми є програмне забезпечення, яке встановлюється на комп’ютерах. Сьогодні існує безліч програмного забезпечення дял комп’ютерної телефонії, серед яких найбільш популярними є Skype, Viber, Google Talk, Yahoo messenger, Call office та багато інших.

Модель взаємодії "телефон-телефон" передбачає, що виклик йде зі звичайного телефонного апарату до АТС, на один з виходів якої підключений шлюз комп’ютерної телефонії, і потім через ІP-мережу доходить до іншого шлюзу, що здійснює зворотні перетворення (рис. 2.7). Модель взаємодії "телефон-телефон" використовує спеціальні IP-телефони, а замість міжміського сегмента класичної телефонної мережі використовує мережу Інтернет. Як показано на рис. 2.7, для даної схеми потрібні додаткові апаратні пристрої – шлюзи ІР телефонії. Абонент отримує доступ до шлюзу, використовуючи персональний ідентифікаційний номер (PIN) або послугу ідентифікації номера абонента (Calling Line Identification).

Рисунок 2.7 – Схема взаємодії "телефон-телефон"

У сценарії взаємодії "комп’ютер-телефон" (рис. 2.8) з'єднання встановлюється між користувачем звичайної телефонної мережі і користувачем IP-мережі. Для реалізації цього варіанту взаємодії на комп’ютері потрібно встановити спеціальне програмне забезпечення (як і у випадку комп'ютер-комп'ютер) та додатково зареєструвати у програмі рахунок та перевести на нього кошті, після цього можна буде здійснювати дзвінки на звичайні телефонні апарати.

Рисунок 2.8 – Схема взаємодії " комп’ютер - телефон"

Модель взаємодії "Веб-інтерфейс-телефону" (рис. 2.9) – це різновид взаємодії "комп'ютера-телефон". Різниця між цими двома схемами полягає в тому, що для здійснення дзвінків доступ до послуг здійснюється з Web-сторінки оператора, спеціальне клієнтське програмне забезпечення при цьому, зазвичай, не використовується и встановлювати його на комп’ютер не потрібно.

Рисунок 2.9 – Схема взаємодії веб-інтерфейс - телефон

За статистичними даними найбільш популярним сценарієм взаємодії є модель комп'ютер-комп'ютер  (або у сучасних умовах смартфон-смартфон), оскільки вона є безкоштовною, але для бізнес сегменту популярноє є й моделі телефон-телефон та комп’ютер-телефон. В нашому проекті доцільно орієнтуватися на те, що потрібно буде реалізовувати саме ці сценарії взаємодії.

3 РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ

3.1 Обґрунтування способу реалізації проекту

Для реалізації проекту з впровадження системи ІР телефонії потрібно визначити:

- Підхід до інтеграції системи ІР-телефонії в існуючу мережевує інфраструктуру.

- Спосіб розгортання системи ІР-телефонії;

- Сценарій використання системи ІР-телефонії;

- Алгоритм вибору устаткування для реалізації проекту.

Сьогодні існує два різних підходи до впровадження ІР-телефонії. Один з них полягає в повній відмові від традиційної телефонії − в цьому випадку в якості каналу для з'єднання абонентів використовується локальна мережа. Другий підхід передбачає поряд зі збереженням традиційної телефонної інфраструктури установку нового обладнання, що дозволяє розширити функціональність телефонної системи. При другому варіанті переходу на технологію IP-телефонії послуги голосового зв'язку можна реалізувати не тільки через телефонні мережі загального користування, а й безпосередньо через публічну мережу. Для реалізації даного рішення застосовується спеціальне апаратний пристрій (IP-телефон), що підключається безпосередньо до локальної мережі управління. Крім встановлення традиційних голосових дзвінків, це рішення дозволяє організовувати конференц-зв'язок, а також пересилати фрагменти розмов по електронній пошті. Існує й такий варіант використання IP-телефонії, як підключення до місцевої АТС спеціального модуля, який розділяє дзвінки. Цей модуль дозволяє автоматично проводити міжміські та міжнародні дзвінки через оператора IP-телефонії, а місцеві виклики − через місцеву телефонну мережу.

В нашому випадку доцільним буде провести інтеграцію старої телефонної системи з новою – використати існуючу міні-АТС для організації внутрішньої телефоної нумерації.

Стосовно способу розгортання системи ІР-телефонії – існує два варіанти. Перший варіант – це розгортання системи на базі вузла ІР-телефонії провайдера, другий варіант – це розгортання системи на базі власного сервера ІР-телефонії. Кожний з варіантів має свої переваги та недоліки. Для вибору способу розгортання системи ІР-телефонії проведемо порівняльний аналіз цих двох варіантів (табл. 3.1).

Таблиця 3.1 – Порівняння способів розгортання системи ІР-телефонії

| Характеристика | Спосіб розгортання |  |
| --- | --- | --- |
|  | На базі вузла ІР-телефонії провайдера | На базі власного сервера ІР-телефонії |
| Швидкість реалізації | Висока | Середня |
| Масштабованість | Висока | Низька |
| Надійність | Висока | Середня |
| Безпека | Середня | Висока |
| Адаптованість | Висока | Висока |
| Швидкість налаштування | Висока | Середня |
| Функціональність телефонного зв’язку (підтримка різних кодексів та сценаріїв) | Висока | Висока |
| Капітальні витрати | Середні (потрібно придбати ІР-телефони та підключитися до провайдера) | Середні (потрібно придбати ІР-телефони, сервер, шлюз) |
| Експлуатаційні витрати | Середні | Низькі |

За результатами аналізу табл.. 3.1, можна зробити висновок, що організація системи ІР-телефоні на базі вузла провайдера є більш технологічним способом, але більш дорогим. З урахуванням вимог замовника (швидке розгортання, гнучкість та масштабованість), ухвалюємо рішення що розгортати ситсему ІР-телефонії в нашому офісі ми будемо на базі вузла провайдера.

Стосовно сценаріїв функціонування системи ІР-телефоні – аналіз бізнес процесів замовника показав, що домінуючим типом взаємодії є телефон-телефон, але присутній також варіант взаємодії телефон–комп’ютер. Отже планувати роботи системи будемо з врахуванням двох сценаріїв використання.

Для обґрунтованого вибору устаткування (шлюзів, ІР-телефонів) для проекту застосуємо підхід, що базується комбінації двох відомих методів – методу аналізу ієрархій та методу експертних оцінок [13].

Зазначеній підхід використовує розрахунок  зваженого показника, який визначається на базі бальних оцінок, які визначили експерти за певними критеріями, які в свою чергу, відображають конкретні характеристики обладнання (що представлено на ринку України) та їх вагових коефіцієнтів. Вагові коефіцієнти можна визначити декількома способами, але будемо застосовувати самий простий – метод  попарного порівняння.

Принцип функціонування методу – формується група людей, які є досвідченими фахівцями у певній галузі. Їх зазвичай називають експерти. Кожен експерт формує власні думки щодо того які потрібно врахувати характеристики та оцінки цих характеристик для певного об’єкту. Результатом є середнє значення критерію. Дана ітерація повторюється стільки разів, скільки було виділено критеріїв, в результаті ми отримуємо упорядковану множину критеріїв оцінювання та їх оцінки.

Комплексна оцінка порівняння декількох об’єктів (в нашому випадку обладнання для систем ІР-телефонії),  визначається у вигляді цільової функції:

|  | (3.1) |
| --- | --- |

де  – значення вагового коефіцієнту i-го критерію;  – оцінка i-го критерію проставлена експертами.

Для визначення вагових коефіцієнтів використовуються різні методи, але ми будемо використовувати метод попарного порівняння. Це самий простий спосіб, його суть наступна – потрібно сформувати матрицю  D розміром n х m, де кожний елемент матриці це оцінка отримана шляхом порівняння двох критеріїв  i-го та j-го. При цьому елементи матриці  , можуть набувати наступних значень:

- набуває значення 2 у випадку коли i-й критерій вважається експертами вагомішим за j-й, то елемент (в свою чергу, елемент   має дорівнювати 0),

- набуває значення 0 у випадку, коли i-й критерій вважається менш вагомим ніж j-й, елемент  ( має дорівнювати 2).

- набуває значення 1, у випадку рівності  i-го та j-го критеріїв, тобто вони рівнозначні.

Процес попарного порівняння критеріїв формує матрицю порівнянь D, значення елементів  якої відображають суб’єктивний оцінки експертів стосовно важливості i-го критерію відносно j-го.

Для визначення вагових коефіцієнтів  і-го критерію необхідно знайти суму елементів матриці кожного рядка:

|  | (3.2) |
| --- | --- |

де n – кількість критеріїв.

На наступному кроці необхідно обчислити загальну суму елементів матриці D:

|  | (3.3) |
| --- | --- |

Нормоване значення вагового коефіцієнта  і-го критерію обчислюється за формулою:

|  | (3.4) |
| --- | --- |

Для проведення порівняльного аналізу необхідно визначити критерії, відносно яких будемо порівнювати виробників. Критерії порівняння доцільно вибирати виходячи з основних відмінностей, характеристик та особливостей устаткування, а саме:

1) Технічні характеристики обладнання (1 бал – відповідність мінімальним визначеним вимогам; 10 балів – технічні характеристики значно перевищують встановлені мінімальні вимоги);

2) Термін дії гарантії з моменту введення устаткування в експлуатацію (1 бал – 12 місяців; 10 балів – більше 12 місяців)

3) Наявність технічної підтримки та супроводу;

4) Вартість обладнання на ринку України.

5) Простота використання устаткування з точки зору користувача.

Для визначення вагових коефіцієнтів  і-го критерію знаходимо суму елементів матриці кожного рядка згідно з виразом (3.2),  обчислюємо загальну суму елементів матриці, користуючись формулою (3.3), і насамкінець визначаємо нормоване значення вагового коефіцієнта  і-го критерію за формулою (3.4). Принципи розрахунку бальних значень за цим критерієм зведені до таблиці 2.1.

Результати обчислення вагових коефіцієнтів за формулою (3.4) на основі матриці попарного порівняння наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2  – Попарне порівняння критеріїв експертної оцінки

|  | Гарантія | Простота викор-ня | Супровід | Технічні хар-ки | Вартість | Ваговий коефіцієнт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гарантія | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.24 |
| Простота використання | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 |
| Супровід | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 |
| Технічні характеристики | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.28 |
| Вартість | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.32 |

Після визначення вагових коефіцієнтів, експерти здійснюють оцінку устаткування за обраними критеріям  та проставляють їм оцінку за затвердженою шкалою оцінювання. Для нашого проекту будемо використовувати 10-бальну шкалу. Даний метод застосовується для усіх критеріїв за виключенням критерію вартість. Для даного критерію використовується дещо інший підхід. Це пов’язано з тим, що даний критерій є суттєво об’єктивним, тому для визначення оцінок за цим критерієм потрібно використовувати метод прямого обчислення – серед усіх доступних до вибору варіантів визначається мінімальна вартість та максимальна вартість. Максимальна оцінка дорівнює n (кількість варіантів, які порівнюються), тоді певний варіант отримує оцінку відповідно до зворотного порядку ранжування за зростанням вартості. Тобто чим менша вартість тим вища оцінка. Наприклад в нас є п’ять альтернативних варіантів: А1, А2, А3, А4, А5. Які мають відповідно ціну: Ц1 – 100 у.о., Ц2 – 175 у.о., Ц3 – 92 у.о., Ц4 -124 у.о., Ц5 -106 у.о. Тоді зазначені альтернативи отримають наступні оцінки (табл.. 3.3.)

Таблиця 3.3 – Приклад визначення оцінок за критерієм вартість

| Альтернатива | Ранжування за ціною | Оцінка (max 5) |
| --- | --- | --- |
| А3 | Ц3 – 92 у.о. | 5 |
| А1 | Ц1 – 100 у.о. | 4 |
| А5 | Ц5 – 106 у.о. | 3 |
| А4 | Ц4 – 124 у.о. | 2 |
| А2 | Ц2 – 175 у.о. | 1 |

Отже, з таблиці 3.3 ми бачимо, що в даному прикладі, найбільшу оцінку отримала альтернатива А3, яка має найнижчу ціну, а альтернатива А2 отримала найнижчу оцінку.

3.2 Інженерія трафіку ІР-телефонії

Трафік, який генерується системою ІР-телефонії проходить через мережу передачі даних, тобто впровадження даного сервісу створить додаткове інформаційне навантаження на існуючі канали мережі. Навантаження буде здійснюватись як на внутрішні канали мережі, так і на зовнішній канал доступу в Інтернет. Відомо, що інформаційний потік ІР-телефонії залежить від кодеку, який використовується, але підсумкове навантаження не може перевищувати 64 кбіт/с [3-7].

Відповідно до технічного завдання користувачі підключаються до мережі каналами на швидкостях 100 Мбіт/с (технологія Fast Ethernet), а на рівні ядра використовуються канали Gigabit Ethernet (швидкість 1000 М/с). ІР-телефони підключаються до мережі окремими каналами доступу, відповідно до цього, очевидно, що на рівні доступу ніякої модернізації не потрібно. Сумарне додаткове навантаження на рівні ядра буде становити 64*56= 3584 кбіт/с, або 3,5 Мбіт/с. А отже, проводити модернізацію каналів на рівні ядра також не потрібно.

ІР-телефонія – це сервіс, який використовує для своєї роботи Інтернет. Проведемо оцінку необхідної пропускної здатності каналу доступу до Інтернету. Реальна пропускна здатність потрібна послузі ІР-телефонія залежить від того, який тип кодеку вона використовує. У сучасних система найпоширеним є кодеки G.711 та G.729. Враховуючи це інформаційний потік ІР-телефонії можна визначити як [10]:

| НІРТФ= (tзв* vкодування)/(8 біт/байт) | (3.5) |
| --- | --- |

де tзв – тривалість звучання голосу, vкодування  – швидкість кодування голосового сигналу, кбіт/с.

Для кодеку G.729 швидкість кодування становить 20 кбіт/с, а тривалість звучання – 20 мс. Тоді для кодеку G.729: НІРТФ= 20*8/8=20 байт.

Довжина пакету визначається як:

| Vпакету = LEthL1 + LEthL2 + LIP + LUDP + LRPT + НІРТФ | (3.6) |
| --- | --- |

де LEth1, LEth2, LIP, LUDP, LRPT – довжини заголовків відповідно Ethernet L1, Ethernet L2, IP, UDP, RTP протоколів, байт,

Тоді Vпакету = 20+18+20+8+12+20 = 98 байт.

Кодек G.729 за одну секунду може генерувати до 50 пакетів. Інформаційний потік визначимо як:

| РІРТФ = Vпакету * 8біт/байт *50 пак/с | (3.7) |
| --- | --- |

Тоді РІРТФ = 98*8*50 = 39,2 кбіт/с.

Потік, необхідний для усіх абонентів визначається як:

| РІРТФСУМ = РІРТФ*N*VAD | (3.8) |
| --- | --- |

де VAD=0,7  – коефіцієнт ідентифікації пауз.

Тобто: РІРТФСУМ = 39,2*56*0,7 = 1536,64 кбіт/с = 1,5 Мбіт/с

Компанія має канал доступу до Інтернету пропускною спроможністю у 50Мбіт/с, для впровадження сервісу ІР-телефонії потрібно додаткові 1,5 Мбіт/с. У зв’язку з цим, ухвалюємо рішення розширити пропускну здатність каналу доступу до Інтернету з 50 Мбіт/с до 100 Мбіт/с, що дозволить без проблем реалізувати сервіс ІР-телефонії, а уразі потреби впровадити й відео дзвінки.

3.3 Вибір устаткування для проекту

Кінцевим пристроєм проектованої системи є ІР-телефон. IP-телефони – це термінальні пристрої, які забезпечують можливість абонентам споживати мережеві сервіси. Сьогодні, український ринок обладнання для ІР-телефонії має досить насичену структуру, на ринку представлені рішення як від крупних компаній таких як Panasonic, Alcatel, Сisco, так і від відносно невеликих компаній таких як Grandstream, Fanvil, тощо. Відповідно технічного завдання, для проекту потрібно передбачити використання  ІР телефонів двох типів.

ІР-телефон першого типу – це телефон для ведучих працівників та керівництва. Він є дещо більш функціональним. Відповідно до ТЗ, потрібно 10 ІР-телефонів типу 1. ІР-телефони другого типу  – це телефон для звичайних працівників. Згідно з ТЗ потрібно 46 ІР-телефонів типу 2.  Вимоги до цих типів ІР-телефонів:

1. IP-телефони типу 1 повинні мати та забезпечувати:

- не менш одного інтерфейсу Ethernet 10/100 Мбіт/с;

- підтримку протоколів SIP та/або H.323;

- наявність дисплею;

- конференцзв’язок;

2. IP-телефони типу 2 повинні мати та забезпечувати:

- не менш одного інтерфейсу Ethernet 10/100 Мбіт/с;

- підтримку протоколів SIP та/або H.323;

- наявність дисплею;

- конференцзв’язок;

- консоль швидкого набору.

Для вибору ІР телефонів проведемо аналіз представлених та поширених на ринку моделей. За статичними даними [14] найбільш популярними виробниками ІР-телефонів на українському ринку є компанії наведені на рис. 3.1.

Рисунок 3.1 –  Популярність виробників ІР-телефонів на ринку України

Відповідно до аналізу ринку, будемо обирати рішення серед виробників – лідерів ринку, а саме – для вибору конкретного рішення, проведемо порівняльний аналіз характеристик IP-телефонів типу 1 таких виробників як Grandstream, D-LINK , Cisco, Fanvil. Результати наведені в таблиці 3.4. Порівняльну характеристику IP-телефонів типу 2, найбільш поширених на ринку України, подано в таблиці 3.5.

Далі, для вибору IP-телефонів, оцінимо наведені у таблицях IP-телефонів відповідно до зазначеної вище методики – для вибору конкретного типу ІР-телефону, скористаємось методом наведеним в розділі 3.1. Для цього оцінимо пристрої за обраною шкалою (10 балів) та за обраними критеріями, проведемо розрахунок підсумкової оцінки, та оберемо той пристрій, який отримає найбільшу оцінку. Результати оцінки телефонів типу 1 та типу 2 наведено у табл.. 3.6 та 3.7 відповідно.

Таблиця 3.4 – Порівняльна характеристика IP-телефонів типу 1

| Технічні характеристики | Grandstream GXP 1620 | D-LINK DPH-120S/F1 | Cisco SВ 3905 | Fanvil X3G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість портів Ethernet 10/100 Мбіт/с | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Наявність дисплею | + | + | + | + |
| Підтримка протоколів сигналізації | SIP | SIP | SIP та SPCP | SIP |
| Конференцзв’язок | + | + | + | + |
| Додаткові функції | Підтримка 2 ліній, підтримка DHCP, DNS, QoS, | Підтримка1 лінії, підтримка Broadsoft, DHCP, DNS | Підтримка 3 ліній, VPN | Підтримка 2 ліній, 2 порти 10/100/1000 Ethernet, VPN . |
| Орієнтовна вартість [15], грн. | 1700 | 2300 | 2000 | 2500 |

Таблиця 3.5 – Порівняльна характеристика IP-телефонів типу 2

| Технічні характеристики | Grandstream GXP2135 | D-LINK DPH-150S/F5 | Cisco SPA 501 (SPA 501G) | Fanvil X5U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість портів Ethernet 10/100 Мбіт/с | 2 (10/100/1000) | 2 (10/100/1000) | 2 | 2 (10/100/1000) |
| Наявність дисплею | + | + | + | + |
| Підтримка протоколів сигналізації | SIP | SIP | SIP та SPCP | SIP |
| Конференцзв’язок | + | + | + | + |
| Консоль швидкого набору | + | + |  | + |
| Додаткові функції | Підтримка8 лінії, вбудоване керування трубкою (EHS), 4 SIP номери | Підтримка 4 лінії, підтримка Broadsoft, вбудоване керування трубкою (EHS), спикерфон | Підтримка 8 ліній, підтримка РоЕ, спикерфон , 4 SIP номери, рекомендація дій шляхом підсвітки клавіш | Підтримка 16 лінії, підтримка РоЕ, VPN, Спикерфон, 4 SIP номери |
| Орієнтовна вартість [15], грн. | 5100 | 4900 | 5900 | 6600 |

Таблиця 3.6 – Оцінка IP-телефонів типу 1

| № | Критерій | Ваговий коефіцієнт | Grandstream GXP 1620 | D-LINK DPH-120S/F1 | Cisco SВ 3905 | Fanvil X3G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гарантія | 0,24 | 8 | 10 | 10 | 7 |
| 2 | Простота використання | 0,08 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| 3 | Супровід | 0,08 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| 4 | Технічні характеристики | 0,28 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Вартість | 0,32 | 10 | 8 | 9 | 7 |
| Загальна оцінка |  |  | 9,16 | 8,72 | 9,04 | 8,8 |

Таблиця 3.7 – Оцінка IP-телефонів типу 2

| № | Критерій | Ваговий коефіцієнт | Grandstream GXP2135 | D-LINK DPH-150S/F5 | Cisco SPA 501 (SPA 501G) | Fanvil X5U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гарантія | 0,24 | 9 | 9 | 10 | 7 |
| 2 | Простота використання | 0,08 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 3 | Супровід | 0,08 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| 4 | Технічні характеристики | 0,28 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 5 | Вартість | 0,32 | 9 | 10 | 8 | 7 |
| Загальна оцінка |  |  | 9,36 | 9,12 | 9,28 | 8,16 |

За результатами оцінки, в якості IP-телефонів типу 1 обираємо IP-телефони Grandstream GXP 1620, а в якості IP-телефонів типу 2 обираємо IP-телефони Grandstream GXP2135. Кількість ІР-телефонів типу 1 та типу 2 відповідає кількості абонентів вказаній в технічному завданні на проектування мережі національної поліції в вінницькій області та становить відповідно 10 першого типу та 46 другого типу.

Також для забезпечення стабільної роботи нашої системи ІР-телефонії, нам потрібно обрати ІР-шлюз. До ІР-шлюзу висунуто такі вимоги:

- не менш одного інтерфейсу Ethernet 10/100 Мбіт/с;

- підтримку протоколів SIP та/або H.323;

- наявність двох портів (SIM карт) для підключення до мереж операторів мобільного телефонного зв’язку.

- підтримка технології VLAN;

- підтримка віддаленого адміністрування;

- динамічний вибір кодека для забезпечення найкращого рівня якості;

- підтримка SMS та їх інтеграція в корпоративну поштову систему.

Сьогодні на ринку поширені ІР шлюзи наступних виробників:

- OpenVox;

- Yeastar;

- Hybertone.

Як і у випадку з ІР-телефонами проведемо порівняльну характеристику цих пристроїв (табл.. 3.8) та здійснимо їх оцінку (табл. 3.9).

Таблиця 3.8 – Порівняльна характеристика IP-шлюзів

| Технічні характеристики та параметри | OPENVOX SWG-2008-4W | YEASTAR NEOGATE TG400 | HYBERTONE GOIP4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Виробник | OpenVox | Yeastar | Hybertone |
| Кількість портів Ethernet 10/100 Мбіт/с | 2 | 1 | 1 |
| Кількість SIM карт | 4/8 | 4 | 4 |
| Підтримка протоколів VoIP | SIP/H.323 | SIP/H.323 | SIP/H.323 |
| Підтримка VLAN | + | + | + |
| Віддалене адміністрування | + | + | + |
| Типи кодеків | G.711, G.722, G.723, G.726, G.726 | G.711, G.722, G.723, G.726, G.726 | G.711, G.723, G.729, |
| Динамічний вибір кодеків | + | + | + |
| Підтримка SMS та їх інтеграція в корпоративну поштову систему | + | + | + |
| Підтримка DHCP | + | + | + |
| Функція Call ID | + | + | + |
| Гарантія, міс. | до 36 | 18 | 12 |
| Орієнтовна вартість [16], грн. | 21800 | 18850 | 6200 |

Таблиця 3.9 – Оцінка IP-шлюзів

| № | Критерій | Ваговий коефіцієнт | OPENVOX SWG-2008-4W | YEASTAR NEOGATE TG400 | HYBERTONE GOIP4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гарантія | 0,24 | 10 | 9 | 8 |
| 2 | Простота використання | 0,08 | 7 | 8 | 10 |
| 3 | Супровід | 0,08 | 9 | 9 | 10 |
| 4 | Технічні характеристики | 0,28 | 10 | 10 | 8 |
| 5 | Вартість | 0,32 | 6 | 8 | 10 |
| Загальна оцінка |  |  | 8,4 | 8,88 | 8,96 |

За результатами оцінки, в якості ІР-шлюзу обираємо Hybertone GOIP4.

3.4 Схема інтеграції системи ІР телефонії в існуючу мережеву інфраструктуру

В розділі 3.1 було ухвалене рішення розгортати систему ІР-телефонії на базі послуг провайдера. Для цього нам необхідно створити локальну сервісну платформу для надання послуги, до складу якої входить наступне устаткування:

- ІР-шлюз – 1 од.

- ІР-телефон типу 1 – 46 одиниць.

- ІР-телефон типу 2 – 10 одиниць.

Додатково нам потрібно врахувати те, що ІР-телефони підключаються до комутаторів доступу, і нам потрібно мати 56 вільних портів. На теперішній момент вільних портів немає, а отже потрібно придбати та встановити  56/24 = 3 додаткових комутатори доступу. В якості комутаторів доступу будемо використовувати такі ж самі комутатори, які вже працюють в мережі, а саме Aruba 2530 24 Switch, вартість якого становить 15000 грн. Усі ІР-телефони будуть підключені в окрему віртуальну мережу VLAN. Для реалізації цієї схеми нам потрібно визначити, який тарифний план нам потрібно обрати. Відповідно до вимог замовника, нам потрібно реалізувати 5 зовнішніх ліній телефонного зв’язку. Отже нам потрібно придбати у провайдера 5 зовнішніх ліній, та налаштувати наш ІР шлюз таким чином, щоб відбувалося перемикання між внутрішніми абонентами.  Схема інтеграції системи ІР-телефонії в існуючу мережу наведена на рис. 3.2.

Рисунок 3.2 – Схема інтеграції системи ІР-телефонії в існуючу мережу компанії

Вартість підключення однієї лінії провайдера становить 250 грн [17]. До пакету однієї лінії включено 5000 хв. на місяць локального трафіку (в середині країни) та 1000 хв. на місяць зовнішнього трафіку (дзвінки за кордон). Сумарно п’ять ліній дають 25000 хв. локального зв’язку та 5000 хв. зовнішнього зв’язку. Відповідно до технічного завдання один абонент у день генерує 65 хв. розмов, з яких 60% (39 хвилин) – це міжнародні розмови. За таких умов на місяць офісу необхідно: 60*39*21 = 49140 хв. на місяць міжнародного трафіку та 60*36*21 = 45360 хв. на місяць внутрішнього трафіку.

По за межами однієї лінії офіс буде генерувати 45360-25000 = 20360  хвилин міського трафіку понад включеного у пакет, та 45360-5000 =40360 хв. міжнародного трафіку. Вартість 1 хв. внутрішнього трафіку становить 0,054 грн./хв. та 0,49 грн./хв. для зовнішнього міжнародного трафіку. Додаткові витрати на міжнародний трафік будуть становити: 40360*0,49 = 19776,4 грн. Додаткові витрати на внутрішній трафік 20360*0,054=1099,4 грн. Тоді загальні місячні витрати на голосові сервіси будуть становити становлять 5*250+1099,4+19776,4 = = 22125,8 грн.

4 ОЦІНКА ВИТРАТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ

Визначимо розмір витрат необхідних на  реалізацію проекту. Основними витратами є витрати на устаткування, які наведені у табл. 4.1.

Таблиця 4.1 – Витрати на устаткування

| № | Обладнання | Тип | Кіл-ть, од. | Вартість за 1 од. грн.. | Всього, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ІР-телефон типу 1 | Grandstream GXP 1610 | 46 | 1700 | 78200 |
| 2 | ІР-телефон типу 2 | Grandstream GXP2135 | 10 | 5100 | 51000 |
| 3 | ІР шлюз | Hybertone GOIP4 | 1 | 6500 | 6500 |
| 4 | Комутатор доступу | Aruba 2530 24 Switch | 3 | 15000 | 45000 |
| 5 | Розширення каналу доступу до Інтернету | - | 1 | 500 | 500 |
| Разом: |  |  |  |  | 181200 |

Також в нас будуть додаткові, що місячні затрати на оплату послуг провайдера ІР-телефонії, які наведені в табл. 4.2.

Таблиці 4.2 – Витрати на оплату послуг провайдера ІР-телефонії

| № | Тип послуги | Кіл-ть | Вартість за 1 од. грн. | Всього, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підключення ІР лінії | 5 од. | 250 | 1250 |
| 2 | Сплата додаткового зовнішнього трафіку понад включеного до пакету | 40360 хв. | 0,49 | 19776,4 |
| 3 | Сплата додаткового зовнішнього трафіку понад включеного до пакету | 20360 хв. | 0,054 | 1099,4 |
| Разом: |  |  |  | 22125,8 |

Визначимо сумарні витрати протягом першого місяця – 181200 + 22125,8 = 203325,8 грн.

Оцінимо строк окупності проекту. Відповідно до технічного завдання, відомо, що щомісячно замовник витрачав на сплату телефонних послуг 50000 грн. Відповідно до даних табл.4.2, впровадження системи ІР-телефонії скоротило ці витрати до 22125,8 грн. на місяць. Таким чином місячна економія становить 50000 – 22125,8 = 27874,2 грн. Ця економія і є прибуток, який приносить система ІР-телефонії.

Знаючи прибуток, ми можемо оцінити окупність проекту. При оцінці строку окупності будемо враховувати лише витрати на устаткування (монтаж та подальшу експлуатацією устаткування системи ІР-телефонії здійснює ІТ підрозділ компанії, тому додаткові витрати на це не потрібні). Отже строк окупності становить 181200/(27874,2*12) = 0,6 роки або 7 місяців, що є дуже гарним показником.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

В роботі розроблено проект впровадження системи ІР-телефонії в інформаційну інфраструктуру підприємства. Запропонований проєкт відповідає  вимогам замовника, в повному обсязі. Для реалізації проєкту, в роботі було реалізовано:

- Аналіз вимог замовника та оцінка поточного стану існуючої інформаційної мережі підприємства;

- Формалізацію технічного завдання на проект;

- Аналіз загальних принципів функціонування послуги ІР-телефонії;

- Аналіз архітектури та протоколів системи ІР-телефонії;

- Аналіз сценаріїв використання системи ІР-телефонії;

- Обґрунтування способу та  підходу до впровадження системи ІР-телефонії в існуючу мережу замовника;

- Аналіз устаткування для проектів з впровадження ІР-телефонії, що представлене на ринку України;

- Алгоритм вибору устаткування та на його базі реалізовано вибір устаткування для проекту;

- Інженерію трафіку, який буде генерувати система ІР-телефонії;

- Схему архітектури сервісної платформи послуги ІР-телефонії та схему її інтеграції в існуючу мережі

- Оцінку розміру фінансових інвестицій, необхідних для реалізації проекту;

- Оцінку строку окупності проекту.

Для подальшого розвитку проекту можна надати наступні рекомендації – розробити проект інтеграції системи ІР-телефонії з існуючою інформаційною системою автоматизації управління підприємства, що надає можливість більш ефективно та якісно взаємодіяти з клієнтами компанії і, як наслідок, збільшити прибуток компанії.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

- Прогноз розміру ринку VoIP на 2019-2025 роки. Звіт про аналіз частки галузі, дата публікації: квітень 2019, 400 с. Ідентифікатор звіту: GMI2989.

- VoIP Market Size Forecast 2019-2025. Industry Share Analysis Report –Назва з екрану. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gminsights.com/industry-analysis/voice-over-internet-protocol-voip-market

- Бакланов І.Г. ISDN і IP-телефонія / І.Г.Бакланов – Харків: Вісник зв’язку, 2012 – 165 с.

- Будніков В.Ю. Технології забезпечення якості обслуговування мультисервісних мереж / В.Ю.Будніков – Харків: Вісник зв'язку, 2014 – 88 с.

- Галичський К.П. Комп'ютерні мережі та телефонія / К.П.Галичський – СПб: BHV-Санкт-Петербург, 2011. – 400с.

- Гольдштейн Б.С. Протокол SІР. Довідник / Б.С.Гольдштейн, А.А.Зарубін, В.В.Саморєзов – СПб:ГУТ, 2009. – 301 с.

- Джонатан Девідсон, Джеймс Пітерс, Манож Бхатія, Сатиш Калідінді, Судіпто М. Основи передачі голосових даних по мережах IP (IP Voice over IP Fundamentals).

- . ITU-T Recommendation G.711. Pulse Code Modulation of 3kHz Audio Channel. − 1988.

- ITU-T Recommendation H.322. Visual Telephone Systems and Terminal Equipment for Local Area Networks which Provide a Guaranteed Quality of Service. − 1996.

- Воробієнко П. П., Нікітюк Л. А, Резніченко П. І. «Телекомунікаційні та інформаційні мережі», Київ;

- H. Schulzrinne, J. Rosenberg, "A Comparison of SIP and H.323 for Internet Telephony", Network and Operating System Support for Digital Audio and Video (NOSSDAV), Cambridge, England, July 1998.

- Джонатан Девідсон, Джеймс Пітерс, Манож Бхатія, Сатіш Калідінді, Судіпто М. Основи передачі голосових даних по мережах IP (IP Voice over IP Fundamentals); Вільямс, 2007.

- Добров Г.М., Ершов Ю.В., Левин Е.И., Смирнов Л.П. Эксперные оценки в научно-техническом прогнозировании. . Киев: Наукова думка, 1974. . 160 с.

- Зелена книга ринок голосових телекомунікаційних послуг [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cdn.regulation.gov.ua/75/1d/35/4d/regulation.gov.ua_Green%20book_Voice%20Telecommunication%20Services%20Market.pdf

- Інтернет-магазин комп’ютерної техніки. Каталог цін [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://rozetka.com.ua

- Інтернет-магазин техніки для ІР-телефонії. Каталог цін [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://digus.com.ua/

- Вартість послуг  ІР-телефонії [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://vega.ua/rus/for_office/ip-telephony

Додаток А

ПЕРЕЛІК КОПІЙ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

Слайд 1 – Характеристика компанії-замовника – рис. 1.2, стор. 12.

Слайд 2 – Структурна  схема  існуючої  мережі підприємства – рис. 1.3, стор. 13.

Слайд 3 – Системи ІР-телефонії – рис. 2.1. та 2.2, стор.18, 19.

Слайд 4 – Вибір способу реалізації проекту – табл.3.1, стор. 31.

Слайд 5 – Популярність виробників ІР-телефонів на ринку України – рис. 3.1, стор. 37.