1 ВАЖЛИВІСТЬ ТА ВИКЛИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ VPN

1.1 Основні особливості технологі VPN

Використання технології VPN дозволяє об'єднати три типи вузлів - вузол-вузол, вузол-мережу та мережу-мережу. Ця технологія базується на використанні Інтернету як передавача IP-трафіку, і призначена для забезпечення з'єднання кінцевого користувача з віддаленою мережею та об'єднання кількох локальних мереж. Структура VPN включає захищені канали глобальної мережі, протоколи та маршрутизатори.

Кожен VPN пристрій розташовується між внутрішньою мережею та мережею Інтернет на кожному кінці з'єднання. Під час передачі інформації через VPN, дані пройшовши крізь вхід VPN, потрапляють на вихід, формуючи логічний «туннель» у мережі Інтернет, який з'єднує дві точки. Цей процес, відомий як «тунелювання», робить особисту інформацію невидимою для інших користувачів Інтернету. Перш ніж дані увійдуть у 'тунель', вони шифруються, що забезпечує додатковий рівень захисту.

Вибір протоколів шифрування у VPN залежить від використаного протоколу тунелювання. Один з важливих аспектів VPN – це спектр підтримуваних протоколів автентифікації, які включають широко використовувані стандарти, такі як сімейство X.509. Використовуючи ефективний протокол автентифікації в VPN, можна забезпечити надійний захист та запобігти несанкціонованому доступу.

Технологія VPN стала невід'ємною частиною комплексних систем захисту інформації (КСЗІ), необхідних як у державних, так і у приватних організаціях. У зв'язку з пандемією та впровадженням карантинних заходів, багато організацій перейшли на віддалену роботу, тому забезпечення безпеки даних, які передаються через Інтернет або використовуються для доступу до різних сервісів, стало надзвичайно важливим.

Віртуальні приватні мережі (VPN) відрізняються від інших типів мереж за тим, що вони дозволяють з'єднуватися з мережами організацій, не встановлюючи фізичного комутованого з'єднання або використовуючи виділені лінії.

Користувач, який має доступ до Інтернету, може підключитися до корпоративної мережі офісу за допомогою VPN. Проте, доступність даних не означає їх незахищеність. Система безпеки VPN забезпечує захист корпоративної інформації від несанкціонованого доступу. Оскільки дані передаються у зашифрованому вигляді, доступ до них має лише їх власник. Одним з поширених алгоритмів шифрування, який використовується, є Triple DES, що використовує трьох ключів для шифрування [9].

У VPN важливо переконатися у достовірності передачі даних шляхом перевірки їх цілісності та ідентифікації користувачів, які беруть участь у віртуальній приватній мережі. Це забезпечує впевненість, що дані досягли адресата без будь-яких змін чи пошкоджень. Для цього найчастіше використовуються алгоритми хешування, такі як MD5 і SHA1, які дозволяють перевірити цілісність даних та виявити будь-які недоліки у процесі їх передачі.

Побудова VPN спрямована на створення безпечних тунелів між різними локальними мережами або віддаленими користувачами, захищаючи їх від несанкціонованого доступу та зовнішніх зловмисників.

Для встановлення VPN необхідно мати програмне чи апаратно-програмне забезпечення для шифрування вхідного та вихідного трафіку. Це може бути реалізовано на різних платформах, включаючи як комп'ютери, так і мобільні пристрої. Таким чином, важливо зрозуміти, що автентифікація та шифрування є необхідними складовими безпечного з'єднання в межах VPN [9].

1.2 Основні протоколи забезпечення безпеки в мережах VPN

Роль протоколу VPN полягає в тому, як система VPN взаємодіє з іншими системами у мережі Інтернет і який рівень захисту забезпечує для передачі трафіку. Якщо мережа використовується для внутрішнього обміну інформацією, то пріоритет може не бути наданий взаємодії зовнішніх систем, але якщо обмін зовнішній, власні протоколи можуть бути не вистачити. Іншими словами, протокол VPN визначає загальний рівень безпеки системи. Одним з основних факторів є застосування шифрування між кінцевими вузлами. У випадку, якщо інформація залишається незахищеною, зловмисник може перехопити ключі та декодувати трафік.

Для належного створення VPN за допомогою апаратного та програмного забезпечення важливо дотримуватися стандартного механізму, що базується на протоколі Internet Protocol Security (IPSec). Цей протокол надає деталізацію методів ідентифікації для ініціалізації тунелю та методів шифрування. Проте його недоліками є орієнтація на використання IP-адрес, що може мати свої обмеження.

Додатково, для побудови VPN часто використовують протоколи, такі як Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer-2 Forwarding (L2F) та Layer-2 Tunneling Protocol (L2TP). Останній об'єднує два перших протоколи, проте варто зауважити, що ці протоколи можуть бути не всеохоплюючими та не повнофункціональними для всіх випадків застосування.

Internet Key Exchange (IKE) є ключовим протоколом, який забезпечує безпечний обмін криптографічними ключами між віддаленими пристроями, гарантуючи при цьому неприпустимість зовнішнього втручання в передачу інформації через тунель. Використання механізму шифрування через відкритий ключ дозволяє автоматизувати процес передачі ключів та регулярно змінювати їх для підвищення конфіденційності передачі даних. Крім того, IKE забезпечує інкапсуляцію, що дозволяє мультиплексувати кілька транспортних протоколів через один канал.

Протокол Link Control Protocol (LCP), який використовується разом з Point-to-Point Protocol (PPP), відповідає за налаштування та контроль каналу зв'язку. Він координує формат інкапсуляції, розмір пакета, параметри з'єднання та автентифікації.

Під час управління мережею застосовуються протоколи, які визначають специфічні конфігураційні параметри для різних транспортних протоколів.

Створення тунелів VPN можливе за допомогою різноманітних протоколів, таких як PPTP, L2TP, IPsec та OpenVPN.

1.3 Основи мереж VPN та виклики в забезпеченні їх безпеки

Використання віртуальних приватних мереж (VPN) для з'єднання локальних мереж та комп'ютерів у відкритому зовнішньому середовищі створює важливі проблеми безпеки. Однією з таких проблем є небезпека доступу до даних компанії, які передаються через відкриту мережу, а також до внутрішніх ресурсів локальної мережі, які може перехопити зловмисник після доступу до мережі.

Для забезпечення безпеки в процесі передачі даних через відкриті канали використовуються такі функції:

– автентифікація взаємодіючих сторін, що дозволяє перевірити правомірність доступу;

– криптографічне шифрування даних для забезпечення конфіденційності передачі;

– перевірка правильності та цілісності переданої інформації для забезпечення її недоторканості.

Застосування цих функцій базується на методах комплексного захисту інформації. Для захисту комп'ютерних систем від несанкціонованого доступу з зовнішнього середовища часто використовуються міжмережеві екрани, які забезпечують безпеку інформаційної взаємодії шляхом фільтрації повідомлень. Ці екрани розташовані на межі між локальною та відкритою мережами і можуть бути підтримані за допомогою відповідного програмного забезпечення.

## Рисунок 1.1 – Використання VPN для забезпечення віддаленого доступу користувачів

## Рисунок 1.2 – З'єднання VPN між двома корпоративними мережами

## Використання VPN має ряд переваг у порівнянні з іншими методами дистанційного доступу. Користувач, який має доступ до Інтернету, може безпечно підключитися до мережі організації. Необхідно розуміти, що загальнодоступність даних не завжди означає їх незахищеність. Система безпеки VPN забезпечує захист корпоративної інформації від несанкціонованого доступу [5].

## Інформація передається лише у зашифрованому вигляді, забезпечуючи надійність та конфіденційність. Перевірка цілісності даних та ідентифікація користувачів гарантує, що дані надійшли до адресата у незмінному стані. Популярні алгоритми для цього - MD5 і SHA1. Використання VPN передбачає створення захищених тунелів між різними локальними мережами чи користувачами, що дозволяє уникнути несанкціонованого доступу до інформації [5].

## Для утворення VPN з обох кінців зв'язку використовуються програмні засоби шифрування вихідного та розшифруваного вхідного трафіку. Ці програмні рішення можуть працювати як на спеціалізованому програмному забезпеченні, так і на програмно-апаратних пристроях, і сумісні з будь-якою операційною системою [5].

## Мережі VPN відзначаються економічністю, гнучкістю та зручністю використання. За допомогою VPN мережі організацій можуть обмежити росту кількості модемів, серверів доступу, комутаційних ліній та іншого технічного обладнання, яке зазвичай потрібно впроваджувати для надання віддаленим користувачам доступу до своїх мереж [5].

## Рівень безпеки та анонімності мереж VPN залежить від правильної реалізації та налаштування. Використання відповідного програмного забезпечення та правильних налаштувань дозволяє забезпечити високий рівень конфіденційності. Налаштування мереж VPN також дозволяють користувачам досягти анонімності в онлайн просторі [5].

## Структура VPN включає два основних рівні:

## – внутрішня мережа, яка може включати в себе декілька підмереж;

## – зовнішня мережа, що використовує інтернет для з'єднання віддалених користувачів з віртуальною мережею через спеціальний сервер.

## Підключення до VPN передбачає кілька етапів, включаючи ідентифікацію, автентифікацію та авторизацію, що дозволяє користувачеві отримати повний доступ до мережі.

## Суть VPN полягає у створенні захищеного віртуального тунелю, який забезпечує безпечний віддалений доступ до різних ресурсів, таких як сервери баз даних чи поштові сервери.

## Фізична сутність VPN виявляється у здатності захищати трафік інформаційних систем, відеоконференцій та систем електронної комерції.

## Захист інформації в мережах VPN базується на різних методах, включаючи тунелювання, яке дозволяє передавати дані між двома точками, обмикаючи мережеву інфраструктуру між ними. Проте, поряд з перевагами, існують і недоліки, такі як можливість перехоплення чи модифікації інформації з боку зловмисників, що може становити загрозу для конфіденційності та цілісності даних.

## Таким чином, можна припустити, що тунельні протоколи мають свою відмінність і придатні для певних типів комп'ютерних ігор, але їхнє застосування не обов'язково складне. Проблеми безпеки вирішуються за допомогою сучасних засобів КЗІ.

## Для запобігання несанкціонованим змінам у пакетах даних, що проходять через тунель, застосовується кваліфікований електронний підпис (КЕП). Цей метод використовує асиметричний криптографічний алгоритм та унікальний вміст пакета, що дозволяє здійснити автентифікацію та захист від НСД.

## Автентифікація відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки VPN. Для захисту даних від спотворення та несанкціонованого доступу використовуються різні методи автентифікації та шифрування, що забезпечують безпеку під час передачі даних від комп'ютерів-клієнтів до VPN-сервера.

## Для забезпечення автентифікації користувачів у протоколі PPTP використовуються різні протоколи, призначені для PPP. Ці протоколи включають в себе такі:

## – EAP (Extensible Authentication Protocol);

## – EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol – Transport Layer Security);

## – MSCHAP (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol), у версіях 1 і 2;

## – CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol);

## – SPAP (Shiva Password Authentication Protocol);

## – PAP (Password Authentication Protocol).

## Найефективнішими серед них є MSCHAP версії 2 і EAP-TLS, оскільки вони забезпечують взаємну аутентифікацію, де як VPN сервер, так і VPN клієнт ідентифікують один одного. У інших протоколах лише сервер виконує аутентифікацію клієнтів (через відкритий тест або запит/відповідь).

## Для відкритої автентифікації клієнт надсилає пароль серверу, який порівнює його з еталоном і приймає рішення щодо надання або відмови в доступі. Однак цей метод застосовується рідко.

## У випадку схеми запит/відгук, клієнт спочатку надсилає запит на автентифікацію серверу. Сервер відповідає випадковим відгуком. Після цього клієнт обчислює хеш свого пароля та зашифровує ним відгук, який потім передає серверу. Сервер перевіряє отриманий результат від клієнта і, при співпадінні, виконує успішну аутентифікацію.

## У випадку автентифікації клієнтів та серверів VPN на базі L2TP поверх IPSec, використовуються локальні сертифікати, які видаються службою сертифікації. Клієнт та сервер обмінюються цими сертифікатами для створення захищеного з'єднання ESP SA. Після цього L2TP завершує процес автентифікації комп'ютера та переходить до автентифікації користувача, при цьому може використовуватися будь-який протокол. Цей підхід є безпечним і забезпечує шифрування всієї сесії. Використання протоколу MSCHAP для автентифікації користувача може посилити захист, оскільки він використовує різні ключі шифрування для автентифікації комп'ютера та користувача [1].

## Шифрування відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки даних при їх передачі через Інтернет. Наразі доступні різні методи шифрування, серед яких:

## – протокол шифрування MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption), який сумісний тільки з MSCHAP (версії 1 і 2). MPPE може працювати з ключами довжиною 40, 56 або 128 біт.;

## – протокол EAP-TLS, який автоматично вибирає довжину ключа шифрування при узгодженні параметрів між клієнтом та сервером.

## Застарілі версії операційних систем Windows підтримують лише шифрування з довжиною ключа 40 біт. У випадку змішаного середовища операційних систем Windows рекомендується обирати мінімальну довжину ключа.

## Протокол PPTP змінює значення ключа шифрування після кожного окремого прийнятого пакету. Він спочатку розроблений для каналів зв’язку точка-точка, де передача даних відбувається послідовно з низькою втратою. Проте у віртуальних мережах через мережі загального доступу пакети можуть надходити у хаотичній послідовності. PPTP використовує механізм зміни ключа шифрування, що дозволяє розшифрувати дані незалежно від попередніх пакетів.

## Послідовність "тунелювання + автентифікація + шифрування" дозволяє надійно передавати дані між двома точками через мережу загального користування, ефективно моделюючи роботу приватної мережі. Крім того, VPN-з'єднання використовує системи адресації, що вже використовуються в локальній мережі.

## У реалізації VPN в локальній обчислювальній мережі організації зазвичай розміщується VPN-сервер. Віддалений користувач, використовуючи клієнтське ПЗ VPN, ініціює процедуру зв'язку з сервером. Першою фазою є автентифікація користувача, що становить вступ до встановлення VPN-з'єднання. Якщо повноваження користувача підтверджено, настає наступна фаза - погодження деталей забезпечення безпеки з'єднання між клієнтом та сервером. Після цього відбувається установлення VPN-з'єднання, що дозволяє обмінюватися інформацією між клієнтом та сервером в зашифрованому форматі. Дані, що передаються через VPN, проходять процедури шифрування/розшифрування та перевірки цілісності, щоб забезпечити безпеку та конфіденційність інформації [7].

## Однією з глобальних проблем мереж VPN є відсутність уніфікованих стандартів для автентифікації та обміну зашифрованої інформації. Це ускладнює процес розгортання VPN, оскільки користувачі повинні використовувати різні розробки виробників, щоб забезпечити сумісність мереж, особливо у випадку об'єднання мереж компаній-партнерів.

## VPN зазвичай розгортаються на рівнях мережі нижче від рівня застосунків. Це дозволяє використовувати транспортні протоколи, такі як TCP та UDP.

## Для створення віртуальної мережі застосовується інкапсуляція протоколу PPP в інший протокол, такий як PPTP чи Ethernet (PPPoE). VPN може використовуватись не лише для побудови приватних мереж, але й для надання доступу до Інтернету.

## При належному застосуванні одного програмного забезпечення мережа VPN може забезпечити високий рівень шифрування передаваної інформації. З правильним налаштуванням та експлуатацією всіх компонентів технологія VPN може забезпечити анонімність користувачів у мережі.

## 2 ЕФЕКТИВНІ ПІДХОДИ ТА НАЛАШТУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ У МЕРЕЖАХ VPN

## 2.1 Основнік та функціональність корпоративної мережі

## Корпоративна мережа (КМ) – це інтегрована система мережевих ресурсів та сервісів, спрямована на створення безпечного мережевого середовища для обміну даними в межах організації та обслуговування внутрішніх потреб користувачів .

## КМ включає такі складові [23]:

## – Централізована база даних;

## – Система електронного документообігу;

## – Забезпечення доступу до Інтернету;

## – Апаратний та програмний захист інформації;

## – Відеоконференційні сервіси;

## – Корпоративна електронна пошта;

## – Система корпоративної IP-телефонії.

## Характеристики корпоративної мережі (КМ) включають:

## 1. Використання спеціалізованого програмного забезпечення для передачі даних у мережі загального доступу.

## 2. Обмежений доступ до інформації, доступ до якої мають лише певні користувачі.

## 3. Кілька типів інформації, включаючи офіційну, проектну/групову та неформальну.

## 4. Централізована система управління для всієї корпоративної мережі.

## 5. КМ дозволяє ефективно інтегрувати різні відокремлені підрозділи компанії.

## Єдина мережа пропонує наступні можливості :

## – онлайн доступ до робочих місць;

## – віддалений доступ до корпоративних сервісів;

## – підключення до Інтернету;

## – розсилання даних на визначені адреси.

## Корпоративна мережа дозволяє забезпечити доступ до Інтернету через централізований сервер і ефективно розподіляти доступ до Інтернету всередині компанії, що може призвести до зниження витрат на Інтернет.

## Структура корпоративної мережі включає наступні функціональні компоненти :

## – робочі місця користувачів можуть бути розташовані як у одному приміщенні, так і в будь-якому іншому місці за межами офісу;

## – інформаційні сервери організації використовуються для зберігання та обробки даних і можуть розміщуватися як всередині, так і поза межами організації;

## – засоби телекомунікацій, які забезпечують взаємодію між робочими станціями та інформаційними серверами, можуть бути виділеними або загального призначення;

## – в межах організації інформаційний обмін здійснюється через одну чи кілька служб, що забезпечуються засобами телекомунікацій.

## Крім того, для ефективного функціонування корпоративної мережі необхідно використовувати такі системи:

## – система управління ефективністю мережі, яка включає засоби керування мережею та адміністрування. Ці системи можуть бути керованими в межах корпорації або некерованими;

## – система управління безпекою мережі, що забезпечує необхідний рівень безпеки мережі та застосовує відповідні засоби безпеки;

## – система забезпечення надійності мережі, яка передбачає застосування засобів для забезпечення працездатності мережі при відмовах окремих її елементів;

## – система діагностики та контролю, яка дозволяє виявляти та вирішувати проблеми у мережі для забезпечення її найвищої ефективності.

## Для забезпечення надійності та ефективності корпоративної мережі, необхідно передбачити наступні компоненти:

## 1. Засоби контролю працездатності окремих функціональних елементів, які включають систему збору інформації про відмови та збої, а також її надання системам забезпечення живучості, керування ефективністю функціонування та безпеки.

## 2. Система діагностики, яка дозволяє виявляти та вирішувати проблеми у мережі протягом її функціонування.

## 3. Система експлуатації, яка включає планування процесу розвитку мережі та визначає функціональні можливості, що вона має включати.

## Отже, для класифікації корпоративної мережі можна використовувати наступні критерії:

## – за набором функціональних елементів;

## – з ієрархії керування;

## – з набором поєднуваних у рамках мережі підмереж загального користування;

## – з набором реалізованих телеслужб всередині мережі.

## Безпека корпоративних мереж становить ключовий аспект для успішної діяльності будь-якої сучасної організації.

## Великі компанії засновуються на своїх корпоративних мережах для забезпечення безпечного і постійного доступу до важливої інформації, використання програмних продуктів та електронної пошти.

## Повний комплекс заходів забезпечення безпеки корпоративної мережі дозволяє організаціям зберігати стабільність у роботі, бути стійкими до атак, зберігати конфіденційність даних компанії та забезпечувати безперервний цілодобовий доступ до них.

## Завдання створення безпечної корпоративної мережі в рамках одного офісу може бути вирішено відносно легко. Однак, сучасна інфраструктура корпорацій часто розташована в межах не однієї будівлі, наприклад, можуть використовуватися дата-центри, розташовані географічно віддалено від основної організації, тому створення безпечної корпоративної мережі вимагає складних інженерних рішень.

## За розвитку Інтернету та загальнодоступного доступу до інформації у реальному часі організації змушені вдосконалювати свої корпоративні мережі. Користувачам стали доступні більш дешеві та прості канали Інтернету, що стимулює розвиток корпоративних мереж.

## З метою забезпечення безпеки, організації повинні використовувати захищені канали для передачі важливої комерційної та управлінської інформації.

## Захищена віртуальна мережа VPN є важливим засобом об'єднання локальних мереж та окремих комп'ютерів через відкрите зовнішнє середовище передачі інформації. Це забезпечує безпеку обміну даними в єдиній віртуальній корпоративній мережі.

## При підключенні локальної корпоративної мережі до відкритої мережі Інтернет виникають загрози безпеці двох основних типів:

## – несанкціонований доступ до корпоративних даних у процесі передачі через відкриті канали;

## – несанкціонований доступ до внутрішніх ресурсів локальної мережі, який може бути отриманий зловмисником під час несанкціонованого доступу до мережі.

## Сучасні корпоративні мережі є складними системами, що складаються з різних компонентів, таких як комп'ютери, програмне забезпечення, мережеві пристрої та їх поєднання. Використання Інтернету та інформаційно-комунікаційних технологій призводить до змін у структурі та функціональності обчислювальних мереж [11].

## Популярність IP-технологій пояснюється їхніми перевагами, серед яких можна виділити:

## – легкість впровадження інноваційних технологій завдяки відкритості та вільному обговоренню нових протоколів стеку TCP/IP. Це сприяє швидкій інтеграції нових технологій у мережі;

## – масштабованість, передбачена при розробці Інтернету. Ієрархічна організація стеку TCP/IP дозволяє розширювати мережу організації на великі відстані.

## Застосування IP-технологій, які визначили успіх Інтернету, відкривають нові перспективи для внутрішніх мереж організацій, таких як мережі інтранет (Intranet).

## Інтранет (КМ) – це мережа, яка використовує програмне забезпечення на основі стеку протоколів TCP/IP.

## Екстранет – розширення інтранет-мережі, яке забезпечує доступ до її ресурсів для певної категорії користувачів через Інтернет, наділяючи їх відповідними повноваженнями.

## Ці мережі, які використовують Web-технології та з'єднані з Інтернетом, можна також розглядати як частину корпоративних мереж (КМ).

## Особливості корпоративних мереж (КМ), такі як їх глобальність, масштабованість і гетерогенність, створюють підвищені ризики з погляду безпеки при виконанні функціональних завдань. Протоколи сімейства TCP/IP, хоча розроблялися для розширення стеку TCP/IP на різних комп'ютерних платформах, сьогодні викликають серйозні проблеми безпеки.

## За останні роки зі зростанням кількості хостів, підключених до мережі Інтернет, і збільшенням компаній, що використовують Інтернет для свого бізнесу, кількість інцидентів, пов'язаних з інформаційною безпекою, значно збільшилася. Дані CERT (Computer Emergency Response Team) підтверджують зростання вразливостей і кількості зареєстрованих інцидентів, що стає постійним трендом.

## Вразливості інформаційних систем – це аспекти, які зловмисники можуть використовувати для здійснення атак. Загрози інформаційним системам - це потенційні події, дії, процеси або явища, які можуть призвести до завдання шкоди ресурсам системи.

## Типи загроз – це характеристики, що визначають напрямок заходів щодо захисту інформації.

## Основні методи реалізації VPN включають [10]:

## – Тунелювання. Цей метод забезпечує безпечну передачу даних між двома точками. Дані пересилаються через відкрите зовнішнє середовище у вигляді тунелю, який забезпечує конфіденційність та цілісність даних. Для автентифікації користувачів часто використовуються протоколи MSCHAP версії 2 та EAP-TLS, забезпечуючи взаємну автентифікацію між VPN сервером та клієнтом.

## – Автентифікація. Цей метод реалізується або відкритим текстом, або за схемою запит/відповідь. Відкрита автентифікація не є дуже безпечним методом, тому частіше використовується схема запит/відповідь. У цій схемі клієнт посилає запит на автентифікацію серверу, який повертає випадковий відгук. Клієнт шифрує цей відгук за допомогою свого пароля та передає його серверу. Сервер також шифрує відгук та порівнює результати, визначаючи успішність автентифікації.

## У процесі створення VPN використовуються кілька методів та засобів забезпечення безпеки [10]:

## – Автентифікація, для забезпечення безпеки VPN використовуються сертифікати, які одержуються від служби сертифікації. Клієнт та сервер обмінюються цими сертифікатами, створюючи захищене з'єднання ESP SA. Автентифікація на рівні користувача здійснюється за допомогою MSCHAP, що дозволяє використовувати різні ключі шифрування для клієнта та сервера.

## – Шифрування. Шифрування даних попереджає несанкціонований доступ до них під час передачі через Інтернет. Для цього застосовуються протоколи шифрування, такі як MPPE та TLS, які автоматично обирають довжину ключа шифрування. MPPE призначений для каналів зв'язку точка-точка, тоді як TLS забезпечує захист у віртуальних мережах через мережі загального користування. PPTP використовується для зміни ключа шифрування під час передачі даних.

## Ці методи, разом з використанням тунелювання, дозволяють створювати безпечне з'єднання між двома точками через мережу загального користування, що імітує роботу локальної мережі. Це дає змогу побудувати віртуальну приватну мережу. Також, VPN забезпечує можливість використання системи адресації, аналогічної тій, що застосовується в локальній мережі.

## Додатковим перевагою VPN є можливість застосування системи адресації, яка використовується у локальних мережах. Реалізація віртуальної приватної мережі полягає у встановленні VPN серверу та ініціюванні процесу з'єднання віддаленим користувачем за допомогою клієнтського ПЗ VPN. Після успішної автентифікації між клієнтом та сервером установлюється безпечне з'єднання, яке забезпечує обмін даними між ними.

## 2.2 Створення безпечних віртуальних мереж VPN

## 2.2.1 Основні аспекти та завдання віртуальних захищених мереж VPN

## Ключова ідея за VPN полягає в створенні захищеного тунелю між двома вузлами для безпечної передачі конфіденційної інформації через відкриті мережі. Цей підхід ускладнює доступ для неуповноважених осіб та забезпечує безпеку передачі даних.

## Для організацій, що використовують VPN, це приносить численні переваги, такі як зниження витрат, оскільки вони можуть уникнути створення або оренди дорогих виділених каналів зв'язку для своїх мереж і замість цього використовувати доступні та економічні Інтернет-канали. Крім того, VPN забезпечує надійність і швидкість передачі даних, що не втрачається. Всі ці фактори роблять інтеграцію VPN технології економічно вигідною та стимулюють організації до активного впровадження.

## При з'єднанні корпоративної локальної мережі з відкритою мережею виникають різні загрози безпеки:

## – можливість несанкціонованого доступу до внутрішніх ресурсів корпоративної мережі, що може стати наслідком порушення безпеки входу до мережі;

## – ризик зловживання доступом до корпоративних даних під час їх передачі через відкриті мережі.

## Для забезпечення безпеки інформаційного обміну між локальними мережами та окремими комп'ютерами через відкриті канали зв'язку, включаючи Інтернет, вирішуються наступні завдання:

## – захист локальних мереж та окремих комп'ютерів, що підключені до відкритих каналів зв'язку, від несанкціонованого доступу;

## – захист інформації під час її передачі через відкриті канали зв'язку.

## Для забезпечення безпеки локальних мереж та окремих комп'ютерів від зовнішніх загроз застосовується мережевий екран, який контролює та фільтрує двосторонній потік інформації між локальною та відкритою мережами. Розміщений мережевий екран виконує функції посередника при обміні інформацією та допомагає у захисті від зовнішніх загроз.

## Захист конфіденційності та цілісності інформації під час її передачі через відкриті канали забезпечується за допомогою віртуальних приватних мереж (VPN). VPN є механізмом об'єднання локальних мереж та окремих комп'ютерів у віртуальну корпоративну мережу, що забезпечує захист передаваних даних. VPN базується на використанні відкритих каналів зв'язку загальнодоступної мережі. Ці віртуальні захищені канали зв'язку, відомі як VPN-тунелі, дозволяють забезпечити безпеку під час передачі інформації через Інтернет рис. 2.1.

## Тунель VPN встановлюється через відкриту мережу, через яку передаються криптографічно захищені пакети даних віртуальної мережі. Забезпечення безпеки під час передачі через VPN-тунель ґрунтується на наступних основних принципах [20]:

## – автентифікація взаємодіючих сторін, що забезпечує впевненість у тому, що тільки правильні сторони мають доступ до мережі;

## – використання криптографічних методів шифрування для захисту від несанкціонованого доступу до переданих даних;

## – перевірка достовірності та цілісності інформації під час її передачі, щоб уникнути будь-яких змін або пошкоджень даних у процесі передачі.

## Рисунок 2.1 – Технологія віртуальних приватних мереж VPN

## Віртуальна приватна мережа (VPN) використовує взаємозв’язок сторін для забезпечення захищеного обміну даними. Для цього використовуються криптографічні методи захисту інформації, що поєднують симетричні та асиметричні системи шифрування. Тунель VPN, який утворюється між обладнаннями VPN, створює захищену лінію зв’язку в межах загальнодоступної мережі.

## VPN клієнт – це програмне або програмно-апаратне рішення, що запускається на персональному комп’ютері. Це мережеве програмне забезпечення, яке змінюється для шифрування та автентифікації трафіку і обмінюється інформацією з іншими VPN клієнтами, VPN серверами або шлюзами безпеки VPN. Реалізація VPN клієнта може бути програмним рішенням, що доповнює стандартну операційну систему, таку як Windows 7/10 або Unix.

## VPN сервер забезпечує можливість підключення до віртуальної приватної мережі та виконує роль централізованого вузла для обробки та маршрутизації трафіку між різними пристроями. Цей сервер може функціонувати на базі спеціального програмного забезпечення або апаратно-програмного комплексу, який встановлюється на відповідних серверах у мережі. Роль VPN сервера полягає у забезпеченні захисту даних та пересилання їх через захищений тунель між різними пристроями, що підключені до мережі.

## Шлюз безпеки VPN виступає як посередник між двома мережами та виконує функції шифрування та автентифікації для забезпечення безпеки передачі даних. Цей мережевий пристрій може бути реалізований у вигляді програмного рішення або апаратного пристрою, такого як маршрутизатор чи мережевий екран. Шлюз безпеки VPN забезпечує захищений канал зв'язку між користувачем та корпоративною мережею, що дозволяє безпечно обмінюватися даними через відкриті мережі, забезпечуючи високий рівень конфіденційності та цілісності інформації.

## Віртуальна приватна мережа (VPN) використовує відкриті канали зв'язку, такі як Інтернет або телефонна мережа, для передачі даних з високою швидкістю. Ця ефективність VPN базується на високому рівні захищеності інформації, що циркулює через відкриті канали зв'язку. Для забезпечення безпеки передачі даних використовується метод інкапсуляції та тунелювання.

## Тунелювання дозволяє упаковувати дані в спеціальний тунель для безпечної передачі через відкриті мережі. Кожна пара «відправник – отримувач» встановлює свій власний тунель, який дозволяє інкапсулювати дані одного протоколу в пакети іншого. Цей процес дозволяє захистити дані від несанкціонованого доступу, але не гарантує захист від спотворення або перехоплення даних.

## Для забезпечення конфіденційності переданих даних відправник шифрує їх перед відправкою через тунель. Зашифровані дані потім пакуються у новий пакет з новим IP заголовком і надсилаються через транзитну мережу. Цей процес дозволяє зберегти конфіденційність даних під час їх передачі через відкриті канали зв'язку рис.2.2

Рисунок 2.2 – Приклад відомостей, які підлягають тунелюванню

Особливість технології тунелювання полягає в можливості повного шифрування початкового пакету, включаючи не лише поле даних, а й інші поля заголовка. Ці поля містять конфіденційну інформацію про внутрішню структуру мережі, таку як IP-адреси, кількість підмереж і вузлів. Злоумисник може використати цю інформацію для атаки на мережу. Щоб захистити початковий пакет, застосовується метод інкапсуляції та тунелювання. Початковий пакет повністю шифрується, а потім вкладається в інший зовнішній пакет з відкритим заголовком. Для передачі даних через відкриту мережу використовуються відкриті поля заголовка зовнішнього пакету. Після прибуття пакету внутрішній початковий пакет вилучається, розшифровується і передається внутрішній мережі для подальшого використання рис.2.3.

Рисунок 2.3 – Структура захищеного віртуального тунелю

Застосування тунелювання має на меті забезпечити захист конфіденційності, цілісності та автентичності даних пакету, розповсюджуючи захист на всі поля пакету. Крім того, тунелювання уникне можливих конфліктів адрес між двома локальними мережами, які раніше були ізольовані. При побудові нової локальної мережі без прив'язки до Інтернету, компанія може використовувати будь-які IP-адреси для своїх мережевих пристроїв та комп'ютерів. При об'єднанні цих раніше відокремлених мереж може виникнути конфлікт між цими адресами та адресами, які вже використовуються в Інтернеті. Інкапсуляція пакетів дозволяє вирішити цю проблему, приховуючи первинні адреси та додавши нові (унікальні), які можуть бути використані для пересилки даних між мережами. Крім того, важливо налаштувати IP-адреси та інші параметри для мобільних користувачів, які приєднуються до локальної мережі.

Механізм тунелювання використовується у різних протоколах для створення захищеного каналу. Тунель утворюється лише в ділянці відкритої мережі, де існує загроза порушення конфіденційності та цілісності даних, а саме між точкою входу в відкритий Інтернет та точкою входу в корпоративну мережу. Для зовнішніх пакетів використовуються адреси пограничних маршрутизаторів, розташованих у двох точках, тоді як внутрішні адреси кінцевих вузлів використовуються у внутрішніх початкових пакетах у захищеному вигляді. Варто відзначити, що сам механізм тунелювання не залежить від способу його застосування. Тунелювання має застосовуватися для забезпечення конфіденційності та цілісності переданих даних, а також для організації переходу між мережами з різними протоколами.

Тунелювання дозволяє передавати пакети одного протоколу у логічному середовищі, що використовує інший протокол. Це дозволяє вирішувати проблеми взаємодії різних мереж, починаючи з забезпечення цілісності та конфіденційності переданих даних та завершуючи вирішенням невідповідностей зовнішніх протоколів чи схем адресації. Реалізація механізму тунелювання відбувається завдяки протоколам трьох типів: протоколу "пасажиру", протоколу, що "несе", та протоколу тунелювання.

Тунелі VPN формуються для різних типів кінцевих користувачів, включаючи локальні мережі LAN зі шлюзами безпеки та окремі комп’ютери віддалених та мобільних користувачів. Для створення віртуальної приватної мережі великих організацій використовуються VPN шлюзи, VPN сервери та VPN клієнти. VPN шлюзи використовуються для захисту локальних мереж організацій, тоді як VPN сервери та VPN клієнти застосовуються для налагодження захищених з’єднань віддалених та мобільних користувачів з корпоративною мережею через Інтернет.

2.2.2 Альтернативи створення безпечних віртуальних з'єднань

Забезпечення безпеки при обміні інформацією може бути досягнуто шляхом створення віртуальних захищених з'єднань між локальними мережами або між вузлом та локальною мережею. Перший варіант передбачає заміну витратних виділених ліній між різними організаціями на доступні та захищені канали. У цьому випадку шлюз безпеки виступає як посередник між тунелем та локальною мережею, дозволяючи користувачам мережі спілкуватися один з одним через тунель. Компанії можуть використовувати VPN як альтернативу або доповнення глобальним мережевим з'єднанням, таким як frame relay рис.2.4.

Рисунок 2.4 – Варіанти створення віртуальних захищених каналів між мережами та між окремими клієнтами

Схема 2 – відображає застосування захищених VPN-каналів для забезпечення зв'язку з віддаленими або мобільними користувачами. У цьому випадку, встановлення тунелю ініціюється самим клієнтом. Користувач запускає спеціальне програмне забезпечення на своєму комп'ютері для зв'язку зі шлюзом, який захищає віддалену мережу.

Цей тип VPN замінює потребу у комутованих з'єднаннях та може використовуватися разом із традиційними методами віддаленого доступу.

Існують різні варіанти схем віртуальних захищених каналів, де формується віртуальний приватний канал між кінцевою або проміжною точкою потоку повідомлень, що потребують захисту.

З точки забезпечення інформаційної безпеки, найкраще, коли кінцеві точки захищеного тунелю співпадають з кінцевими точками потоку повідомлень, які потребують захисту. Це забезпечує захищеність каналу на всьому шляху переміщення пакетів повідомлень. Такий підхід призводить до децентралізації управління та може вимагати додаткових ресурсів. У такому випадку рекомендується розглядати встановлення засобів VPN на кожному клієнтському комп'ютері в локальній мережі. Однак це може призвести до ускладнення централізованого управління доступом до ресурсів та вимагати значних фінансових витрат. Також, адміністрування кожного клієнтського комп'ютера для налаштування засобів захисту може бути проблематичним у великих мережах.

У випадку внутрішньої локальної мережі, яка входить у віртуальну мережу, необхідно захистити трафік. Для цього в якості кінцевої точки захищеного тунелю може бути обраний мережевий екран або маршрутизатор даної локальної мережі. У випадку, коли потік повідомлень локальної мережі потребує захисту, кінцевою точкою тунелю може бути комп'ютер, який бере участь у захищеній взаємодії. При забезпеченні доступу до локальної мережі віддаленим користувачам, комп'ютер цього користувача може виступати кінцевою точкою віртуального захищеного каналу.

Часто використовується захищений тунель у відкритій мережі з комутацією пакетів. Це зручно, але не дуже безпечно. Кінцевою точкою тунелю може бути постачальник Інтернету або пограничні маршрутизатори локальної мережі. При об'єднанні локальних мереж тунель формується лише між пограничними маршрутизаторами, а при віддаленому доступі до локальної мережі - між сервером віддаленого доступу постачальника Інтернету, пограничним маршрутизатором чи маршрутизатором локальної мережі. Віртуальні корпоративні мережі можуть бути масштабовані та керовані. Сформовані захищені тунелі мають бути прозорими для клієнтських комп'ютерів та серверів локальної мережі, які увійшли у віртуальну мережу. Програмне забезпечення вузлів даних залишається незмінним, але цей підхід характеризується досить низьким рівнем безпеки інформаційної взаємодії, оскільки частково трафік проходить відкритими каналами зв'язку у незахищеному виді. Під час створення та експлуатації VPN, провайдером може виступати постачальник Інтернету, у такому випадку VPN будується на шлюзах, але це може викликати проблеми довіри до провайдера та потребу постійної оплати його послуг [12].

Захищений тунель формується компонентами віртуальної мережі, які функціонують у ролі ініціатора та термінатора тунелю [12].

Ініціатор тунелю виконує процес інкапсуляції початкового пакету в новий пакет, що містить заголовок із відомостями про відправника та отримувача. Пакети, які інкапсулюються, можуть належати до будь-якого типу протоколу, включаючи ті, які не маршрутизуються. Усі пакети, що передаються через тунель, є пакетами IP. Маршрут між ініціатором та термінатором тунелю визначається стандартною мережею IP, яка маршрутизується, відмінною від Інтернету [12].

Ініціювати та розривати тунель можуть різні мережеві пристрої та програмне забезпечення. Ініціатор може бути, наприклад, маршрутизатором локальної мережі з відповідною функціональністю. Тунель завершується комутатором мережі чи шлюзом провайдера послуг [12].

Термінатор тунелю виконує процес, що зворотний до інкапсуляції. Він видаляє нові заголовки та направляє кожен пакет окремо до отримувача в локальній мережі [12].

Конфіденційність пакетів забезпечується шифруванням, цілісність та достовірність - за допомогою формування кодування перевірки цілісності. Існує багато методів та алгоритмів кодування перевірки цілісності, які ініціатор та термінатор тунелю узгоджують між собою та застосовують для захисту. Для забезпечення розшифрування даних та перевірки кодування перевірки цілісності при отриманні ініціатором та термінатором тунелю мають підтримувати безпечний обмін ключами.

Кінцеві сторони інформаційної взаємодії мають пройти аутентифікацію, щоб гарантувати, що тунелі VPN формуються лише між уповноваженими користувачами [12].

Мережева інфраструктура організації повинна бути готовою до використання VPN завдяки наявності відповідного апаратного та програмного забезпечення.

2.2.3 Методи та засоби захисту VPN

При проектуванні та розгортанні віртуальних приватних мереж (VPN) виникає основна мета - забезпечення інформаційної безпеки. Відповідно до визначень, наведених у різних нормативних актах, безпека інформації охоплює такі аспекти як конфіденційність, цілісність та доступність.

У випадку VPN, критерії безпеки визначаються наступним чином:

– конфіденційність забезпечується різними методами шифрування, які переважно базуються на симетричних або асиметричних алгоритмах;

– цілісність гарантує, що передані дані залишаються незмінними та не пошкодженими, що досягається за допомогою технологій кодування, таких як електронний цифровий підпис (ЕЦП);

– доступність забезпечується шляхом обмеження доступу до інформації лише для авторизованих користувачів.

Автентифікація, авторизація та керування доступом є важливими компонентами забезпечення безпеки VPN. Вони використовуються для підтвердження ідентичності користувачів та надання їм відповідних дозволів на доступ до ресурсів мережі.

Додатково, важливими завданнями забезпечення безпеки віртуальних приватних мереж є:

– взаємна автентифікація абонентів під час встановлення з'єднання, щоб гарантувати, що доступ до VPN надається лише авторизованим користувачам;

– забезпечення конфіденційності, цілісності та автентичності переданих даних за допомогою шифрування та інших методів захисту;

– керування безпекою мережі, включаючи встановлення та виконання політик безпеки, виявлення вторгнень та управління доступом до ресурсів мережі.

2.3 Організація безпечного обміну даними за допомогою VPN

Прогрес у використанні Інтернету для безпечної передачі даних продовжуватиметься рости і розвиватися відповідно до збільшення користувачів мережі. Це вимагає переосмислення пріоритетів у бізнесі та врахування потреб сучасного суспільства .

Рівень інформаційної безпеки суспільства залежить від ефективності заходів забезпечення безпеки під час передачі даних через відкриті канали. Основні принципи безпеки даних включають такі аспекти :

– підтвердження автентичності учасників комунікації;

– використання криптографії для захисту переданих даних;

– перевірка достовірності та цілісності інформації під час передачі.

Для реалізації вищезгаданих функцій використовується взаємозв'язок «один до одного», що базується на застосуванні криптографічних засобів захисту інформації. Ефективність цих засобів забезпечується використанням як симетричних, так і асиметричних криптографічних систем.

Потреба у безпечній та ефективній передачі даних через загальнодоступні канали зв'язку призводить до зростання інтересу до VPN. Ефективність VPN визначається рівнем захищеності інформації, що передається через відкриті канали зв'язку. Для забезпечення безпеки даних у процесі передачі використовуються захищені віртуальні канали зв'язку, так звані VPN-тунелі.

Тунелювання не захищає самі дані від несанкціонованого доступу чи модифікації, але забезпечує можливість повного криптографічного захисту даних. У процесі тунелювання початкові дані шифруються, пакуються у новий зовнішній пакет із новим IP-заголовком, і відправляються через транзитну мережу. При отриманні на приймальному кінці, внутрішні дані розшифровуються та використовуються для подальшої передачі в мережі. Тунелювання дозволяє забезпечити конфіденційність, цілісність та автентичність даних і розв'язує проблеми переходу між мережами з різними протоколами.

Взаємодія різнотипних мереж організується з метою забезпечення цілісності та конфіденційності даних, що передаються, а також для вирішення проблем зовнішніх протоколів та схем адресації. Для цього використовуються протоколи канального рівня, такі як РРТР і L2TP, а також протокол мережевого рівня IPSec.

Безпека інформаційного обміну забезпечується шляхом об'єднання локальних мереж та надання доступу до них для виділених або мобільних користувачів. При проектуванні VPN розглядаються наступні схеми:

– "Мережа-мережа" – це використання захищених каналів для заміни виділених ліній між віддаленими офісами. В такій схемі шлюз виступає інтерфейсом між тунелем та локальною мережею, а користувачі локальних мереж використовують тунель для спілкування між собою. Цей тип VPN часто використовується організаціями як заміна або доповнення до глобальних мережевих з'єднань.

– "Користувач-мережа" – це налаштування з'єднань з віддаленими або мобільними користувачами. Тунель ініціюється клієнтом для зв'язку зі шлюзом, який захищає віддалену мережу, запускаючи спеціальне програмне забезпечення користувача. Цей тип VPN замінює комутовані з'єднання і може використовуватися разом з методами віддаленого доступу.

Для забезпечення безпеки даних, передаваних через VPN, вирішуються такі завдання мережевої безпеки [14]:

– взаємна автентифікація користувачів при встановленні з'єднання;

– забезпечення конфіденційності, цілісності та автентичності інформації, що передається;

– авторизація та управління доступом.

При побудові VPN мережі важливо враховувати функціональні потреби та обмеження, щоб забезпечити оптимальний рівень захисту даних при мінімальних витратах. Адміністраторам ІТ-підрозділів доводиться вирішувати проблему вибору протоколів для оптимальної побудови такої мережі, оскільки кожен з них має свої переваги та обмеження. Аналіз різних протоколів дозволяє визначити оптимальне рішення для створення захищеної VPN мережі [14].

Порівняльний аналіз протоколів L2TP, IPSec та SSL для вирішення проблем безпеки в VPN дає такі результати [14]:

– L2TP незалежний від транспортного рівня, що дозволяє його використовувати в гетерогенних мережах;

– протокол IPSec забезпечує автентифікацію, перевірку цілісності та шифрування на рівні кожного пакету;

– SSL захищає дані між сервісними та транспортними протоколами, використовуючи асиметричні ключі для шифрування/розшифрування інформації.

3 ЗАСТОСУВАННЯ VPN ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ В КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖНИХ СИСТЕМАХ

3.1 Стратегії та засоби захисту конфіденційності даних у VPN

Захист інформаційних ресурсів має велике значення як для безпеки даних, що належать підприємству, так і для ефективності їх використання. У разі порушення безпеки можливе перехоплення конфіденційної інформації, надходження небажаних повідомлень (спаму) або блокування роботи серверів.

Існує широкий спектр програмних продуктів та інструментів, які дозволяють забезпечити безпеку збереження інформації у мережі Інтернет від віртуальних атак зловмисників. Один з найбільш зручних та ефективних засобів для цього – використання віртуальної приватної мережі (VPN) [14].

З развитком сучасних організацій зростають їх інформаційні потреби, включаючи обробку та передачу даних. Збільшення кількості обладнання призводить до розширення комп'ютерних мереж, що в свою чергу збільшує інформаційні ризики. У такій ситуації загроза може маніпулювати трафіком в мережі під час передачі даних. Таким чином, виникає потреба у розробці методів протидії цій загрозі.

В залежності від потреб використання протоколів та призначень, VPN може забезпечувати три типи з’єднань:

– між вузлами;

– між вузлом і мережею;

– між мережами.

Структура VPN включає такі складові:

– "внутрішня" мережа, яка може включати кілька мереж;

– "зовнішня" мережа з характерною інкапсуляцією.

Коли комп'ютер підключається до віртуальної мережі, він спочатку звертається до сервера доступу, який забезпечує з'єднання з внутрішньою та зовнішньою мережею. У випадку підключення віддаленого користувача сервер доступу вимагає проведення процедур ідентифікації та автентифікації. Після успішного завершення цих процедур віддаленому користувачеві надаються відповідні повноваження для роботи в мережі, що підтверджується процесом авторизації.

3.1.1 Інструменти програмного забезпечення для захисту інформації

Поточні засоби захисту інформації включають такі компоненти:

– Антивірусне програмне забезпечення, використовується для виявлення і лікування комп'ютерних вірусів, що може запобігти зараженню файлів або операційних систем шкідливим кодом.

– Спеціалізоване програмне забезпечення захисту від несанкціонованого доступу (НСД), наділене різноманітними функціями і характеристиками, ніж вбудовані засоби. Включає програми для шифрування та криптографічні системи, а також інші зовнішні засоби захисту інформації.

– Міжмережеві екрани (Firewalls), сервери, що аналізують і фільтрують трафік на мережевому або транспортному рівні, який проходить через них. Це допомагає знизити загрози НСД ззовні в корпоративній мережі, хоча не гарантує повного усунення цієї небезпеки. Деякі екрани також можуть маскувати локальну мережу.

– Проксі-сервери (Proxy servers), управляють трафіком між локальною та глобальною мережами, пересилаючи всі запити через себе. Це може допомогти у забороні певних типів трафіку та захисті мережі від певних атак, хоча не гарантує повного захисту на високих рівнях.

– Віртуальні приватні мережі (VPN), дозволяють безпечно передавати конфіденційну інформацію через мережі, шляхом шифрування трафіку. Вони використовують різні технології, такі як PPTP, PPPoE, IPSec, для забезпечення конфіденційності та захисту даних від прослуховування третіми особами.

3.1.2 Вразливість мереж передачі даних

Загрози пов'язані з вразливістю протоколів, включаючи стек TCP/IP. Ці протоколи були розроблені у часи, коли безпека даних не була пріоритетом для системних адміністраторів. У той час користувачі Інтернету були обмеженою групою осіб, і небуло серйозних спроб порушення безпеки. Створені протоколи не містять механізмів, які дозволяли б захистити систему від можливих атак зловмисників.

Підключення до мережі означає встановлення зв'язку комп'ютера з зовнішнім середовищем для спілкування з іншими ресурсами. Проте, якщо немає достатніх гарантій, що доступ мають лише користувачі самого комп'ютера або тільки дозволені користувачі з мережі, існує ризик доступу до системи ззовні. У випадку підключення комп'ютера до локальної мережі, з'являється можливість доступу до цього комп'ютера з мережі, що може створити загрозу несанкціонованого доступу до інформації.

Якщо комп'ютер підключено до зовнішньої мережі через постачальника послуг Інтернету, то комп'ютер і передані дані стають потенційно доступними зловмисникам в Інтернеті. Це може призвести до несанкціонованого доступу до комп'ютера та ресурсів локальної мережі через такий комп'ютер. Для захисту використовуються засоби розмежування доступу на рівні операційної системи, спеціалізовані засоби захисту від несанкціонованого доступу та криптографічні системи, які можуть бути використані на рівні певних програм.

Попри використання вищезазначених заходів безпеки, гарантувати повну захищеність від мережевих атак досить складно з наступних причин:

– Операційні системи є продуктами високої складності, розробленими великою кількістю розробників. Їх аналіз вимагає значних зусиль, оскільки точно визначити відсутність помилок чи недокументованих можливостей складно.

– У багатозадачних операційних системах можуть одночасно працювати кілька програмного забезпечення, що ускладнює контроль за їх діяльністю.

– Сучасні операційні системи мають велику кількість механізмів для віддаленого завантаження та виконання програм, що робить контроль їх роботи складним.

3.1.3 Технології забезпечення безпеки в передачі даних через канали

VPN – це складний метод захисту трафіку, який забезпечує приватну мережу в рамках публічної мережі Інтернет. Ця технологія дозволяє користувачам створити віртуальну приватну мережу, яка захищає їх трафік від атак з боку користувачів публічної мережі. Крім того, VPN забезпечує користувачам можливість отримати власний адресний простір і гарантує високу якість обслуговування, що наближається до рівня виділеного каналу.

VPN на основі шифрування – це сукупність захищених каналів, створених підприємством у відкритій публічній мережі для з'єднання своїх віддалених офісів. Ця технологія дозволяє підприємствам створити безпечну віртуальну мережу, яка забезпечує конфіденційність та цілісність даних під час їх передачі через Інтернет. VPN може бути використана для з'єднання будь-якої кількості клієнтських мереж, що робить її універсальним і ефективним засобом забезпечення мережевої безпеки.

Існують різні способи організації VPN, кожен з яких має свої переваги та недоліки:

1 VPN на базі маршрутизаторів.

Переваги:

– Функції підтримки мереж VPN вбудовані у маршрутизуючі пристрої, що спрощує процес адміністрування VPN.

Недоліки:

– Функціонування VPN може негативно впливати на інший трафік, і канал між отримувачем даних у локальній мережі та маршрутизатором може стати вразливою ланкою у системі захисту.

2 ПЗ VPN для брандмауерів.

Переваги:

– Можливий контроль тунельованого трафіку та комплексний захист інформації.

Недоліки:

– Процес шифрування може знизити продуктивність брандмауера, і канал між отримувачем інформації у локальній мережі та брандмауером може бути вразливою ланкою у системі захисту.

3 VPN на базі спеціального ПЗ.

Переваги:

– Можливість модернізації та оновлення версій ПЗ без необхідності у використанні спеціального апаратного засобу.

Недоліки:

– Адміністрування VPN може вимагати окремого ПЗ та виділеного окремого каталогу, і у майбутньому може з'явитися необхідність у оновленні апаратного забезпечення.

4 VPN на базі апаратних засобів

Переваги:

– Забезпечується більш висока продуктивність, і багатофункціональні апаратні пристрої полегшують конфігурацію та обслуговування.

Недоліки:

– У багатофункціональних блоках продуктивність однієї програми підвищується за рахунок завдання шкоди іншої, і канал між отримувачем даних у локальній мережі та апаратним пристроєм шифрування трафіку може бути вразливим у системі захисту.

IPSec визнаний стандартом для безпечної комунікації через IP та широко використовується як розширення для IPv4, а також є невід’ємною частиною IPv6.

Типові конфігурації VPN використовують стандарт IPSec для створення динамічних з’єднань між хостами через Інтернет та захисту внутрішнього трафіку в локальних мережах.

IPSec може бути реалізований без додаткового обладнання, прямо між взаємодіючими хостами. В такому випадку використовується транспортний режим IPSec, де пакет IPSec розміщується у вихідному пакеті IP після заголовка IP. У порівнянні з тунельним режимом, не потрібно додавати додаткових заголовків IP. Реалізація IPSec у стеках IP на обох хостах необхідна для такого режиму.

Для забезпечення пропускної здатності захищеного IP-трафіку через мережеві бар'єри партнерів, адміністратори активують UDP-порт 500 для протоколів управління ключами (IKE) та для функції NAT Traversal. Це дозволяє забезпечити безперервний обмін інформацією за допомогою протоколу IPSec навіть при проходженні через обладнання NAT.

Протокол NAT Traversal (NAT-T) використовується для інкапсуляції трафіку IPSec та створення UDP-пакетів, які можуть бути коректно пересилані через пристрої NAT. NAT-T додає додатковий заголовок UDP перед пакетом IPSec, щоб NAT міг обробляти його як звичайний UDP-пакет, не проводячи жодних перевірок цілісності. Після доставки пакету на кінцевий пункт призначення заголовок UDP видаляється, і пакет IPSec розшифровується та обробляється відповідно до власного маршрутування.

Протокол IPSec забезпечує захищені комунікаційні канали у локальних мережах. Прозорість NAT-T полегшує інтеграцію, оскільки не потрібно вносити значні зміни в додаток.

IPSec впроваджується у вже існуючі мережеві середовища. На початковому етапі адміністратор може дозволити незахищені з’єднання з хостами, які не підтримують IPSec. Це дозволяє забезпечити безпеку трафіку локальної мережі для віддалених користувачів, які не використовують IPSec-VPN для з’єднання з мережею. Для виконання цієї задачі може застосовуватися ітеративна техніка тунелювання, при якій кожен хост має дві або більше асоціації безпеки, що дозволяє обмінюватися даними з іншими хостами. Підходом ітеративного тунелювання може бути, що цей процес залишається невидимим для хосту.

Багато сучасних підприємств вимагають захищеного каналу зв'язку у локальній мережі або між віддаленими офісами. Важливо розуміти, що жодне рішення не є ідеальним, і абсолютний захист інформації можливий лише за умови розробки та впровадження комплексу програмних, апаратних та організаційних заходів для конкретного об'єкта інформаційної діяльності.

SSL VPN базується на використанні криптографічного протоколу для автентифікації, перевірки та шифрування переданих пакетів даних. Він забезпечує надійний та безпечний захист, є дешевшим та не вимагає постійних налаштувань. Початково SSL розроблявся як альтернативна технологія, але зараз він визнаний окремим пакетом. SSL є сумісним з усіма операційними системами, тому для його використання не потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення.

3.2 Технологія VPN від Avast

Використання VPN подібне до переміщення в Інтернеті під «прикриттям», що дозволяє користувачам зберігати приватність та безпеку під час онлайн-активності. При виборі VPN-послуги важливо ознайомитися з її Політикою щодо застосування VPN та збором персональних даних. За таких обставин слід враховувати, які саме дані збираються під час користування VPN-послугою та як вони обробляються. Нормативно-правова база, що регулює збір та застосування персональних даних, грає ключову роль у визначенні прав та обов'язків користувачів та постачальників VPN-послуг[16].

В процесі збору персональних даних [16] враховується:

– Створення та керування обліковим записом. При реєстрації в системі користувачі надають необхідну інформацію для створення та управління своїм обліковим записом.

– Основна інформація про роботу серверів VPN. В процесі надання VPN-послуг збирається та обробляється лише необхідна інформація, яка допомагає забезпечити якість обслуговування.

Ці дані зберігаються на серверах протягом 30 днів і потім автоматично видаляються. Під час функціонування VPN-послуги не здійснюється збір або зберігання наступних видів даних:

– Будь-яка вихідна IP-адреса.

– Логи запитів DNS під час з’єднання.

– Журнали операцій.

У процесі забезпечення надійної роботи VPN-клієнтів і покращення їх функціональності [16], збираються та використовуються такі дані:

– Технічні дані про роботу VPN-клієнтів. Ця інформація допомагає розробникам забезпечувати належну функціональність та підтримку VPN-клієнтів, але не використовується для ідентифікації та визначення цілей використання VPN-послуг.

Щодо сторонніх аналітичних послуг у VPN-продукті, іноді використовуються зовнішні інструменти для аналізу діяльності програм та вивчення їх роботи [16]. У разі потреби такі інструменти можуть бути використані таким чином, щоб забезпечити анонімізацію та обмежити розголошення особистої інформації.

Збір та використання таких даних виконується з метою покращення якості послуг та забезпечення безпеки користувачів, з дотриманням вимог щодо конфіденційності і захисту персональних даних.

Для забезпечення конфіденційності користувачів та дотримання політики конфіденційності, Avast використовує такі інструменти:

Google Firebase Analytics для мобільних платформ (iOS та Android) надає можливість отримати інформацію про взаємодію користувачів з програмами. Firebase використовує ідентифікатори власної розробки, такі як Android Advertising ID чи iOS Identifier for Advertisers, для знеособлення інформації. Це означає, що жодна особиста інформація, яка може ідентифікувати користувача, не включається в зібрані дані. У разі необхідності, користувач може відмовитися від надання знеособлених даних для підвищення ефективності програми через налаштування програми [16].

Avast використовує різноманітні інструменти для покращення безпеки та функціональності своїх продуктів:

– Google Fabric Crashlytics для мобільних платформ (iOS та Android) служить для виявлення та виправлення помилок, що сприяє підвищенню стабільності програми та наданню якісних послуг. Під час використання цього інструменту не збирається жодна особиста інформація, яка може ідентифікувати користувача [16].

– AppsFlyer Analytics для мобільних платформ (iOS та Android) відображає результати ефективності маркетингових заходів, дозволяючи визначити, як та звідки користувачі потрапляють до продукту. Від цієї послуги відмовитися неможливо [16].

– Deprecated Analytics слугує для визначення актуальності версій програмного забезпечення та їх оновлень [16].

– Facebook Analytics використовується для аналізу кількості користувачів Facebook, які почали використовувати послуги Avast [16].

– HockeyApp є інструментом для розповсюдження бета-версій програми [16].

Застосування цих інструментів підпадає під дію політики конфіденційності Google, забезпечуючи високий рівень захисту особистих даних користувачів.

3.3 VPN від Safir

В наш час, важливо забезпечити конфіденційність та безпеку під час передачі даних через Інтернет, особливо для існуючих інформаційних систем. Ця проблема розв'язується за допомогою технології VPN.

При розгляді побудови VPN, слід звернути увагу на такі аспекти:

– Гнучкість та зручність управління ключами.

– Зручність експлуатації та інтеграції.

– Гнучкість та зручність налаштування мережі.

– Швидкість передачі даних.

– Перспективність.

– Орієнтацію на хмарні технології.

Широкий спектр підтримуваних апаратних платформ та операційних систем.

СКЗІ "Шифр-VPN" представляє собою комплексне рішення, яке використовує протокол OpenVPN з підтримкою SSL/TLS для забезпечення конфіденційності при передачі даних у комп'ютерних мережах.

Це рішення дозволяє забезпечити конфіденційність між такими типами з'єднань:

– Мережа-Мережа (Сервер-Сервер), надає можливість створювати VPN-з'єднання між різними мережами, де весь трафік піддається захисту.

– Користувач-Мережа (Клієнт-Сервер), надає можливість створювати VPN-з'єднання між комп'ютером користувача та мережею, яка знаходиться за VPN-сервером.

Для забезпечення конфіденційності використовуються криптографічні алгоритми, реалізовані у бібліотеках власної розробки криптографічних примітивів "Шифр+" v 2.1.

СКЗІ "Шифр-VPN" базується на інфраструктурі відкритих ключів [33], що включає в себе:

– Використання ключів, виданих Центральними органами видачі сертифікатів (КНЕДП/КНЕДП).

Для авторизації користувачів у захищеній мережі застосовуються такі методи:

– Перевірка статусу сертифікату за протоколом OCSP.

– Ведення списку довірених Центрів сертифікації на сервері VPN.

– Ведення списку дозволених користувачів на сервері VPN.

– Використання ключів, виданих внутрішніми Центрами сертифікації (ЦСК). Для цього використовується СКЗІ "Шифр-X.509".

Можливі криптографічні алгоритми, які можуть бути використані:

– Для національних стандартів: ДСТУ 4145:2002, ГОСТ 34.311-95, ДСТУ 7564:2014, ГОСТ 28147-89, ДСТУ 7624:2014.

– Для міжнародних стандартів: RSA, ECDSA, SHA-1, SHA-2, AES, DEA, TDEA.

Реалізація СКЗІ "Шифр-VPN" забезпечує конфіденційність при передачі даних в комп'ютерних мережах шляхом використання криптографічних алгоритмів, що базуються на протоколі OpenVPN з підтримкою SSL/TLS.

Цей комплекс дозволяє створювати захищені канали між різними мережами або між комп'ютером користувача та мережею за допомогою файлових контейнерів або захищених носіїв, таких як eToken, SecureToken-337, AvestKey тощо.

Щодо підтримуваних апаратних платформ і операційних систем, СКЗІ "Шифр-VPN" є універсальним рішенням, яке працює на різних архітектурах (x86, ARMv6, ARMv7, ARMv8) та операційних системах (Windows, Linux, FreeBSD, MacOS, Android, iOS).

Для забезпечення гнучкості та зручності управління, СКЗІ "Шифр-VPN" використовує конфігураційні файли та дозволяє налаштовувати сервери VPN на різних типах платформ, таких як Docker контейнери, віртуальні машини або захищене апаратне виконання.

Використання протоколу OpenVPN забезпечує високу продуктивність та прозорість проходження через Firewall, Proxy та NAT порівняно з іншими протоколами, такими як LT2P/IPsec. Також він підтримує протоколи транспортного рівня TCP та UDP та може стискати трафік за допомогою алгоритмів LZO та ZIP, що робить його ефективним та гнучким для налаштування.

3.4 Система VPN, створена автором

Система VPN, розроблена вами, є засобом для забезпечення безпеки та конфіденційності під час передачі даних через мережу, шляхом створення захищеного тунелю між двома або більше вузлами. Вона використовує різноманітні криптографічні протоколи та методи аутентифікації для забезпечення надійності з'єднання. Ваша система може підтримувати різні типи підключень, включаючи з'єднання між мережами, клієнт-серверні з'єднання та інші. Її характеристики і можливості, напевно, включають в себе гнучке управління, моніторинг, налаштування та інтеграцію з існуючими системами.

IP-шифратор CryptoIP-459 призначений для захищених і невідкритих інформаційних систем з обмеженим доступом, вимоги до яких встановлені законодавством. Цей пристрій забезпечує можливість шифрування IP-трафіку між захищеними локальними мережами, який передається через IP-мережу загального користування. IP-шифратор є основою для створення VPN з шифруванням даних.

У «IP-шифраторі» використовуються криптографічні алгоритми для реалізації захисту даних:

– Шифрування – застосовується алгоритм ДСТУ ГОСТ 28147:2009.

– Функція гешування – використовується ГОСТ 34.311-95.

– КЕП (Ключовий електронний підпис) – використовується ДСТУ 4145-2002.

– Створення сеансового ключа - здійснюється за допомогою ДСТУ ISO/IEC 15946-3:2006.

Ці пристрої можуть бути використані для побудови криптографічних систем з відкритими ключами та підтримкою архітектури PKI (Public Key Infrastructure), або з відкритими ключами та ручним розподілом сертифікатів абонентів.

Пристрій обладнаний двома інтерфейсами 10/100Base-T для підключення до мережі.

Пристрій має два інтерфейси 10/100Base-T для підключення до:

– глобальної мережі;

– локальної мережі;

– ПЕОМ за допомогою попередньо налаштованої конфігурації. Докладні характеристики "IP-шифратора" CryptoIP-459 наведені у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Технічні характеристики «IP-шифратора» CryptoIP-459

| Параметр | Характеристика |
| --- | --- |
| Тип з'єднання | Глобальна мережа, локальна мережа, ПЕОМ |
| Кількість інтерфейсів | 2 (10/100Base-T) |
| Алгоритми шифрування | ДСТУ ГОСТ 28147:2009 |
| Функція гешування | ГОСТ 34.311-95 |
| КЕП | ДСТУ 4145-2002 |
| Створення сеансового ключа | ДСТУ ISO/IEC 15946-3:2006 |
| Особливості | Підтримка архітектури PKI, можливість ручного розподілу сертифікатів абонентів |

Цей пристрій забезпечує захист трафіку в глобальній мережі, локальній мережі та ПЕОМ завдяки використанню високопродуктивних криптографічних алгоритмів.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

У процесі підготовки кваліфікаційної роботи було проведено наступні дослідження та аналізи:

– дослідження протоколів, функцій та проблем VPN;

– аналіз методів захисту каналів корпоративних мереж на базі VPN та розробка концепції віртуальних захищених мереж VPN;

– дослідження та аналіз сучасних VPN-технологій.

У першому розділі роботи було детально розглянуто загальні характеристики VPN, протоколи, функції та компоненти VPN, а також вивчено мережі VPN та проблеми їх захисту. Проведений аналіз включав різні протоколи, такі як IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, та методи захисту, такі як тунелювання, автентифікація та шифрування.

У другому розділі було досліджено способи захисту каналів корпоративних мереж на базі VPN та визначено концепцію побудови віртуальних захищених мереж VPN. Особлива увага була приділена методам захисту інформації в мережах VPN, включаючи захист від НСД та спеціалізовані програмні засоби.

У третьому розділі було проаналізовано методи захисту інформації в мережах VPN, включаючи антивірусні програми, міжмережеві екрани та інші. Також було розглянуто існуючі VPN-рішення та їх експертні висновки.