РЕФЕРАТ

Текстова частина бакалаврської роботи: 51 с., 9 рис., 4 табл., 1 додаток

12 джерел.

ПРОТОКОЛ, АВТЕНТИФІКАЦІЯ, WEP, WPA, СТАНДАРТ, ШИФРУВАННЯ, ЗАХИСТ, ПАРОЛЬ.

Об’єкт дослідження – процес забезпечення безпеки бездротових технологій

Мета роботи – підвищення захищеності та надійності бездротових мереж шляхом покращення політик паролю.

Метод дослідження – метод порівняння, метод синтезу і аналізу, метод класифікації.

У роботі досліджено процес забезпечення безпеки бездротових технологій з метою підвищення їх захищеності та надійності шляхом удосконалення політики паролю. Для досягнення цієї мети використовуються методи порівняння, синтезу і аналізу, а також класифікації.

У рамках дослідження проведено аналіз і порівняння різних політик паролю для бездротових мереж, зокрема стандартів WEP, WPA, WPA2 та WPA3. Виявлено, що стандарт WEP характеризується низьким рівнем захисту та численними вразливостями, тому його використання не рекомендується. У той час як стандарти WPA2 та WPA3 відрізняються вищим рівнем безпеки і надійності.

Крім того, досліджено найбільш поширені методи генерування паролів та способи їх покращення. Запропоновано використання ідентифікаційних карток з QR-кодами для зберігання паролів, що забезпечує безпечний доступ до них за допомогою захищеного смартфона. Результати дослідження служать основою для розробки рекомендацій з удосконалення політик паролю в бездротових мережах з метою забезпечення більш високого рівня безпеки та надійності.

Умови одержання випускної роботи бакалавра: за дозволом проректора з навчальної роботи ДУІТЗ.

ЗМІСТ

| ВСТУП………………………………………………………………………... | 9 |
| --- | --- |
| 1 ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ СТАНДАРТІВ IEEE 802.11 У БЕЗДРОТОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ…………………………….…..………... 1.1 Опис та використання бездротової мережі Wi-Fi …………………….. 1.2 Типи бездротових мереж та їх характеристики ……………………...... 1.3 Розподіл стандартів бездротового зв'язку за класифікацією…………. | 10 10 10 12 |
| 2 ОЦІНКА ЗАГРОЗ І ВРАЗЛИВОСТЕЙ БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ ……………………………………………………………………... 2.1 Види найпоширеніших загроз для бездротових мереж ………………. 2.2 Потенційні ризики використання незашифрованого тексту …………. 2.3 Потенційні загрози для мобільних пристроїв ………………………… | 20 20 23 26 |
| 3 НОВІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ ………………………………………….………..………………… 3.1 Актуальні стратегії та інструменти для забезпечення безпеки бездротових мереж ………………………………………………………… 3.2 Порівняння стандартів безпеки ………………………………………… 3.3 Способи захисту безпровідних мереж зв'язку ………………………. 3.4 Аспекти, що потребують уваги в парольних політиках……………… 3.5 Огляд різноманітних підходів до створення паролів……………….. 3.6 Послідовність удосконалення методики створення паролів………… 3.7 Управління доступом до паролів……………………………………… | 30 30 39 40 42 44 46 48 |
| ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ……………………………................. | 49 |
| ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ…………………................................ | 50 |
| Додаток А ПЕРЕЛІК КОПІЙ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ….. | 51 |

ВСТУП

За останні десятиліття бездротові технології стали необхідною складовою сучасного життя, проникаючи в різні сфери людської діяльності. Зростання популярності мобільних пристроїв, планшетів, ноутбуків та інших гаджетів призвело до значного збільшення кількості бездротових пристроїв, які використовуються на щодень. Втім, разом із цим зростає й уразливість таких пристроїв перед потенційними кіберзагрозами.

Забезпечення безпеки бездротових мереж стає важливою проблемою в сучасному інформаційному суспільстві. Шкідливі програми, хакерські атаки, перехоплення даних — лише деякі з можливих загроз, які стикаються користувачі бездротових технологій. Однак існують різноманітні технології захисту, які призначені для запобігання таким загрозам і збереження конфіденційності, цілісності та доступності даних.

Це дослідження має на меті оглянути основні технології захисту бездротових мереж, визначити їхні переваги та недоліки, а також висвітлити напрямки подальших досліджень у цій області. Обговорюються методи захисту від різних видів атак, включаючи шифрування даних, аутентифікацію користувачів та виявлення вторгнень. Розглядаються також сучасні підходи до захисту бездротових мереж, такі як використання штучного інтелекту та машинного навчання для виявлення загроз.

Це дослідження також має на меті сприяти кращому розумінню проблем безпеки бездротових мереж та виявленню перспективних шляхів подальшого розвитку у цій сфері.

1 ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ СТАНДАРТІВ IEEE 802.11 У БЕЗДРОТОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

1.1 Опис та використання бездротової мережі Wi-Fi

Wi-Fi є бездротовою технологією мережі, яка базується на стандартах IEEE 802.11 та представлена як торгова марка Wi-Fi Alliance. Термін "Wi-Fi" був утворений у 1990-х роках шляхом поєднання слів "Wireless" та "Fi", аналогічно до "Hi-Fi", що вказує на бездротову точність. Спочатку "Wi-Fi" використовувався для позначення тільки технологій, що працюють у діапазоні частот 2.4 ГГц, проте згодом його застосування розширилося і на інші бездротові мережі.

Мережа Wi-Fi використовується для бездротового зв'язку та обміну даними між різними пристроями. Ця система зв'язку є дуже гнучкою та ефективною, аналогічно до провідних мереж, які використовуються у будівлях або на відкритих територіях. Крім того, Wi-Fi дозволяє створювати публічні точки доступу у місцях з великою концентрацією людей, таких як торгові центри, аеропорти та інші, а також застосовується для організації тимчасових бездротових систем.

1.2 Типи бездротових мереж та їх характеристики

У галузі телекомунікацій наразі спостерігається стрімкий розвиток бездротових мереж передачі інформації. На ринку представлений різноманітний вибір обладнання для бездротового доступу, включаючи технології Wi-Fi, GSM, WiMAX і глобальні мережі.

Для з'єднання великих мереж або на великі відстані широко використовується обладнання з напрямленими антенами або підсилювачами.

При аналізі бездротових мереж передачі інформації можна виокремити чотири основні типи, які можна побачити на схемі у рис 1.1.

Рисунок 1.1 – Розподіл бездротових технологій залежно від їхньої діапазону дії

1. Бездротові персональні мережі (WPAN – Wireless Personal Area Network) – це тип мереж, діапазон дії яких зазвичай від декількох сантиметрів до 10-15 метрів. Вони призначені для підключення пристроїв всередині обмеженого простору, такого як робоче місце. Наприклад, такі мережі використовуються для з'єднання мобільного телефону з ноутбуком або комп'ютером, або для з'єднання комп'ютера з принтером. Швидкість передачі даних у цих мережах може варіюватися від 10 Мбіт/с до 1 Гбіт/с. Bluetooth є однією з найбільш поширених технологій у цьому сегменті.

2. Бездротові локальні мережі (WLAN – Wireless Local Area Network) мають радіус дії до 100 метрів, але з використанням підсилювачів та напрямлених антен можуть охоплювати відстань більше кількох сотень метрів. Їх також відомо як Wi-Fi мережі. Головна мета цих систем - створення бездротових мереж всередині будівель, але вони також можуть бути застосовані на відкритих територіях. Основна послуга, яку вони надають, - це доступ до Інтернету або корпоративної мережі.

3. Бездротові міські мережі (WMAN - Wireless Metropolitan Area Network) мають радіус дії базової станції до 10 кілометрів. Використовуючи обладнання класу фіксованого широкосмугового бездротового доступу (Fixed Broadband Wireless Access, FBWA), можна побудувати розподілені бездротові операторські мережі масштабом від міста до великих корпоративних мереж. Таким прикладом є технологія WiMAX.

4. Бездротові глобальні мережі WWAN (Wireless Wide Area Network) в основному використовуються для передачі інформації через супутникові системи зв'язку. Прикладом такої технології є GPRS.

1.3 Розподіл стандартів бездротового зв'язку за класифікацією

1.3.1 Нормативні документи, включені до серії IEEE 802.11

Стандарт 802.11a встановив основи Wi-Fi як перший у серії 802.11. Випущений у 1999 році, цей стандарт визначив бездротовий канал, що функціонує на частоті 5 ГГц та використовує ортогональне частотне мультиплексування зі швидкістю передачі даних до 54 Мбіт/с. Однак використання високочастотного діапазону призвело до скорочення дальності дії пристроїв, які використовують цей стандарт.

Стандарт 802.11b працює на тій же частоті 2,4 ГГц, що й оригінальний стандарт 802.11. Він може досягати максимальної теоретичної швидкості 11 Мбіт/с та має радіус дії приблизно 50 метрів. Однак через обмежену швидкість передачі даних, цей стандарт володіє низьким рівнем безпеки. Зловмисник може розшифрувати ключ мережі та проникнути до локальної мережі менше, ніж за годину.

Стандарт 802.11g використовує технологію OFDM, яка була запроваджена у стандарті 802.11a. Як і 802.11a, він забезпечує максимальну теоретичну швидкість 54 Мбіт/с. Однак, подібно до 802.11b, він працює на перенасиченій частоті 2,4 ГГц, що призводить до тих самих проблем з перешкодами, що й у 802.11b. Впровадження стандарту 802.11g призвело до значного підвищення швидкості та рівня безпеки мережі Wi-Fi для споживачів. В той же час бездротові маршрутизатори стали більш ефективними, з вищою потужністю та кращим покриттям, ніж в попередніх поколіннях.

Стандарт 802.11n робить Wi-Fi ще швидшим і надійнішим. Він може досягати максимальної теоретичної швидкості передачі даних до 300 Мбіт/с (а при використанні трьох антен може досягати до 450 Мбіт/с). Цей стандарт використовує технологію MIMO (Multiple Input Multiple Output), що дозволяє кільком передавачам/приймачам працювати одночасно з одним або обома пристроями. Це значно підвищило пропускну здатність без необхідності використання більшої ширини смуги чи потужності передачі. Стандарт 802.11n працює як у діапазоні 2,4 ГГц, так і у 5 ГГц. [1].

Для кращого уявлення про можливості та характеристики різних стандартів бездротових мереж передачі інформації було підготовлено таблицю, де представлені параметри, такі як швидкість передачі даних, радіус дії, частотний діапазон та використована технологія модуляції, характерна для кожного зазначеного стандарту.

Таблиця 1.1– Таблиця порівняння різних стандартів Wi-Fi

| Характистика | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотний діапазон | 2.4 ГГц та 5 ГГц | 5 ГГц | 2.4 ГГц та 5 ГГц |
| Швидкість передачі даних (максимальна) | До 600 Мбіт/с | До 3.5 Гбіт/с | До 9.6 Гбіт/с (теоретично) |
| Підтримка каналів шириною 80 МГц | Немає | Так | Так |
| Підтримка каналів шириною 160 МГц | Немає | Так | Так |
| Модуляція | 64-QAM | 256-QAM | 1024-QAM |
| Підтримка MIMO (Multiple Input Multiple Output) | До 4 потоків | До 4 потоків | До 8 потоків |
| Підтримка MU-MIMO (Multi-User MIMO) | Немає | Так | Так |
| OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | Немає | Немає | Так |
| Додаткові технології | - | - | BSS Coloring, TWT (Target Wake Time), WPA3 |
| Використання енергії | - | Ефективніше | Ще більш ефективне |
| Пропускна здатність мережі | Задовільна, але може бути обмеженою при великій кількості підключених пристроїв | Задовільна, але може бути обмеженою при великій кількості підключених пристроїв | Покращена для обслуговування більшої кількості пристроїв одночасно |

В реальних умовах ефективність передачі даних та зона покриття бездротової мережі Wi-Fi можуть коливатися в залежності від різних факторів, таких як завантаженість мережі, наявність перешкод, а також матеріали, з яких виготовлені ці перешкоди.

Чимало клієнтських утиліт, що комплектуються разом із Wi-Fi-адаптерами, а також вбудовані утиліти операційної системи Windows, під час підключення через Wi-Fi, показують користувачам теоретичну пропускну здатність, а не фактичну швидкість передачі даних. Це може створювати помилкове уявлення у користувачів щодо реальної продуктивності мережі.

Отже, фактична максимальна пропускна здатність у реальних умовах зазвичай виявляється значно нижчою, ніж та, яка вказана у специфікаціях до пристрою або відповідних стандартах технології Wi-Fi від IEEE групи 802.11.

1.3.2 	Стандарт 802.11ac

Таким чином, хоча стандарт 802.11ac передбачає високошвидкісний Wi-Fi з швидкістю від 433 Мбіт/с до кількох Гбіт/с, фактична максимальна пропускна здатність у реальних умовах зазвичай виявляється значно нижчою, ніж та, що зазначена у специфікаціях до пристрою або відповідних стандартах технології Wi-Fi від IEEE групи 802.11.

Для досягнення таких високих показників продуктивності, стандарт 802.11ac використовує наступні технологічні рішення:

– робота виключно в діапазоні 5 ГГц;

– підтримка до восьми просторових потоків (порівняно з чотирма потоками у стандарті 802.11n);

– ширина каналу до 80 МГц;

Використання технології під назвою "формування променю", що дозволяє антенам спрямовувати радіосигнали на конкретний пристрій, підвищуючи ефективність передачі даних.

Ще одним важливим досягненням 802.11ac є технологія багатокористувацького MIMO (MU-MIMO). У відмінності від технології MIMO, яка направляє кілька потоків до одного клієнта, MU-MIMO здатний направляти просторові потоки одночасно до кількох пристроїв. Хоча MU-MIMO не підвищує швидкість для окремого клієнта, він може підвищити загальну пропускну здатність всієї мережі [3].

1.3.3 	Стандарт 802.11ax

Wi-Fi 6, останнє покоління стандарту Wi-Fi, принесло з собою значні покращення у порівнянні з попередніми версіями. Ось кілька ключових аспектів Wi-Fi 6, які варто відзначити:

– використання покращень, схожих на ті, що зустрічаються у технології 5G;

– забезпечення вищої швидкості передачі даних та потужності до 9,6 Гбіт/с;

– покращена підтримка спектрів 2,4 ГГц і 5 ГГц;

– збільшення кількості багатокористувацьких, багаторазових входів та виходів (MU-MIMO) від 4 x 4 до 8 x 8;

– загалом обіцяє покращену і швидшу роботу;

– можливість підключення ще більшої кількості пристроїв.

Wi-Fi 6 відрізняється від попередніх стандартів тим, що дозволяє одному маршрутизатору обслуговувати більше антен. Це означає, що один маршрутизатор може підключатися до кількох пристроїв одночасно. Розроблений з метою покращення бездротового Інтернету як вдома, так і в громадських місцях, Wi-Fi 6 привносить істотні зміни у способи використання мережі [4].

Рисунок 1.2 – Порівняння модуляції QAM у стандартах Wi-Fi 5 і Wi-Fi 6

У стандарті Wi-Fi 6, 1024-QAM використовує символи кодування з довжиною 10 біт, що у порівнянні з 256-QAM у Wi-Fi 5 (де кожен символ мав 8 біт), сприяє збільшенню швидкості передачі даних та ефективнішому використанню спектра на щонайменше 25%. Це досягається завдяки здатності кожного пакету містити більше інформації.

Рисунок 1.3 – Порівняння технологій OFDM та OFDMA

У стандарті Wi-Fi 6 також впроваджено технологію OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access, множинний доступ з ортогональним частотним розділенням) з метою покращення ефективності використання спектра. OFDMA дозволяє точці доступу встановлювати з’єднання з декількома користувачами одночасно та ефективно використовувати доступний спектр.

За цим стандартом пристрої, що його використовують, здатні до чотириразово швидшого скачування та до шестиразово швидшого відправлення інформації на віддалений сервер, порівняно з попередніми стандартами.

Таблиця 1.2 – Порівняння між стандартів Wi-Fi 5 та Wi-Fi 6

| Характеристика | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| --- | --- | --- |
| Частотний діапазон | 5 ГГц | 2.4 ГГц та 5 ГГц |
| Швидкість передачі даних (максимальна) | До 3.5 Гбіт/с | До 9.6 Гбіт/с (теоретично) |
| Підтримка каналів шириною 80 МГц | Так | Так |
| Підтримка каналів шириною 160 МГц | Так | Так |
| Модуляція | 256-QAM | 1024-QAM |
| Підтримка MIMO (Multiple Input Multiple Output) | До 4 потоків | До 8 потоків |
| Підтримка MU-MIMO (Multi-User MIMO) | Так | Так |
| Операційна частота (для MU-MIMO) | 80 МГц | 160 МГц |
| OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | Немає | Так |
| Додаткові технології | - | BSS Coloring, TWT (Target Wake Time), WPA3 |
| Використання енергії | Ефективніше | Ще більш ефективне |
| Пропускна здатність мережі | Задовільна, але може бути обмеженою при великій кількості підключених пристроїв | Покращена для обслуговування більшої кількості пристроїв одночасно |

1.3.4 Wi-Fi EasyMesh

Для розширення покриття бездротового роутера на великій території, такі як квартира, котедж, офіс або виставковий зал, зазвичай встановлюються додаткові пристрої, які називають точками доступу або репітерами.

Хоча розширення зони покриття може бути корисним, такий підхід має свої обмеження:

– недостатнє планування мережі може призвести до зниження її продуктивності;

– потреба в установці та налаштуванні кількох бездротових пристроїв може бути складною та часоємкою;

– перемикання клієнтів між точками доступу може призвести до зниження швидкості, збільшення затримок та можливих втрат зв'язку.

Функція EasyMesh вирішує ці проблеми, дозволяючи створювати розподілені бездротові мережі на базі маршрутизаторів з централізованим управлінням. Зараз можна об'єднати до 6 маршрутизаторів - 1 контролер і 5 агентів - в одну Mesh мережу

1.3.5 Технологія WiMAX

WiMAX – це технологія бездротового широкосмугового зв'язку, розроблена на базі стандарту IEEE 802.16. Її головна перевага полягає у забезпеченні високої швидкості передачі даних на значних відстанях. WiMAX дозволяє досягати швидкості передачі даних від 30 до 40 Мбіт на секунду.

WiMAX – це система бездротового зв'язку, що забезпечує широкосмуговий доступ на великі відстані. Для фіксованих станцій WiMAX може забезпечити зв'язок на відстань до 50 кілометрів, а для мобільних станцій - від 5 до 15 кілометрів. Ця технологія дозволяє замінити послуги DSL та кабельного Інтернету, надаючи універсальний доступ до мережі. Архітектура WiMAX базується на точка-багатоточка, що робить її ідеальним варіантом для операторів забезпечувати зв'язок у важкодоступних місцях. Крім того, з'єднання WiMAX можна легко інтегрувати зі стандартними дротовими або бездротовими мережами.

WiMAX подібний до Wi-Fi, але працює на вищих швидкостях і забезпечує зв'язок на більшій відстані для багатьох користувачів одночасно. Ця технологія бездротового широкосмугового зв'язку здатна надавати послуги навіть у важкодоступних місцях і переборює фізичні обмеження, що зазвичай характерні для дротової інфраструктури.

1.3.6 Технологія ZigBee

ZigBee – це бездротова технологія, розроблена для підключення до глобального ринку, яка відповідає потребам недорогих та енергоефективних бездротових мереж передачі даних для Інтернету речей (IoT). Вона використовує радіоспецифікацію фізичного рівня IEEE 802.15.4 і працює в неліцензованих діапазонах частот, таких як 2,4 ГГц, 900 МГц і 868 МГц.

Протокол ZigBee 3.0 спеціально призначений для передачі даних у шумному радіочастотному середовищі, що розповсюджене в комерційних та промислових застосунках. Ця версія збільшує сумісність пристроїв, що працюють в мережі ZigBee, шляхом уніфікації профілів додатків, щоб забезпечити можливість бездротового підключення будь-яких пристроїв до однієї мережі, незалежно від їх призначення та функціональності.

Підключення мереж ZigBee 3.0 до IP-домену дозволяє бездротове моніторинг та керування за допомогою різних радіопристроїв, таких як смартфони та планшети в локальних або глобальних мережах, включаючи Інтернет, що реалізує справжній Інтернет речей.

Функції протоколу ZigBee включають:

– підтримка різних мережевих топологій, таких як точка-точка, мережі "точка-багато точок" і Mesh, що робить його гнучким для використання в різних сценаріях;

– оптимізація енергоспоживання, що забезпечує тривалий термін служби батареї для бездротових пристроїв;

– мінімізація затримок у передачі даних, що дозволяє швидше реагувати на запити та операції;

– використання розширеного спектра прямої послідовності (DSSS), що забезпечує кращу стійкість до перешкод та інтерференції;

– можливість підключення до 65 000 вузлів до однієї мережі, що робить ZigBee ідеальним варіантом для великих мереж IoT;

– використання шифрування AES з довжиною ключа 128 біт для забезпечення безпеки передачі даних;

– механізми уникнення зіткнень, повторних спроб і підтвердження, що допомагають підтримувати надійність зв'язку в мережі.

1.3.7 Технологія Bluetooth і Bluetooth Low Energy

Bluetooth і Bluetooth Low Energy (BLE) – це бездротові технології, які призначені для передачі даних на короткі відстані. Вони широко використовуються у невеликих пристроях, які можуть підключатися до смартфонів, планшетів та інших пристроїв користувачів. Наприклад, ці технології застосовуються в бездротових навушниках, фітнес-трекерах, смарт-годинниках та інших подібних пристроях, що дозволяє забезпечувати зручне та ефективне підключення до різних пристроїв із зниженим енергоспоживанням.

Bluetooth працює за принципом Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS), що передбачає розбиття передаваних даних на пакети та їхню передачу з використанням алгоритму, який автоматично переключається між частотами (1600 разів за секунду), щоб забезпечити стійкий зв'язок із мінімальним впливом перешкод.

BLE поєднує в собі зручність класичного Bluetooth з низьким рівнем енергоспоживання. Це дозволяє йому конкурувати з ZigBee за тривалість автономної роботи. Втім, BLE не досягає такого ж рівня розміру мережі, як ZigBee, але для підключення одного пристрою до іншого вони можуть бути порівняні. BLE став ширше використовуватися лише недавно. Ця технологія була представлена в 2006 році компанією Nokia, але стала частиною стандарту Bluetooth лише у 2010 році. BLE застосовується у фітнес-трекерах, смарт-годинниках та інших пристроях для бездротової передачі даних з мінімальним споживанням заряду акумулятора в телефоні користувача [6].

## 2 ОЦІНКА ЗАГРОЗ І ВРАЗЛИВОСТЕЙ БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ

## 2.1 Види найпоширеніших загроз для бездротових мереж

## Хоча бездротові системи зв'язку мають численні переваги, проте їхні проблеми безпеки становлять серйозний аспект. В порівнянні з дротовими з'єднаннями, безпека бездротових мереж є менш ефективною, оскільки зловмисникам часто досить лише радіосигнал та спеціальні пристрої для перехоплення. Бездротові мережі також часто працюють без достатнього рівня захисту паролем.

## Незаконне проникнення до локальної бездротової мережі створює ризик втрати конфіденційної інформації, особистих даних, можливості розповсюдження шкідливих програм та інших потенційних негативних впливів.

## В бездротових комп'ютерних мережах існують різноманітні види атак, що можуть становити загрозу для їхньої безпеки. Серед них можна виділити такі:

## – атаки на доступність сервісів (DDoS);

## – зловживання помилковими точками доступу;

## – атаки типу "людина посередині";

## – напади на мережеве обладнання.

## Кожен з цих методів може використовуватися зловмисниками в різних ситуаціях, в залежності від їхніх цілей.

## 2.1.1 Типовий метод перехоплення даних між двома точками в бездротовій мережі

## Метод Man-in-the-Middle, або "Людина посередині", є одним з найбільш розповсюджених способів атак. Зазвичай використовується для зловживання непарольованими точками доступу, де передача сигналу відбувається без шифрування, дозволяючи зловмисникам легко перехопити його за допомогою стандартного ноутбука або комп'ютера з адаптером Wi-Fi. Також, існує можливість підключення до захищеної паролем мережі за допомогою спеціального програмного забезпечення для взлому паролів методом брутфорсу.

## Рисунок 2.1 – Метод перехоплення даних між двома точками з'єднання без їхнього відома

## Пасивні атаки, такі як «прослуховування», використовують спеціальне програмне забезпечення для моніторингу та відображення всього трафіку користувача у локальній мережі на комп'ютері зловмисника. Це може включати історію відвідування сайтів, введені логіни та паролі, а також іншу конфіденційну інформацію. Зловмисник може використовувати активні атаки для маніпулювання пристроєм користувача через бездротову мережу. Наприклад, він може використовувати спеціальне програмне забезпечення, щоб перенаправити браузер користувача на сторінку в Інтернеті, яка може заражати комп'ютер вірусами або іншим шкідливим програмним забезпеченням [9].

## 2.1.2 DDoS атаки

## Ще одна серйозна загроза безпеці бездротових мереж – DDoS атаки, що відомі як атаки відмови в обслуговуванні. Мета зловмисників полягає у тому, щоб спровокувати перебої у роботі мережі, що може призвести до тимчасової втрати доступу. Ці атаки можуть бути здійснені як на програмному, так і на апаратному рівнях. У першому випадку зловмисники використовують вразливості програмного забезпечення, тоді як атаки на апаратному рівні полягають у переповненні системи запитами, що може призвести до вичерпання ресурсів, таких як диск, процесорний час, пропускна здатність і т. д.

## DDoS-атаки на програмному рівні часто використовують уразливості в протоколах. Ці атаки можуть призвести до значного зниження продуктивності підключених до мережі пристроїв. Наприклад, комп'ютер може стати непридатним до використання, операційна система може перестати коректно працювати або навіть може бути пошкоджена.

## Під час атаки на апаратному рівні, зловмисник намагається спровокувати відмову в роботі каналу зв'язку. Цього досягається шляхом надсилання великої кількості непотрібних даних, які завантажують канал, або створення інтенсивних перешкод. Ці перешкоди можуть бути створені за допомогою спеціальних електромагнітних генераторів випромінювання.

Рисунок 2.2 – Методика здійснення DDoS-атак

Можлива відмова в обслуговуванні програм може виникнути внаслідок експлуатації вразливих місць програми, що дозволяє зловмисникам отримати контроль над системою (наприклад, через переповнення буфера обміну). Це може призвести до недоступності програми через вичерпання ресурсів або виникнення збою. Крім того, вразливість програми може бути використана для порушення продуктивності інших компонентів системи, таких як сервер аутентифікації.

Можливість відмови у обслуговуванні мережі базується на характеристиках протоколів TCP/IP. Якщо атака відбувається одночасно з великої кількості хостів, вона називається розподіленою атакою на відмову у обслуговуванні - DDoS-атакою (розподілена відмова у обслуговуванні). У деяких випадках DDoS-атака може виникати під час нормального функціонування в Інтернеті, наприклад, коли популярний веб-сайт містить посилання на інший ресурс, розміщений на менш потужному сервері (це називається ефектом косої точки). Великий потік користувачів може призвести до перевищення допустимого навантаження на сервер, що призводить до швидкого вичерпання його ресурсів та утруднення або навіть неможливості доступу до нього.

2.1.3 Штучно створений доступ до мережі

Цей спосіб атаки часто використовується зловмисниками в громадських місцях, таких як кінотеатри, транспорт і т. д. Хакер створює фіктивну точку доступу без необхідності в паролі, яка маскується під легітимну мережу, використовуючи для цього смартфон або ноутбук.

При спробі з'єднання з громадським Wi-Fi користувачі помічають у списку доступних мереж фальшиву точку доступу та підключаються до неї. Це дозволяє зловмиснику перехоплювати весь трафік, включаючи конфіденційні дані.

Часто зловмисники можуть використовувати помилкові точки доступу для приглушення легітимного сигналу реальної точки доступу за допомогою спеціального обладнання. Це може призвести до збільшення кількості потенційних жертв, які підключилися до помилкової мережі.

2.1.4 Атаки, спрямовані на компоненти мережі

Помилково налаштовані точки доступу та інше мережеве обладнання з недостатнім рівнем захисту часто стають слабкими точками для зловмисників, які намагаються проникнути в локальну бездротову мережу. Це може призвести до несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації або злочинних дій на мережевому рівні.

Згодом бездротові мережі можуть бути замінені дротовими з'єднаннями з метою підвищення безпеки та стабільності мережі. Однак, варто зауважити, що злом мережевого обладнання може все ще становити загрозу для безпеки дротових мереж. Тому важливо правильно налаштовувати мережеві пристрої відповідно до рекомендацій виробника та вживати додаткових заходів безпеки для запобігання можливим атакам.

2.2 Потенційні ризики використання незашифрованого тексту

Деякі вразливості в реалізації можуть бути використані для потенційного вторгнення в безпечну мережу Wi-Fi. Наприклад, зловмисник може використовувати незашифровані Wi-Fi кадри, вдосконалені шляхом тщательної підготовки, для перехоплення клієнтського трафіку та перенаправлення його через зловмисний DNS-сервер. Це може призвести до компрометації безпеки інформації, хоча клієнтський трафік може бути захищений. У випадку маршрутизаторів, атака може бути спрямована на обхід NAT/брандмауера, що дозволяє зловмиснику атакувати пристрої в локальній мережі Wi-Fi, такі як застарілі комп'ютери з Windows 7.

Деякі пристрої Wi-Fi автоматично приймають незашифровані кадри, навіть якщо вони підключені до безпечної Wi-Fi мережі. Це може створити потенційні проблеми безпеки, оскільки зловмиснику не потрібно вживати додаткових заходів для використання цієї уразливості. Виявлення цієї проблеми у двох з чотирьох перевірених маршрутизаторах, кількох пристроях Інтернету речей і кількох смартфонах наочно підкреслює необхідність уважно ставитися до захисту бездротових мереж.

Крім того, виявлено, що багато модулів Wi-Fi для операційної системи Windows помилково приймають незашифровані кадри, якщо вони надходять у формі розбитих на декілька фрагментів. Це може створити додаткові можливості для зловмисників використовувати цю уразливість для атак на мережу

Крім цього, спостерігається, що деякі пристрої можуть приймати агреговані кадри з відкритим текстом, які схожі на повідомлення рукостискання. Це може створювати можливості для зловмисників використовувати подібні кадри для впровадження шкідливих пакетів у мережу. Уразливі пристрої спочатку можуть інтерпретувати ці кадри як повідомлення рукостискання, але пізніше обробити їх як агреговані фрейми, що може призвести до впровадження шкідливого програмного забезпечення.

Нарешті, є пристрої, які можуть сприймати фрагменти трансляції як непорушені кадри. Особливо небезпечним є те, що деякі з них можуть отримувати ці фрагменти навіть у незашифрованому вигляді. Це відкриває можливості для зловмисників вводити пакети, вкладаючи їх у другий фрагмент широкомовного кадру з відкритим текстом, що створює ризик для безпеки мережі.

Першим аспектом дизайну, який варто відзначити, є функція агрегації кадрів Wi-Fi. Ця функція сприяє підвищенню швидкості та пропускної здатності мережі, об'єднуючи невеликі кадри в один більший агрегований кадр. Для реалізації цієї функції кожен кадр містить заголовок з прапорцем, що вказує, чи містять транспортовані (зашифровані) дані одиничний кадр, чи агрегований рис.2.3.

Рисунок 2.3 – Процес об'єднання кадрів Wi-Fi

На жаль, у багатьох випадках прапор «агреговано» не є автентичним і може бути змінений зловмисником. Це означає, що жертва може бути обманута, отримавши зашифровані транспортні дані, вважаючи їх агрегованими. Зловмисник може використовувати це для введення довільних мережевих пакетів, щоб змусити жертву підключитися до свого сервера, а потім помітити ці пакети як агреговані. Більшість перевірених пристроїв виявилися вразливими до цих атак. Цю проблему можна вирішити, перевіривши автентичність прапора «агреговано». Стандарт Wi-Fi вже включає функцію аутентифікації для цього прапора через вимогу кадрів SPP A-MSDU, але цей захист не є універсальним і практично не застосовується. Щоб зменшити ймовірність атаки, можна використовувати спеціальні патчі, але це не виключає можливість нових атак.

Ще одним недоліком дизайну є функція фрагментації кадру Wi-Fi. Незважаючи на те, що вона призначена для підвищення надійності з’єднання шляхом розбиття великих кадрів на менші фрагменти, це може стати джерелом проблем з безпекою. Кожен фрагмент кадру зашифрований одним і тим же ключем, що може зробити його вразливим до атак. Наприклад, злоумисники можуть використовувати змішування фрагментів, зашифрованих різними ключами, для несанкціонованого доступу до даних.

Рисунок 2.4 – Процес фрагментації кадрів у Wi-Fi мережах

На рис.2.4 видно, що перший фрагмент, отриманий точкою доступу, розшифровується за допомогою ключа, який відрізняється від ключа другого фрагмента. Проте, жертва знову збирає обидва фрагменти, незважаючи на різницю у ключах. Це створює можливість для зловмисника фільтрувати вибрані дані клієнтів. Для усунення цієї проблеми необхідно забезпечити зворотню сумісність, щоб фрагменти збиралися лише за умови розшифрування одним і тим же ключем. Оскільки така атака можлива лише у рідкісних випадках, вона вважається теоретичною.

Третім недоліком в дизайні є функція фрагментації в Wi-Fi мережах. Проблема полягає в тому, що коли клієнт відключається від мережі Wi-Fi, пристрій може не видаляти незмонтовані фрагменти з пам'яті. Це використовується зловмисниками для створення підроблених точок доступу, таких як eduroam і govroam, а також проти корпоративних мереж, де користувачі не мають довіри один до одного. У таких сценаріях деякі дані, надіслані жертвою, можуть бути вкрадені. Це досягається за допомогою введення шкідливих фрагментів в пам'ять точки доступу, що відома як кеш-фрагменти. Коли жертва підключається до такої точки доступу та надсилає фрагментований кадр, обрані фрагменти будуть об'єднані із вбудованим фрагментом зловмисника, викликаючи можливе втручання в конфіденційні дані.

2.3 Потенційні загрози для мобільних пристроїв

З кожним днем збільшується кількість користувачів мобільних пристроїв, що призводить до зростання загроз безпеці та кібератак. Постійно виникають нові методи злому та крадіжок особистої інформації та інших цінних даних на смартфонах.

Однією з найбільш поширених загроз для мобільних пристроїв є соціальна інженерія. Цей метод використовується для отримання доступу до конфіденційної інформації шляхом маніпулювання людьми. Зловмисник може намагатися отримати цікаву для нього інформацію через телефонні розмови, електронні листи, або навіть особисті зустрічі в кафе. Завдяки поширенню соціальних мереж, цей метод став ще більш популярним і доступним для атакуючих.

Фішинг – це вид атаки, який базується на соціальній інженерії та має на меті отримання особистої інформації користувача, такої як паролі, номери кредитних карток і банківські реквізити. Атаки фішингу зазвичай відбуваються через підроблені електронні повідомлення від банків, платіжних систем та інших організацій, які просять користувача надати або оновити свої особисті дані з погляду "терміновості" або "важливості". Фішери зазвичай реєструють низку фішингових сайтів, які дуже швидко заблоковані антивірусними програмами, тому їм постійно доводиться створювати нові. Ці сайти зазвичай маскуються під офіційні ресурси, щоб здобути доступ до конфіденційної інформації користувачів. Фішингові атаки найчастіше спрямовані на користувачів електронних платіжних систем, аукціонів, електронної пошти та соціальних мереж.

Spear Phishing (спрямований фішинг) – це хитрий вид атаки, який комбінує фішинг та соціальну інженерію з метою нападу на конкретну особу або групу. Ця атака вимагає великої підготовки для того, щоб не викликати підозри у жертви. Зловмисник збирає якомога більше інформації про цільову особу або групу, часто спрямовуючи атаки на фінансові установи. Використовуючи отримані персональні дані, зловмисник створює електронне або навіть паперове повідомлення таким чином, щоб воно виглядало вірогідним і змусило людину надати свої конфіденційні дані, такі як логіни та паролі.

Останнім часом для здійснення DDoS-атак на мережеві ресурси часто використовується соціальна інженерія. Зловмисники провокують користувачів ресурсу на певні дії, такі як масове розсилання повідомлень або широкомасштабні сповіщення про події, надсилаючи їм листи-запити або інші заохочувальні повідомлення. У результаті чесні користувачі, які реагують на такі запити, можуть ненавмисно стати співучасниками DDoS-атаки на мережевий ресурс.

Ефективний захист від фішингу та інших атак соціальної інженерії полягає у вмінні розпізнавати підозрілі фішингові електронні листи та SMS-повідомлення і уникаючи їх відкриття. Зменшення кількості осіб, які мають доступ до конфіденційних даних та систем, також може значно покращити захист від атак соціальної інженерії. Це може бути досягнуто шляхом обмеження доступу та зменшення кількості точок доступу, через які зловмисники можуть проникнути до критично важливих систем або інформації.

Ще однією загрозою є використання загальнодоступних мереж Wi-Fi, які за замовчуванням можуть бути менш безпечними у порівнянні з приватними мережами. Одна з основних проблем полягає у тому, що користувачі не можуть впевнитись, хто саме налаштував цю мережу, чи вона захищена шифруванням, а також хто має доступ до неї чи контролює її.

Наприклад, зловмисники часто створюють підроблені мережі Wi-Fi, які можуть виглядати як справжні, але, фактично, призначені для збору конфіденційної інформації, що проходить через їхні системи. Це може бути здійснено шляхом атаки, відомої як "людина посередині", де зловмисник маніпулює передачею даних між користувачем та точкою доступу.

Один з найефективніших методів захисту від потенційних загроз у публічних Wi-Fi мережах - це використання VPN (віртуальної приватної мережі) для з'єднання з системами або файлами на вашому пристрої. Використання VPN забезпечить конфіденційність та безпеку вашого з'єднання, навіть у випадку використання непідтвердженої громадської мережі. Крім того, рекомендується утриматися від передачі будь-якої конфіденційної або фінансової інформації при підключенні до публічної мережі.

Так, використання ненадійних паролів є серйозною загрозою для безпеки не лише мобільних, а й будь-яких інших пристроїв. Слабкі паролі легко піддаються атакам зламу, що може призвести до несанкціонованого доступу до пристроїв та втрати особистої інформації. Щоб зменшити цю загрозу, важливо використовувати надійні паролі, які складаються з комбінації різних символів, включаючи букви верхнього та нижнього регістрів, цифри та спеціальні символи. Крім того, рекомендується використовувати унікальні паролі для кожного облікового запису та періодично їх змінювати.

Статистичні дані дійсно свідчать про серйозні проблеми з безпекою використання паролів. Повторне використання паролів створює велику вразливість, оскільки якщо один обліковий запис виявиться скомпрометованим, зловмисник може використати цей пароль для доступу до інших облікових записів користувача. Крім того, використання слабких паролів, що містять очевидні фрагменти, такі як ім'я або дата народження, робить їх вразливими до легкого зламу.

Для підвищення безпеки рекомендується використовувати унікальні та складні паролі для кожного облікового запису, які важко вгадати або взламати. Також важливо використовувати двофакторну аутентифікацію, де це можливо, для забезпечення додаткового шару захисту. Облікові записи слід регулярно перевіряти на наявність ненормальних активностей та негайно змінювати паролі в разі будь-яких підозрілих ситуацій.

Недавно компанія Nord Security провела аналіз найпоширеніших паролів, які використовувалися користувачами в Україні та по всьому світу протягом 2023 року. Цей аналіз рис 2.5 розкриває широке використання слабких паролів, які можуть бути зламані миттєво.

Рисунок 2.5 – Список найпоширеніших паролів, які найчастіше використовуються користувачами в Україні

Для забезпечення безпеки своїх облікових записів рекомендується використовувати паролі довжиною не менше 12 символів, які складаються з різноманітної комбінації великих і малих літер, цифр і спеціальних символів. Крім того, використання багатофакторної автентифікації (MFA) може додатково зменшити ризик несанкціонованого доступу до вашої інформації, оскільки для входу зловмисникам доведеться підтвердити свою особу за допомогою додаткових методів автентифікації.

Впровадження автентифікації без використання паролів може значно зменшити ризики, пов'язані з ними. Наприклад, у випадку втрати або крадіжки мобільного пристрою або незаконного доступу до нього, використання сканування обличчя або інших біометричних даних як методу автентифікації може ефективно запобігти несанкціонованому доступу до пристрою та забезпечити безпеку даних.

3 НОВІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ

3.1 Актуальні стратегії та інструменти для забезпечення безпеки бездротових мереж

3.1.1 Особливості протоколу безпеки WEP у бездротових мережах

Протоколи безпеки Wi-Fi використовуються для захисту бездротових мереж та конфіденційності передаваних даних. У порівнянні з дротовими мережами, бездротові мережі можуть бути більш вразливими, тому використання надійних протоколів безпеки має велике значення для забезпечення безпеки в Інтернеті. Серед найпоширеніших протоколів безпеки Wi-Fi на сьогоднішній день можна виділити WEP, WPA та WPA2.

WEP (Wired Equivalent Privacy) був одним з перших протоколів безпеки для бездротових мереж Wi-Fi. Цей протокол був включений до стандарту IEEE 802.11 з метою забезпечення захисту передаваних даних через бездротові мережі. Введений ще у 1997 році, коли стандарт 802.11 був прийнятий, WEP пропонував механізми шифрування для захисту від кібератак, таких як атаки типу "людина посередині". Проте з часом стало відомо, що механізм шифрування WEP з 40-бітним ключем є недостатньо надійним, і його безпеку легко порушити.

Основні проблеми та слабкі місця алгоритму WEP включають:

– відсутність ефективних механізмів обміну ключами;

– використання досить коротких ключів та векторів ініціалізації (IV), що зроблює їх вразливими до атак;

– недостатня надійність механізму перевірки цілісності переданих даних;

– використання алгоритму шифрування RC4, який має відомі вразливості і може бути зламаний.

Процес шифрування WEP включає два етапи:

– На першому етапі обчислюється контрольна сума (Integrity Checksum Value - ICV) за допомогою алгоритму Cyclic Redundancy Check (CRC-32). Ця контрольна сума додається до незашифрованого тексту для забезпечення перевірки цілісності даних при прийомі.

– На другому етапі проводиться безпосереднє шифрування. Для шифрування WEP використовується загальний секретний ключ, який відомий обом сторонам бездротового каналу передачі даних. Цей секретний ключ, разом з випадковим 24-бітним IV (Initialization Vector), є вхідною послідовністю для генератора псевдовипадкових чисел, заснованого на шифрі Вернама. Цей генератор створює рядок випадкових символів, відомий як ключовий потік (key stream). Даний процес призначений для уникнення методів атак, що базуються на статистичних властивостях відкритого тексту.

Рисунок 3.1 – Шифрувальна схема відповідно до протоколу WEP

Шифроване повідомлення рис. 3.1 формується шляхом використання операції XOR (ексклюзивне "або") між незашифрованим повідомленням, ICV і ключовим потоком. IV додається до відкритого пакету для можливості його прочитання отримувачем. Після приймання інформації на іншому кінці, виконується обернена операція (p = c + b).

Щоб отримати значення b, одержувач використовує ключ К, який відомий наперед, разом з IV, що був переданий разом з повідомленням у відкритому вигляді, за допомогою коду Вернама. Цей процес повторюється для кожного нового пакета з іншим IV.

Використання одного й того ж ключа і вектора ініціалізації в алгоритмі RC4 призводить до однакового значення b. Це означає, що зашифровані текстові дані, отримані за допомогою RC4 з однаковим значенням b, можуть бути розшифровані за допомогою операції XOR до двох початкових текстів.

Таким чином, можна отримати незашифрований текст, який є результатом операції XOR між двома оригінальними текстами. Процедура їх вилучення є досить простою. Володіючи оригінальним текстом і IV, можна обчислити ключ, що надалі дозволить розшифровувати всі повідомлення даної бездротової мережі.

3.1.2 Cтандарт IEEE 802.11X

Розвиток методів захисту бездротових мереж відображено у стандарті IEEE 802.11X, який був введений разом із IEEE 802.11. На відміну від WEP, цей стандарт використовує динамічні 128-бітові ключі, які періодично змінюються. Секретний ключ передається у зашифрованому вигляді після проходження обов'язкового етапу аутентифікації. Дія ключа обмежена у часі і дійсна лише під час сеансу. Після завершення сеансу генерується новий секретний ключ для користувача та відправляється знову.

Протокол 802.1X базується на наступних основних принципах:

– EAP (Extensible Authentication Protocol): Протокол розширеної аутентифікації, який використовується спільно з RADIUS сервером у великих мережах.

– TLS (Transport Layer Security): Протокол транспортного рівня, що забезпечує цілісність і шифрування переданих даних між сервером і клієнтом, а також взаємну аутентифікацію, запобігаючи перехоплення і підміну повідомлень.

– RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service): Сервер аутентифікації користувачів за логіном і паролем.

Для шифрування даних використовується алгоритм RC4 з невеликими відмінностями, аналогічно протоколу WEP. Однак, у стандарті 802.1X були виправлені недоліки технологій безпеки, що використовувалися в 802.11, такі як можливість злому WEP і залежність від технологій виробника.

3.1.3 Протокол безпеки WPA

Wi-Fi Protected Access (WPA) – це протокол безпеки, який використовується для забезпечення безпеки в бездротових мережах. Він був створений з метою покращення безпеки порівняно з WEP, що мав виявлені недоліки.

Існують два типи WPA:

– WPA-PSK (Pre-Shared Key). Використовується ключова фраза для входу в мережу та генерації ключів. Це оптимальний варіант для домашніх або невеликих офісних мереж.

– WPA-802.1X (Enterprise). Вхід в мережу здійснюється через сервер аутентифікації і підходить для великих корпоративних мереж.

– WPA є тимчасовим стандартом, створеним на основі узгоджень між виробниками обладнання до введення в дію стандарту IEEE 802.11i. Фактично, WPA включає в себе 802.1X, EAP, TKIP та MIC, де:

– WPA – захищений доступ до бездротових мереж;

– EAP – протокол розширеної аутентифікації (Extensible Authentication Protocol),

– TKIP – протокол інтеграції тимчасового ключа (Temporal Key Integrity Protocol),

– MIC – перевірка цілісності повідомлень (Message Integrity Check).

Основними інноваціями тут є введення нових модулів TKIP і MIC. Протокол TKIP використовує 128-бітові ключі, які автоматично генеруються випадковим чином, забезпечуючи велику кількість можливих варіантів - близько 500 мільярдів. Складна система алгоритму підбору та регулярна заміна ключів кожні 10 Кбайт (або 10 тисяч переданих пакетів) робить систему набагато безпечнішою.

Технологія MIC призначена для захисту від зовнішніх втручань та недопущення модифікацій інформації. За допомогою складного математичного алгоритму вона забезпечує можливість порівняти дані, які були відправлені з одного кінця до іншого. Якщо під час порівняння виявлені зміни або розбіжності у підсумках, вважається, що дані є недійсними, і вони відкидаються, не враховуються в подальших обчисленнях.

Порівняно з використанням алгоритму CRC-32 для контролю цілісності даних у WEP, TKIP використовує MIC. У MIC криптографічна контрольна сума обчислюється як сума трьох полів: адреса джерела, адреса призначення і поле даних. Оскільки стандартні алгоритми MIC (такі як HMAC-MD5 або HMAC-SHA1) були складними та вимагали значних обчислювальних ресурсів для існуючого бездротового обладнання, Нільсом Фергюсоном був розроблений алгоритм Michael. Цей алгоритм використовує 64-бітний ключ і працює з 32-бітними блоками даних. MIC включається в зашифровану частину фрейму між полем даних і полем ICV.

Додатковою функцією, яка відсутня у WEP, є нумерація пакетів, що забезпечує цілісність даних в протоколі TKIP. Для цього використовується IV, який тепер отримав назву TKIP Sequence Counter (TSC) і має довжину 48 біт, що вдвічі більше, ніж у WEP, де IV мав лише 24 біти. Збільшення довжини IV до 48 біт дає можливість уникнути колізій векторів і забезпечує гарантію, що вони не повторяться протягом наступних тисяч років.

Рисунок 3.2 – Основні компоненти структури пакета протоколу TKIP

Однією з основних відмінностей між протоколом TKIP та WEP є механізм управління ключами, який забезпечує періодичну зміну ключів та обмін ними між всіма учасниками мережі - станцією, точкою доступу та сервером аутентифікації. Спеціалізовані ключі генеруються на різних етапах взаємодії та у процесі роботи. Проте, на сьогоднішній день протокол TKIP втрачає свою актуальність для шифрування, оскільки стають популярними нові алгоритми, заснованими на технології Advanced Encryption Standard (AES), які вже успішно використовуються в VPN та вважаються більш безпечними.

У процесі аутентифікації користувач має підтвердити свою ідентичність та дозвіл на доступ до мережі. Це здійснюється шляхом перевірки прав користувача у базі даних. Для підключення до мережі обов'язково потрібно успішно пройти процедуру аутентифікації.

RADIUS – це спеціальний сервер аутентифікації, який централізовано зберігає базу даних та здійснює перевірку користувачів у великих мережах. Після перевірки інформації користувача (ідентифікатора та пароля або цифрового сертифіката) сервер RADIUS генерує динамічні ключі шифрування для кожного сеансу зв'язку між точкою доступу та клієнтською системою.

Протокол WPA включає спрощений режим, відомий як Pre-Shared Key (WPA-PSK), який призначений для усіх категорій користувачів бездротових мереж. У цьому режимі використовується один спільний пароль для кожного вузла бездротової мережі, такого як точки доступу, бездротові маршрутизатори та клієнтські адаптери. Доступ до мережі має місце тільки в разі співпадіння паролів.

Рисунок 3.3 – Процес аутентифікації за методом Pre-Shared Key (PSK)

Методи аутентифікації EAP:

– Message Digest 5 (MD5), цей метод забезпечує односторонню аутентифікацію суб'єкта перед сервером аутентифікації. Він використовує хеш-суму MD5, ім'я користувача та пароль як підтвердження для сервера RADIUS. Однак цей метод не підтримує управління ключами та динамічне створення ключів, тому його рідко використовують в стандартах 802.11i та WPA.

– Transport Layer Security (TLS), цей метод використовує цифрові сертифікати X.509 у рамках інфраструктури відкритих ключів (PKI) для аутентифікації. EAP-TLS забезпечує динамічне створення ключів та взаємну аутентифікацію між суб'єктом та сервером аутентифікації. Однак для використання цього методу необхідна підтримка інфраструктури відкритих ключів.

– Tunneled TLS (TTLS), цей метод EAP розширює можливості EAP-TLS. Він використовує безпечне з'єднання, встановлене після TLS-привітання, для обміну додатковою інформацією між суб'єктом та сервером аутентифікації.

3.1.4 	Протокол безпеки WPA2

У стандарті безпеки WPA2 застосовується більш надійний алгоритм шифрування AES, який забезпечує високий рівень захисту для бездротових мереж. Також, WPA2 поділяється на два типи: WPA2-PSK і WPA2-802.1x.

Для забезпечення цілісності та конфіденційності даних використовуються наступні механізми:

– Протокол CCMP (Counter-Mode-CBC-MAC Protocol), який базується на режимі шифрування AES Counter (CTR) для забезпечення конфіденційності та Cipher Block Chaining Message Authentication Code (CBC-MAC) для аутентифікації.

– Протокол WRAP (Wireless Robust Authentication Protocol), що використовує режим Offset Codebook (OCB) шифрування AES.

– Протокол TKIP для забезпечення сумісності зі старішим обладнанням.

– Взаємна аутентифікація та обмін ключами на основі протоколів IEEE 802.1x/EAP.

– Безпечний Independent Basic Service Set (IBSS) для забезпечення безпеки в мережах Ad-Hoc.

– Підтримка роумінгу для безперервного з'єднання в мережах.

Незважаючи на свою високу репутацію, WPA2 не є абсолютно невразливим і має свої слабкі місця. Однією з головних загроз є можливість несанкціонованого доступу до корпоративної бездротової мережі через використання векторних атак на точки доступу Wi-Fi Protected Setup (WPS). Ця уразливість може бути використана зловмисниками для отримання доступу до мережі. Для запобігання таким атакам рекомендується вимкнути WPS на всіх точках доступу, що допоможе запобігти можливим нападам.

Крім того, існують вразливості в протоколі Transport Layer Security, які можуть бути використані зловмисниками для атаки шляхом зниження версії. Це може стати причиною серйозних проблем з безпекою мережі і викликати потенційні загрози для конфіденційності даних.

Більшість загроз зазвичай спрямовані на корпоративні бездротові системи. Проте домашні бездротові мережі з використанням простих або стандартних паролів також можуть стати об'єктом атак. Наприклад, зловмисники можуть атакувати мережі зі слабкими паролями або паролями за замовчуванням.

Для забезпечення безпеки рекомендується використовувати складні та довгі паролі для облікових записів з підвищеними привілеями, наприклад, адміністраторських облікових записів. Також важливо періодично змінювати всі паролі для підвищення захисту мережі.

3.1.5 Протокол безпеки WPА3

WPA3 вводить сучасні протоколи безпеки, побудовані на успішному фундаменті безпеки Wi-Fi. Цей стандарт принесе нові можливості, спрощуючи процес захисту бездротових мереж. Він забезпечить вдосконалену автентифікацію, підвищену криптографічну надійність даних та підтримку стійкості важливих мережних систем.

Мережі, які використовують стандарт WPA3, реалізують передові методи безпеки, що забезпечують високий рівень захисту. Вони відмовляються від застарілих протоколів, що дозволяє підтримувати максимальний рівень безпеки. Крім того, для всіх комунікацій вимагається використання захищених кадрів керування (PMF), що додає додатковий шар безпеки до бездротових з'єднань.

WPA3 враховує різні потреби та виклики, які стикаються користувачі різних типів мереж Wi-Fi. Він надає додаткові можливості, спеціально розроблені для особистих та корпоративних мереж. Наприклад, користувачі WPA3-Personal отримують підвищений рівень захисту від спроб перехоплення та вгадування пароля, тоді як користувачі WPA3-Enterprise можуть використовувати передові протоколи безпеки для захисту конфіденційних даних у корпоративних мережах.

WPA3-Personal забезпечує вдосконалений захист для окремих користувачів, зокрема, шляхом запровадження більш надійної автентифікації на основі пароля, що дозволяє навіть застосовувати паролі, які не відповідають стандартним вимогам до складності. Цю можливість забезпечує технологія одночасної автентифікації рівняння (SAE). Крім того, ця технологія є стійкою до офлайн-словникових атак, коли зловмисник намагається визначити мережевий пароль, перебираючи можливі комбінації без взаємодії з мережею.

Рисунок 3.4 – Механізм аутентифікації SAE

1. Запит пробника. Регулярне повідомлення, що автоматично відправляється до точки доступу (AP) після отримання маяка.

2. Відповідь на запит пробника. Звичайна відповідь, що надсилається на запит пробника.

3. Аутентифікація від станції (STA) до AP. Кадр автентифікації 802.11, який використовується для створення парного головного ключа (PMK) на STA. Включає послідовний номер 1 автентифікації SAE та інші необхідні елементи для генерації PMK.

4. Аутентифікація від AP до STA. Кадр автентифікації 802.11, який використовується для створення PMK на AP.

5. Підтвердження автентифікації від STA до AP. Кадр автентифікації 802.11, який містить послідовний номер 2 та повідомлення з підтвердженням, що включає ключ для перевірки AP.

6. Підтвердження автентифікації від AP до STA. Кадр автентифікації 802.11, що містить послідовний номер 2 та повідомлення з підтвердженням, яке повідомляє STA, що ключ правильний або відхиляє автентифікацію.

7. Звичайний запит на асоціацію.

8. Регулярна відповідь на асоціацію.

9. 4-стороннє рукостискання з використанням PMK, створеного за допомогою методу SAE.

Після цього етапу можна розпочати передачу звичайних даних.

Особливості WPA3-Personal:

– Натуральний вибір пароля, користувачі можуть вибирати паролі, які легше запам'ятати, забезпечуючи при цьому високий рівень захисту.

– Простота використання, покращений захист без потреби змінювати спосіб підключення користувачів до мережі.

– Збереження конфіденційності, захист трафіку даних навіть у випадку, якщо пароль було зламано після передачі даних.

– WPA3-Enterprise базується на WPA2-Enterprise з додатковими вимогами використання захищених керуючих фреймів для всіх підключень WPA3.

Особливості WPA3-Enterprise:

– Автентифікація, це підтримка кількох методів Extensible Authentication Protocol (EAP).

– Автентифіковане шифрування, це використання стандартного режиму лічильника розширеного шифрування з автентифікацією повідомлень у ланцюжку шифрованих блоків (AES-CCMP 128) з мінімальним 128-бітним ключем.

– Виведення та підтвердження ключа, це використання мінімум 256-бітного режиму автентифікації хешованого повідомлення (HMAC) з безпечним алгоритмом хешування (HMAC-SHA256).

– Надійний захист керуючого фрейму, це застосування мінімум 128-бітного коду автентифікації повідомлень на основі протоколу цілісності широкомовної/багатоадресної передачі (BIP-CMAC-128).

3.2 Порівняння стандартів безпеки

Ця таблиця пропонує огляд різниці між різними поколіннями стандартів безпеки Wi-Fi.

Таблиця 3.1 – Таблиця порівнянь стандартів безпеки

| Характеристика | WEP | WPA | WPA2 | WPA3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Застарілий | Тимчасовий | Покращений | Найсучасніший |
| Шифрування | RC4 | TKIP, AES (CCMP) | AES (CCMP) | AES (CCMP) |
| Аутентифікація | Відкритий доступ | PSK, 802.1X | PSK, 802.1X | SAE, 802.1X |
| Захист фреймів | CRC-32 | MIC | MIC | BIP |
| Захист паролю | Немає | Тимчасові ключі | PMF | PMF |
| Застосування | Загальне використання | Домашнє, малі компанії | Більші компанії | Більші компанії, особисті мережі |

Враховуючи табл. 3.1, можна відзначити, що кожне наступне покоління протоколів безпеки Wi-Fi, починаючи від WEP і закінчуючи WPA3, представляє собою значне поліпшення та удосконалення порівняно з попереднім. Особливо важливо відзначити, що використання протоколу WEP не рекомендується зовсім через його низький рівень захисту та численні вразливості, через які ключі можуть бути легко скомпрометовані.

Щодо методів шифрування, WPA, хоч і використовує потоковий шифр RC4, який є вразливим, проте додає додатковий захист шляхом використання TKIP. Таким чином, WPA виявляється кращим варіантом порівняно зі стандартом WEP, але все ще має свої обмеження і ризики.

У порівнянні з попередніми стандартами безпеки Wi-Fi, такими як WPA та WPA2, WPA3 впроваджує суттєві поліпшення, що спрямовані на підвищення рівня захисту мережі. На відміну від WPA та WPA2, які використовують уразливе 4-стороннє рукостискання, що може бути скомпрометоване атакою KRACK, WPA3 використовує одночасну автентифікацію рівних рукостискань. Цей метод автентифікації забезпечує захист з’єднання від атак та забезпечує безпечний обмін даними.

Однією з ключових вдосконалень у WPA3 є заміна PSK на SAE, що є більш безпечним методом початкового обміну ключами. Крім того, розмір ключа сеансу в WPA3 збільшується до 128 біт у режимі WPA3-Personal і до 192 біт у режимі WPA3-Enterprise. Це робить пароль складнішим для зламу і підвищує загальний рівень безпеки мережі Wi-Fi.

Порівнюючи зазначені стандарти безпеки Wi-Fi, можна визнати, що WPA3 демонструє найвищий рівень безпеки та ефективності серед них, особливо для корпоративних мереж і громадських місць. Проте переваги WPA3 реалізуються лише у випадку, якщо мережа працює в режимі WPA3 і має значну кількість підключених пристроїв. Отже, поки що не варто розглядати WPA3 як основний протокол захисту бездротових мереж. На сьогоднішній день найбільш поширеним і основним протоколом залишається WPA2.

3.3 Способи захисту безпровідних мереж зв'язку

Забезпечення безпеки бездротової мережі є невід'ємною частиною сучасної інфраструктури зв'язку. Із поширенням мобільних пристроїв та публічних точок доступу Wi-Fi зростає ризик витоку даних та інших загроз. На щастя, користувачі та адміністратори мереж мають на увазі всі необхідні інструменти для надійного захисту Wi-Fi. При правильній організації та налаштуванні мережі можна забезпечити високий рівень безпеки, відповідний цінності передаваної інформації.

Двофакторна автентифікація відображає важливий етап у забезпеченні безпеки при вході в систему. Крім введення імені користувача та пароля, вона вимагає введення додаткового коду, який генерується програмою автентифікації. Це значно ускладнює можливість несанкціонованого доступу до мережі. Також, використання автентифікації без пароля, наприклад, через хмарний радіус, забезпечує ще вищий рівень безпеки. Це особливо важливо, оскільки в разі витоку пароля, зловмисник може отримати доступ до мережі. Застосування хмарних технологій дозволяє переконатися, що лише авторизовані користувачі матимуть доступ до системи.

Безпека бездротової мережі вимагає уважного підходу до створення паролів. Ефективний пароль має бути складним, містити не менше вісім символів, а також комбінувати великі та малі літери, цифри і символи. Регулярна зміна паролів є також важливим елементом забезпечення безпеки мережі.

Забезпечення безпеки бездротової мережі включає в себе обов'язкове шифрування даних. Цей процес гарантує, що інформація може бути прочитана лише авторизованими користувачами, запобігаючи доступу несанкціонованих осіб до конфіденційних даних. Шифрування може бути реалізоване різними способами, включаючи використання програмного забезпечення, обладнання або послуги.

Вимкнення передачі широкомовного ідентифікатора SSID є ще одним важливим аспектом безпеки бездротової мережі. Коли трансляція SSID вимкнена, це ускладнює можливість бачення мережі будь-ким користувачем у зоні покриття. Це зроблено з метою ускладнення несанкціонованого доступу до мережі. Хоча ідентифікатор SSID все ще можна виявити в зоні покриття мережі за допомогою сканера бездротових мереж, отримати до нього доступ стає набагато важче.

Використання фільтрації MAC-адресів є ефективним засобом забезпечення безпеки бездротової мережі. Це дозволяє обмежити доступ до мережі лише пристроям з певними унікальними ідентифікаторами MAC-адреси, що запобігає несанкціонованому підключенню.

Активація безпеки WPA3 – це важлива процедура для забезпечення максимального рівня безпеки у бездротових мережах. WPA3 є останнім і найбільш безпечним протоколом безпеки для бездротового зв'язку, який забезпечує сильніший захист, ніж його попередник, WPA2. Під час вибору маршрутизатора важливо переконатися, що він підтримує цей останній протокол безпеки. Попередні протоколи були вразливі до атак, тому активація WPA3 має велике значення для забезпечення захисту вашої мережі та даних.

Використання віртуальної приватної мережі (VPN) є ефективним заходом для захисту конфіденційності та безпеки в інтернеті. VPN шифрує весь трафік між вашим пристроєм і сервером VPN, ускладнюючи можливість прослуховування з'єднання. Це особливо важливо під час використання публічних мереж Wi-Fi, які часто менш захищені, ніж приватні мережі. Завдяки VPN ваші дані залишаються приватними і захищеними від несанкціонованого доступу, навіть коли ви працюєте з небезпечних мереж.

Вимкнення віддаленого адміністрування є важливим заходом для забезпечення безпеки вашої мережі. Коли віддалене адміністрування ввімкнено, будь-хто з належними обліковими даними може отримати доступ до конфігураційної сторінки маршрутизатора та внести зміни в мережу. Це може становити серйозну загрозу безпеці, оскільки дозволяє несанкціонованим особам потенційно отримати доступ до вашої мережі. Тому рекомендується вимкнути віддалене адміністрування, якщо ви його не використовуєте, для запобігання можливим атакам та порушенням безпеки.

Використання брандмауера є важливим аспектом захисту мережі, оскільки він блокує невповноважений вхідний трафік, що може становити загрозу безпеці. Однак, для додаткового забезпечення мережі рекомендується вимкнути протокол Universal Plug and Play (UPnP), який дозволяє пристроям автоматично виявляти та підключатися один до одного. Вимкнення UPnP допоможе уникнути можливих атак, що можуть використовувати цей протокол для несанкціонованого доступу до мережі. Крім того, рекомендується вимкнути непотрібні служби, такі як Telnet, SSH і HTTP, для зменшення поверхні атаки мережі і підвищення її безпеки.

3.4 Аспекти, що потребують уваги в парольних політиках

Проблематика парольних політик стає все більш актуальною в сучасних умовах. Незважаючи на те, що політика встановлює правила для створення паролів, такі як їх довжина та допустимі символи, вона не здатна вирішити основну проблему з паролями - їх величезну кількість. У світі, де використовується велика кількість додатків, створення та запам'ятовування унікальних та складних паролів для кожного з них стає проблематичним завданням. Навіть якщо дотримується політика паролів, сам пароль може бути недостатньо надійним за сучасними стандартами безпеки, що збільшує ймовірність його зламу.

Розглянемо найпоширеніші методи злому паролів.

Одним із найпоширеніших методів є атака за словником. Вона полягає у спробі вгадати пароль, використовуючи часто вживані слова або фрази. Зазвичай користувачі обирають паролі на основі своїх хобі чи осіб, що їм близькі, що робить їх вразливими до цієї атаки. Зловмисники складають список часто вживаних слів, який вони потім використовують для перевірки паролів. Однак можна уникнути цієї атаки, використовуючи комбінації випадкових слів, а також додавши цифри та символи для підвищення складності та безпеки пароля. У випадку атаки на WPA/WPA2 PSK стандарти, зловмисник використовує спеціальне програмне забезпечення для перебору 256-бітового ключа для кожної парольної фрази, разом із іншими параметрами, необхідними для створення ключа для тунельного з'єднання.

Під час атаки методом грубої сили, зловмисник використовує спеціальне програмне забезпечення для автоматичного перебору всіх можливих комбінацій символів у надії знайти правильний пароль. Цей процес може бути дуже витратним з точки зору часу та ресурсів. Однак завдяки прогресу в апаратному забезпеченні та технологіях, зловмисникам вдається здійснювати такі атаки набагато швидше і ефективніше.

Таблиця 3.2 – Тривалість, необхідна для зламу пароля

| Довжина пароля | Вид атаки | Час для злому |
| --- | --- | --- |
| 6 символів | Груба сила | Кілька секунд |
| 8 символів | Груба сила | Декілька годин |
| 10 символів | Груба сила | Кілька тижнів |
| 12 символів | Груба сила | Кілька місяців |
| 6 символів | Словникова | Кілька хвилин |
| 8 символів | Словникова | Кілька годин |
| 10 символів | Словникова | Кілька днів |

У методі атаки з використанням райдужної таблиці паролі зберігаються у вигляді хешів, а не у відкритому текстовому вигляді. Цей процес, відомий як хешування, забезпечує захист паролів від зловмисників. Замість того, щоб зберігати пароль у відкритому вигляді, система перетворює його на унікальний хеш-код. Кожен раз, коли користувач вводить свій пароль, він хешується, і отриманий хеш порівнюється з збереженим у системі. Якщо вони збігаються, входить в систему.

Хакери використовують атаку райдужної таблиці, щоб зламати хеш пароля. Для цього вони створюють величезний список заздалегідь обчислених хешів можливих комбінацій паролів, який називається райдужною таблицею. Зловмисники потім шукають у таблиці відповідний хеш, що відповідає хешу пароля, який вони намагаються зламати. Якщо вони знаходять відповідність, то вони отримують вихідний пароль.

Ця атака усуває потребу в зламі пароля безпосередньо і дозволяє зловмисникам одразу отримати потрібний пароль.

3.5 Огляд різноманітних підходів до створення паролів

Щоб створити надійний пароль, слід дотримуватися наступних рекомендацій:

– Мінімум 16 символів, важливо обирати довгий пароль. Хоча не існує жорсткої мінімальної довжини, рекомендується використовувати паролі довжиною від 14 до 16 символів або більше.

– Включення різних типів символів, використовуйте комбінацію цифр, символів, великих та малих літер, щоб ускладнити пароль для зламу.

– Уникнення словникових слів, уникайте використання очевидних словникових слів або комбінацій слів, оскільки вони становлять легкі мішені для атак.

– Уникнення очевидних замін, уникається використання замін символів, які очевидно заміщають оригінальні символи (наприклад, "H0use" не є сильним паролем, оскільки o замінено на 0).

Навіть найбільш надійні та складні паролі можуть бути важко запам'ятати через їхню довжину та складність. Таке викликання виникає з того, що пароль є ключем для доступу до бездротових мереж зв'язку, тому важливо забезпечити надійність паролю з міркувань безпеки користувачів.

Створення абсолютно випадкових послідовностей може бути складно для людини. Тому варто розглянути простіший підхід до створення паролів, наприклад, формування паролю зі словосполучень, які мають хоча б якийсь зв'язок між собою. Це робить пароль легше запам'ятати, забезпечуючи при цьому високий рівень безпеки.

Існують різні креативні підходи до створення паролів, які можуть бути і безпечними, і легкими для запам'ятовування. Наприклад, ви можете використовувати комбінації антонімів або синонімів для слів у паролі, розбавляючи їх різними знаками та цифрами. Також можна скласти пароль із формул або висловів, які вам легко запам'ятати, але вони повинні бути унікальними і не пов'язаними з особистою інформацією. Крім того, можна використовувати вигадані адреси електронної пошти або навіть зробити пароль візуальним, уявляючи якийсь процес або образ у вашому розумі. Такі підходи можуть зробити пароль надійним і легким для запам'ятовування одночасно.

Використання різних комбінацій символів, букв і цифр у паролях може зробити їх більш безпечними і складними для зламу. Тут наведені рекомендації щодо використання різних елементів залежно від довжини паролю:

– Довжина паролю від 8 до 11 символів. В цьому діапазоні можна обійтися без використання спеціальних символів. Проте рекомендується використовувати комбінацію великих і малих літер разом з цифрами.

– Довжина паролю від 12 до 15 символів. У цьому діапазоні рекомендується використовувати як малих, так і великих літери разом із цифрами. Такий пароль буде більш надійним.

– Довжина паролю від 16 до 19 символів. В цьому випадку можна відмовитися від використання цифр, проте рекомендується використовувати як малих, так і великих літери, а також спеціальні символи.

– Пароль більш ніж 20 символів. У випадку, коли пароль має більше 20 символів, немає обмежень щодо використання певних елементів. Проте рекомендується використовувати різноманітні комбінації символів для забезпечення максимальної безпеки.

У зв'язку з тим, що сигнали точок доступу в дальній зоні знаходяться на рівні нижче шуму приймача, виявлення передавачів Wi-Fi через послідовне сканування вузькосмуговими приймачами стає неможливим. У таких умовах відрізнити законних клієнтів мереж від сусідніх мереж та потенційних порушників стає дуже складно. Особливо великі міста, де загальнодоступні мережі Wi-Fi мають значні зони покриття, дозволяють неавторизованим пристроям підключатися та використовувати їх для передачі інформації через Інтернет.

Wi-Fi часто використовується для прихованої передачі великих обсягів інформації там, де доступ до інших носіїв та Інтернету обмежений. Злоумисники можуть використовувати цю можливість, підключаючись до найближчої мережі Wi-Fi без відома законних користувачів. Багато атак починаються з розвідки, яка включає сканування мережі та аналіз пакетів, що передаються через неї. У таких ситуаціях складно визначити, хто є законним користувачем мережі, а хто намагається підключитися до неї з недозволеними цілями.

Після розвідки вирішується, які подальші кроки будуть прийняті. Одним зі способів зменшення вразливості перед розвідкою є розміщення точок доступу таким чином, щоб вони забезпечували необхідне покриття. Це означає, що покриття мережі має бути трохи більшим, ніж зона, яку слід контролювати.

При створенні надійного пароля важливо розглянути різні методи генерації. Деякі з них можуть бути менш надійними через можливість використання словників для підбору паролів. Однак, існують методи, які можуть бути ефективнішими:

– Метод створення паролів з використанням асоціацій та вибіркової заміни букв на символи. Цей метод може бути використаний для захисту онлайн-сервісів, але може бути менш ефективним для бездротових систем зв'язку через час, потрібний на виконання.

– Метод створення паролів з використанням кількох слів з логічним поєднанням та подальшою заміною. Цей метод може мати кращий результат, але може займати більше часу на створення паролів.

– Метод парольної фрази. Цей метод створює надійний пароль, який легко запам'ятати. Вибираються випадкові слова, які не об'єднуються в логічні фрази.

– Використання спеціальних алгоритмів та додатків для генерації випадкових паролів. Цей метод може забезпечити складний пароль за менш часу, а ймовірність підбору пароля невелика.

Вибір методу генерації пароля залежить від конкретних потреб та вимог щодо безпеки.

3.6 Послідовність удосконалення методики створення паролів

Крок 1. Оцінка ефективності та швидкості злому паролів та розгляд сучасних методів.

Сучасні комп'ютери здатні перебирати паролі з вражаючою швидкістю. Наприклад, звичайний комп'ютер користувача може перебирати до 6500 паролів за секунду, використовуючи всі свої центральні процесори. Використання графічних процесорів (GPU) може значно прискорити цей процес, дозволяючи перебирати паролі на порядок швидше. Наприклад, за допомогою GPU ферм (конфігурація з декількох графічних карт) можна перебирати паролі набагато ефективніше, ніж за допомогою CPU.

Однак, важливо враховувати, що чим складніший пароль і чим більше символів в ньому, тим складніше його вгадати. Захист від злому паролів може бути значно покращений, використовуючи довгі та складні паролі, а також додаткові заходи безпеки, такі як двофакторна аутентифікація. Таким чином, вибір пароля залишається ключовим аспектом безпеки, і важливо вибрати такий пароль, який буде важким для вгадування зловмисниками.

Крок 2. Визначення множини паролів для політики безпеки.

Політика паролів може бути математично описана як набір певних символів, які використовуються для створення паролів. Цей набір може включати:

– різноманітні комбінації символів у паролях (комбінації);

– порядок розташування символів у паролі при виборі певної кількості символів з загального набору;

– використання повторюваних символів у паролі, коли вибрані та повторюються всі символи.

Якщо кількість символів (k) обирається з загальної кількості доступних символів (n), порядок їх вибору не має значення.

При статистичному аналізі (емпірично) функція розподілу вибірки паролів у наборі може бути описана як закон, який визначає частоту вибору конкретних паролів.

Крок 3. Встановлення додаткових правил ускладнення для формування комбінованої множини паролів.

У цьому кроці використовується сполучення множини паролів Up, з якої відбирається підмножина Uz, що містить паролі з двома числами від 2 до 8 цифр. За допомогою алгоритму d (d1…d8), який враховує кількість та довжину чисел, створюються 8 підмножин Ul(d) з множини Uz. З підмножини Ul(d) вибираються паролі відповідно до обраного номера алгоритму d, які потім додаються до множини (Up - Uz).

Цей процес забезпечує потрійне ускладнення паролю за наступними причинами:

– Лише паролі з певною кількістю цифр (відповідно до алгоритму d) враховуються при сумуванні, що збільшує рівень складності.

– Вибір алгоритму d для множини паролів, які ускладнюються, може бути змінним або незмінним, що додатково ускладнює процес генерації паролів.

– Використання порядку ускладнення d під час генерації паролів ускладнює можливість створення такого ж алгоритму зловмисником.

Такий підхід до формування паролів допомагає забезпечити високий рівень безпеки і утруднює злам паролів навіть з допомогою високотехнологічних методів.

Крок 4. Обчислення можливої кількості паролів для створених парольних множин:

У даному кроці використовується формула для розрахунку кількості комбінацій слів з двома числами від двох до восьми цифр, що складається з літер алфавіту. Кожне значення підмножини Ul(d) обчислюється як добуток комбінацій кожної підмножини.

Отже, загальна кількість можливих комбінацій слів з двома числами від двох до восьми цифр складає 2,53 × 10^4 (Uz). Тоді кількість можливих комбінацій паролів не зазнає суттєвих змін і становить 5,97 × 10^22 (Up-Uz).

Цей розрахунок показує, що незважаючи на ускладнення паролів, їх загальна кількість залишається дуже великою, що забезпечує високий рівень безпеки мережі.

3.7 Управління доступом до паролів

Використання програм для керування паролями надає ефективну альтернативу традиційному зберіганню паролів. Нижче подано переваги та недоліки такого підходу

Переваги:

– Зручність. Програми для керування паролями забезпечують одночасний доступ до всіх паролів через один захищений обліковий запис.

– Безпека. Вони шифрують паролі індивідуально або застосовують інші методи безпеки для захисту від несанкціонованого доступу.

– Генерація складних паролів. Програми можуть створювати випадкові, складні паролі, що підвищує безпеку.

– Синхронізація. Багато програм для керування паролями пропонують можливість синхронізації паролів між різними пристроями та платформами.

Недоліки:

– Залежність від програми, якщо ви забудете майстер-пароль або втратите доступ до програми, ви ризикуєте втратити всі ваші паролі.

– Вразливість. Хакерські атаки на програми для керування паролями можуть викласти ваші паролі на ризик.

– Вартість. Деякі програми для керування паролями можуть бути платними, або мати платні підписки за додаткові функції.

– Приватність. Деякі користувацькі дані можуть збиратися програмами, що порушує вашу приватність.

Пропонується використовувати ідентифікаційну картку з QR-кодом для зберігання паролів. Картку можна зберігати у гаманці, а для доступу до паролів потрібно сканувати її за допомогою захищеного паролем смартфона. Після сканування можна отримати доступ до необхідних паролів. Для цього потрібно відкрити програму для зчитування QR-коду на телефоні. Важливо змінювати QR-код щомісяця для забезпечення безпеки.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

У даній роботі була розглянута класифікація бездротових мереж, зокрема найбільш популярною та використовуваною з них є WLAN (бездротова локальна мережа), відома також як Wi-Fi. Основне застосування таких мереж - розгортання бездротового зв'язку у приміщеннях, але їх можна використовувати і на відкритих майданчиках. Головною послугою є доступ до Інтернету або корпоративної мережі.

Також були розглянуті основні стандарти бездротового зв'язку, включаючи стандарти з сімейства IEEE 802.11. Для кращого уявлення та оцінки потенціалу та функціональних можливостей цих стандартів, була надана таблиця, в якій зазначені параметри, такі як швидкість передачі даних, дальність дії, частотний діапазон та технологія модуляції. Слід зазначити, що стандарт IEEE 802.11n відзначається найкращими характеристиками у порівнянні з іншими стандартами, і тому він є найбільш поширеним для використання як у житлових будинках, так і на відкритій місцевості.

Були проаналізовані основні загрози та вразливості для бездротових мереж. У порівнянні з дротовими мережами, бездротові мережі мають свої власні уразливості, особливо через можливість атак через радіосигнали. Серед найбільш поширених типів атак можна виділити DDoS-атаки, створення фальшивих точок доступу, атаки "людини посередині" та атаки на мережеве обладнання.

Також були розглянуті основні стандарти безпеки бездротових мереж, такі як WEP, WPA, WPA2 та WPA3. Після аналізу їхніх характеристик стало очевидним, що стандарт WEP має низький рівень захисту та багато вразливостей, тому його використання не рекомендується.

Крім того, були розглянуті найбільш поширені методи генерування паролів та способи їх поліпшення. Запропоновано зберігання паролів за допомогою ідентифікаційної картки з QR-кодом, яку можна зберігати у гаманці. Цей підхід забезпечує безпечний доступ до паролів за допомогою захищеного смартфона.

# ПЕРЕЛІК ДЖРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1.	What are the different types of network? [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://afteracademy.com/blog/What-are-the-different-types-of- network

2.	The evolution of Wi-Fi standards: a look at 802.11a/b/g/n/ac/ax [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.actiontec.com/evolution-wi-fi- standards-look-802-11abgnac/

3.	Matthew S. Gast. 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide, Second Edition 2nd Edition – O'Reilly Media, Inc., 2005. – 672 с.

4.	Examining 5 IEEE Protocols - ZigBee, WiFi, Bluetooth, BLE, and WiMax [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:https://www.iotforall.com/ieee- protocols-zigbee-wifi-bluetooth-ble-wimax

6.	Wolfgang Osterhage. Wireless Network Security: Second Edition 2nd – CRC Press, 2018. – 184 с.

8.	Wireless Security Vulnerabilities [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:

https://www.streetdirectory.com/travel_guide/2497/computers_and_the_internet/ wireless_security_vulnerabilities.html

9.	Man in the middle (MITM) attack [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.imperva.com/learn/application-security/man-in-the-middle-attack- mitm/

10.	State of Password Use Report 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.balbix.com/resources/state-of-password-use-report-2020/

11.	Top 200 most common passwords 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://nordpass.com/most-common-passwords-list/

12.	The 9 Most Common Security Threats to Mobile Devices in 2021 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://auth0.com/blog/the-9- most-common-security-threats-to-mobile-devices-in-2021/

13.	Різниця між паролями WEP, WPA і WPA2 Wi-Fi [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://ua.phhsnews.com/articles/howto/the-difference- between-wep-wpa-and-wpa2-wi-fi-passwords.html

14.	Security [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security

15.	Wi-Fi Security: WEP vs WPA or WPA2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.avast.com/c-wep-vs-wpa-or-wpa2

16.	5 Common Password-Cracking Techniques [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.digitalprivatevault.com/blogs/password-cracking- techniques

17.	How an 8-character password could be cracked in less than an hour [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.techrepublic.com/article/how-an-8-character-password-could-be-cracked-in- less-than-an-hour/

18.	How to Create a Strong Password in 7 Easy Steps [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://terranovasecurity.com/how-to-create-a-strong- password-in-7-easy-steps/

Додаток А

ПЕРЕЛІК КОПІЙ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

Слайд 1 –

Слайд 2 –

Слайд 3 –

Слайд 4 –

## Слайд 5 –